Содержание

Введение	3

1.	Предпосылки градостроительного развития	5

1.1.	Место в системе расселения Московской области и Воскресенского района	5

1.2.	Положения документов территориального планирования областного и районного уровней	5

1.3.	Сведения о планах и программах комплексного социально экономического развития городского поселения	9

1.4.	Перспективы развития экономики поселения	10

1.5.	Прогноз изменения численности населения	12

1.6.	Трудовые ресурсы, занятость	16

2.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие этих территорий - Комплексный градостроительный анализ	18

2.1.	Особенности пространственной организации поселения	18

2.2.	Ограничения территориального развития	20

2.3.	Проблемы, тенденции, риски и оценка потенциала развития территории	22

3.	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий и перечень мероприятий по территориальному планированию	28

3.1.	Развитие планировочной структуры	28

3.2.	Функциональное зонирование	30

3.3.	Функциональный баланс территории	34

3.4.	Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов городского поселения	35

3.5.	Жилищное строительство, перечень утвержденных ППТ	42

3.6.	Развитие социальной инфраструктуры, объектов коммерческого обслуживания населения	47

3.7.	Таблицы обоснования выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий	56

4.	Транспортная инфраструктура	60

4.1.	Внешний транспорт	60

4.2.	Транспортная инфраструктура в границах городского поселения	64

5.	Инженерная инфраструктура	73

5.1.	Водоснабжение	73

5.2.	Водоотведение	80

5.3.	Инженерная подготовка территории	86

5.4.	Теплоснабжение	89

5.5.	Газоснабжение	98

5.6.	Электроснабжение	102

5.7.	Связь	109

6.	Сведения о планируемых объектах федерального, регионального и местного (муницпального района) значенияиз документов территориального планирования федерального, регионального и местного (муниципального района) значения.	114

6.1.	Сведения о планируемых объектах федерального значения	114

6.2.	Сведения о планируемых объектах регионального значения	115

7.	Приложения	116

7.1.	Приложение 1. Информация об обеспеченности  населения городского  поселения Хорлово  объектами социальной инфраструктуры и о потребности в объемах финансирования  для ликвидации дефицита в указанных объектах	117

7.2.	Приложение 2. Координатное описание границ населенных пунктов	118

- Введение

В рамках Тома I. Градостроительная организация территории  материалов по обоснованию проекта генерального плана городского поселения Хорлово выполнены:

Анализ предпосылок градостроительного развития;

Комплексный градостроительный анализ;

Обоснование вариантов решения задач территориального планирования;

Предложения по территориальному планированию.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана в соответствии с техническим заданием  включают следующие картографические материалы:

Карты размещения городского поселения в системе расселения на территории Московской области;

Карта современного  использования территории М 	1:10000;

Карта существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территорий. М 1:10000;

Генеральный (проектный) план М 1:10000;

Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений местного значения в границах поселения М:10000;

Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры местного значения в границах поселения М 1:10000;

Карта мелиорированных сельскохозяйственных угодий М	1:10000;

Карта наложений земель лесного фонда на участки различных категорий М 1:10000.

В рамках Тома II. Охрана окружающей среды материалов по обоснованию проекта генерального плана городского поселения Хорлово выполнен раздел «Охрана окружающей среды», включающий следующие картографические материалы:

Карта  границ существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий, М 1:10 000.

В рамках Тома III. Объекты культурного наследия материалов по обоснованию проекта генерального плана городского поселения Хорлово выполнен раздел «Объекты культурного наследия», включающий следующие картографические материалы:

Карта  планируемых зон с особыми условиями использования территории городского поселения, связанными с объектами культурного наследия, 
М 1:10 000.

Том IV содержит сведения об основных факторах риска возникновения чревычайных ситуаций природного и техногенного характера. В составе тома выполнена карта границ территорий, подверженных риску возникновения чревычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий.

Предпосылки градостроительного развития

Место в системе расселения Московской области и Воскресенского района

Городское поселение Хорлово Воскресенского муниципального района расположено на северо-востоке Московской области. Городское поселение Хорлово граничит с территориями поселений Коломенского, Егорьевского, Орехово-Зуевского районов:

на востоке - с территорией городского поселения Егорьевск Егорьевского муниципального района;

на севере - с территорией сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района, с территорией сельского поселения Ильинское Орехово - Зуевского муниципального района;

на западе - с территорией городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района;

на юге - с территорией сельского поселения Хорошевское Коломенского муниципального района.

Граница городского поселения Хорлово образована в соответствии с Законом Московской области от 29.12.2004 № 199/2004-ОЗ «О статусе и границах Воскресенского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

Площадь территории городского поселения – 11340 га.

Состав городского поселения:

Рабочий поселок Хорлово – административный центр городского поселения.

6 деревень – Вострянское, Елкино, Ильино, Новочеркасское, Перхурово, Шильково.

Городское поселение Хорлово относится к Коломенской рекреационно-городской устойчивой системе расселения.

Положения документов территориального планирования областного и районного уровней

Схемой территориального планирования Московской области — основными Положениями градостроительного развития, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23, определены устойчивые системы расселения.

Городское поселение Хорлово входит в Коломенскую рекреационно-городскую устойчивую систему расселения (УСР).

В функционально-территориальном отношении в Коломенской системе расселения выделяются две основные зоны:

зона градостроительного освоения,

зона сельскохозяйственного производства и природно-рекреационная.

К основным особенностям территории Коломенской системы расселения относятся:

развитый промышленно-аграрный сектор экономики;

развитая транспортная сеть, в которой присутствуют все виды транспорта;

высокий природный и историко-культурный потенциал;

слаборазвитая система сельских населенных мест на периферии.

Фрагмент основного чертежа СТП Московской области

Территория обладает высоким природно-экологическим и историко-культурным потенциалом для организации индустрии туризма и отдыха с использованием водных объектов, территорий лесных массивов, территорий природных заказников, памятников истории и архитектуры.

Фрагмент основного чертежа СТП Воскресенского  района, территория ГП Хорлово

Основными транспортными связями являются автодорога регионального значения Воскресенск - Егорьевск и Большое кольцо МЖД, проходящее частично по северной границе поселения через рабочий поселок Хорлово.

В городском поселении Хорлово находится большое количество месторождений полезных ископаемых.

Приоритетным сектором экономики городского поселения Хорлово является промышленный сектор. Промышленность играет существенную роль в деятельности поселения, обладая значительным потенциалом для развития.  На территории поселения в настоящее время функционируют 3 крупных производственных предприятия.

Схемой территориального планирования Воскресенского муниципального района предусмотрено как развитие уже существующих, так и формирование новых промышленных территорий. Согласно Схеме территориального планирования Воскресенского муниципального района одной из основных «точек роста» промышленной экономики района является развитие промышленной площадки Перхурово-Хорлово, а также развитие промышленно-складских зон в границах населенных пунктов Хорловов и м/р Фосфоритный.

Таким образом, развитие производственных территорий повлечет увеличение мест приложения труда.

В схеме территориального планирования Воскресенского района детализированы предложения по размещению площадок жилой, производственно-складской и общественной застройки, даны предложения по размещению объектов социального обслуживания, необходимых для осуществления полномочий местного самоуправления районного уровня, предложения по развитию сети автомобильных дорог местного значения, которые обеспечат движение транзитного транспорта в обход существующих населенных пунктов и планируемой жилой застройки.

По результатам анализа комплексного развития территории района с учетом планировочных предложений сформирована карта функционально-пространственного зонирования территории района. При разработке карты с учетом имеющихся ограничений и потенциала развития населенных пунктов, определенного стадии анализа, были выявлены участки, благоприятные для различных видов освоения:

Градостроительного: комплексного, жилищного, промышленно-складского;

Рекреационного освоения;

Сельскохозяйственного использования;

Зоны добычи и эксплуатации природных ресурсов;

Транспортные коридоры и узлы.

В составе зон, благоприятных для градостроительного освоения, предложено сформировать подзоны размещения жилой и общественной застройки, логистических, складских, производственных и агропромышленных комплексов.

На территории зон, благоприятных для различных видов градостроительного освоения, выделены опорные площадки высокой интенсивности освоения - зоны территориального развития, которые требуют первоочередной разработки документов территориального планирования – генеральных планов и документации по планировке.

Значительную площадь на территории поселения занимают территории, требующие вмешательства с целью рекультивации земель , нарушенных добычей полезных ископаемых, и  восстановления естественных ландшафтов.

Карта функционально-пространственного зонирования территории района Воскресенского  района

Сведения о планах и программах комплексного социально экономического развития городского поселения

На официальном сайте городского поселения Хорлово не опубликована «Программа комплексного социально-экономического развития городского поселения Хорлово»; также отсутствуют Программы долгосрочного стратегического развития поселения.

На официальном сайте опубликованы:

-Постановление от 12.11.2014 №252 Об утверждении муниципальной программы ГП Хорлово «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Хорлово на 2015-2019 годы»;

-Постановление от 12.11.2014 № 247 Об утверждении долгосрочной целевой программы «Молодежная политика на 2015-2019 годы»;

-Постановление от 12.11.2014 № 248 Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие дорожного хозяйства городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы» ;

-Постановление от 11.12.2014 № 294 Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского поселения Хорлово в 2015-2019 годах» ;

-Постановление от 11.12.2014 № 289 Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории городского поселения Хорлово на 2015-2019 годы»

-Постановление от 11.12.2014 № 293 Об утверждении долгосрочной целевой программы «Жилище городского поселения Хорлово в 2015-2019 годах»

-Постановление от 13.11.2014 № 254 Об утверждении долгосрочной целевой программы «Доступная среда городского поселения Хорлово на 2015-2019 годы»

-Постановление от 12.11.2014 № 245 Об утверждении долгосрочной целевой программы «Безопасность городского поселения Хорлово на период 2015-2019 годы»

-Постановление от 13.11.2014 № 253 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Управление муниципальной собственностью городского поселения Хорлово в 2015-2019 годах»

30 января 2015 года Совет депутатов Воскресенского муниципального района своим решением утвердил Программу комплексного социально-экономического развития района на 2015-2019 годы.

Перспективы развития экономики поселения

Производственный комплекс

Приоритетный сектор экономики городского поселения Хорлово – промышленность. На настоящее время в поселении порядка 16 крупных и средних предприятий; в том числе:

ЗАО «Кварцит» (в стратегической перспективе – строительство завода по производству тарного стекла);

Завод Хорловские Полимеры;

ООО «Аллюр»;

ЗАО «Техноткань» (помещения фабрикти сдаются под складские функции).

СТП Воскресенского муниципального района предусмотрено развитие существующих и формирование новых промышленных предприятий, что повлечет увелечение мест приложения труда.

В соответствии с письмом Комитета по труду и занятости населения Московской области от 22.12.2014 № Исх-7800/11 с данными, предоставленными администрацией Воскресенского муниципального района, численность трудовых ресурсов городского поселения на 01.01.2015 составила 5 тыс. чел. Численность занятых в экономике – 2.5 тыс. чел.

Количество рабочих мест в городском поселении составляет 2.38 тыс. мест.

Помимо промышленных предприятий, значительную часть рабочих мест представляют следующие отрасли:

Объекты ЖКХ;

Транспорт, связь, автосервис;

Торговля, общественное питание;

Бытовое обслуживание;

Здравоохранение; социальное обслуживание, отдых, спорт;

На территории поселения отсутствуют крупные торговые комплексы или строительные рынки. Основой для развития коммерческих отраслей служит платежеспособность населения. В перспективе в поселении дальнейшее развитие получат сферы производства, торговли и социально-бытового обслуживания. Новые рабочие места будут организованы, прежде всего, на территориях, уже используемых под производственные цели.

Генеральным планом городского поселения предусматривается:

сохранение и дальнейшее использование существующих коммунально-складских территорий с целью обеспечения  населения местами приложения труда;

проведение эколого-ориентированных мероприятий на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, с целью сокращения допустимого размера их санитарно - защитных зон.

Генеральным планом городского поселения определены 3 основные площадки, в основном под реконструкцию  производственных и коммерческих объектов, на расчётный срок с увеличением числа работающих на каждой площадке. В целом создание значительных новых производственных или логистическо-складских площадок в городском поселении нецелесообразно, поскольку отсутствует непосредственный выход на крупные автомагистрали федерального и областного значения, а также отсутствуют грузовые станции железной дороги.Только одна из площадок на западной границе городского поселения с ГП Воскресенск в районе Воскресенского автодора предполагает выделение новых территорий под Производственно-складские функции. На остальных площадках в п. Хорлово планируется более интенсивное использование имеющихся производственных территорий.

Таблица 1.1	Зоны размещения производственных и коммунально-складских площадок с созданием новых рабочих мест

| Местонахождение | Специализация площадки | Строительство / реконструкция | Площадь, га | Количество рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Западная граница поселения | Производственно-складская площадка | Строительство | 51,9 | 580 |
| П. Хорлово | Производство | Реконструкция ЗАО «Техноткань» | 11,5 | 150 |
| П. Хорлово (Фосфоритный) | Производство | Реконструкция ЗАО «Кварцит», более эффективное использование территории промзоны | 25 | 350 |
| ВСЕГО |  |  | 88,4 | 1080 |

Освоение планируемых зон позволит организовать ориентировочно 0,88 тысяч новых рабочих мест, в том числе до 2020 года – не менее 0,3 тысяч новых рабочих мест.

Значительного прироста новых рабочих мест в сельском хозяйстве и рекреационной сфере не планируется. Крупные агропредприятия в поселении отсутствуют. Возможно развитие фермерских хозяйств и малых предприятий рекреационного профиля.

Прогноз изменения численности населения

Постоянное население

Численность постоянного населения городского поселения Хорлово по данным государственной статистической отчетности по состоянию на 01.01.2015 составила 8.551тыс. чел.

Численность постоянного населения по данным государственной статистической отчетности за 2006–2015 годы представлена в табл 1.2.

Таблица 1.2 	 Изменение численности населения ГП Хорлово за 2006–2015 годы, тыс. чел.

| Год | Численность постоянного населения на 01.01 |
| --- | --- |
| 2006 | 8.8 |
| 2007 | 8.8 |
| 2008 | 8.759 |
| 2009 | 8.758 |
| 2010 | 8.603 |
| 2011 | 8.59 |
| 2012 | 8.555 |
| 2013 | 8.527 |
| 2014 | 8.556 |
| 2015 | 8.551 |

Динамика численности постоянного населения по данным переписей населения 1989, 2002, 2010 годов представлена в табл. 1.3.

Таблица 1.3. 	Численность постоянного населения ГП Хорлово по данным переписей населения 1989, 2002, 2010 годов, чел

|  | Перепись 1989 | Перепись 2002 | Перепись 2010 | Динамика изменения 1989-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.П. Хорлово | 3900 | 4193 | 8591 | 4691 |
| Д. Вострянское | 132 | 125 | 126 | -6 |
| Д. Елкино | 437 | 427 | 380 | -57 |
| Д. Ильино | 62 | 57 | 49 | -13 |
| Д. Новочеркасское | 68 | 22 | 34 | -34 |
| Д. Перхурово | 101 | 97 | 94 | -7 |
| Д. Шильково | 39 | 33 | 33 | -6 |
| Р. П. Фосфоритный | 4200 | 4193 | В 2004 г вошел в состав рп Хорлово | - |

Для возрастной структуры населения городского поселения, всего района в целом, как и для всего Московского региона, характерно его «старение», сопровождающееся ростом удельного веса населения в возрасте старше трудоспособного и снижением удельного веса населения в возрасте моложе трудоспособного.

Анализ динамики численности населения за период с 1989 по 2010 годы показывает тенденции снижения численности населения в сельских населенных пунктах.

В рабочем поселке Хорлово численность населения за вышеуказанный период выросла более чем на 50%; однако это произошло за счет объединения рп Фофоритный и рп Хорлово (Постановление от 05.05.2004г № 80-ПГ «Об объединении некоторых поселений Воскресенского района Московской области)

Как показывает анализ изменения численности постоянного населения, какие-либо предпосылки для роста его численности за счет естественного прироста в ближайшие 10-15 лет отсутствуют. Основным источником роста численности постоянного населения может стать и уже становится внешняя миграция. Для закрепления тенденции роста необходимо выполнение ряда условий, а именно: создание новых рабочих мест и стабильно работающей социальной инфраструктуры, а также предоставление участков для индивидуального строительства жилья и возможностей для ведения личного подсобного хозяйства.

Занчительного жилищного строительства в городском поселении не запланировано. Утвержденные проекты планировки отсуствуют. Незначительный рост численности населения возможен лишь на территориях нового индивидуального жилищного строительства.

Сезонное население

На территории городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района расположены 24 садоводческих и дачных некоммерческих объединения граждан, количество участков – 6620 (таблица 1.4).

Таблица 1.4. 	Список садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории городского поселения Хорлово

| № п/п | Наименование СНТ | Адрес СНТ | Количество участков в СНТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Десна | Московская обл., Воскресенский р-н, п. Хорлово | 172 |
| 2 | Заря | Московская обл., Воскресенский р-н , п. Хорлово | 70 |
| 3 | Коллективный сад № 1 | Московская обл., Воскресенский р-н, п. Хорлово | 35 |
| 4 | Коллективный сад № 3 | Московская обл., Воскресенский р-н, п. Хорлово | 62 |
| 5 | Коллективный сад №4 | Московская обл., Воскресенский р-н, п. Хорлово | 21 |
| 6 | Лужок | Московская обл., Воскресенский р-н, п. Хорлово | 447 |
| 7 | Отрадное | Московская обл., Воскресенский р-н, д. Шильково | 120 |
| 8 | Перхурово | Московская обл., Воскресенский р-н., д. Перхурово | 305 |
| 9 | Подлесье | Московская обл., Воскресенский р-н, п. Хорлово | 314 |
| 10 | Рассвет | Московская обл., Воскресенский р-н, п. Хорлово | 550 |
| 11 | Рица | Московская обл., Воскресенский р-н, д. Елкино | 250 |
| 12 | Семиславка | Московская обл., Воскресенский р-н, д. Елкино | 306 |
| 13 | Солнышко | Московская обл., Воскресенский р-н, д. Шильково | 257 |
| 14 | Сосновый бор | Московская обл., Воскресенский р-н, п. Хорлово | 958 |
| 15 | Строитель | Московская обл., Воскресенский р-н, д. Шильково | 463 |
| 16 | Строитель-2 | Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ильино | 227 |
| 17 | Техноткань | Московская обл., Воскресенский р-н, д. Шильково | 55 |
| 18 | Фетровщик | Московская обл., Воскресенский р-н, д. Перхурово | 96 |
| 19 | Химик-2 | Московская обл., Воскресенский р-н, д. Перхурово | 339 |
| 20 | Химик-3 | Московская обл., Воскресенский р-н, д. Шильково | 357 |
| 21 | Химик-З-а | Московская обл., Воскресенский р-н, д. Елкино | 556 |
| 22 | Химик-6 | Московская обл., Воскресенский р-н, п. Хорлово | 359 |
| 23 | Черемушки | Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ильино | 251 |
| 24 | При Администрации поселка Хорлово | Московская обл., Воскресенский р-н, п. Хорлово | 50 |
| ИТОГО: |  |  | 6620 |

Ориентировочно, численность сезонного населения составляет порядка 16,5 тыс. человек. Таким образом, в летний период численность населения городского поселения за счет сезонного населения увеличивается до 25 тыс.человек.

Прогноз проектной численности населения

Прогноз перспективной численности постоянного населения городского поселения выполнен на основе анализа существующей демографической ситуации с учетом сложившихся и прогнозируемых тенденций в области рождаемости, смертности и миграционных потоков.

Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и трудноизменяема. То есть, негативные демографические процессы, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние на формирование населения городского поселения Хорлово и в перспективе. Миграционная составляющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, в определенной мере определяться общегосударственной миграционной политикой, расширением мест приложения труда, совершенствованием социальной инфраструктуры поселения и условий проживания.

На момент разработки генерального плана в Воскресенском районе разработан ряд муниципальных программ по жилищному и социальному развитию, по защите социально уязвимых слоев населения, поддержке семьи, детства, молодежи, инвалидов, пожилых людей, по сохранению и развитию культуры, по охране окружающей среды, по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и др. Мероприятия по реализации данных программ позволят улучшить условия проживания населения, улучшить качество предоставляемых услуг, создадут предпосылки для развития предпринимательства, сельского хозяйства и, как следствие, улучшат демографическую ситуацию в городском поселении Хорлово Воскресенского муниципального района в перспективе.

Численность постоянного населения городского поселения расчитана с учетом планируемого жилищного строительства в соответствии с видами разрешенного использования участков (подробнее – в разделе 3.4) и на первую очередь (2022 год) составит 8,95 тыс. человек, на расчетный срок – 9,35

Численность сезонного населения Генеральным планом городского поселения Хорлово прогнозируется только в рамках использования для временного проживания части прогнозируемого к строительтсву индивидуального жилищного фонда, так как выделение участков под организацию новых садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан не планируется.

Из планируемых 875 домовладений ИЖС до 25% (220) может использоваться для временого проживания. В них может размещаться до 550 человек временного населения.

Таблица 1.5. 	Динамика численности населения городского поселения Хорлово

|  | Существующее положение | Первая очередь (2022г.) | Расчетный срок(2035г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянное население | 8,55 | 8,95 | 9,35 |
| Сезонное население | 16,5 | 16,75 | 17,1 |
| Итого: | 25,05 | 25,7 | 26,45 |

Трудовые ресурсы, занятость

Как было указано ранее, в соответствии с письмом Комитета по труду и занятости населения Московской области от 15.05.2015 № Исх-2882/11 с данными, предоставленными администрацией Воскресенского муниципального района, численность трудовых ресурсов городского поселения на 01.01.2015 составила 5.0 тыс. чел.

Трудовые ресурсы городского поселения складываются из следующих категорий: населения в трудоспособном возрасте за исключением неработающих инвалидов трудоспособного возраста и неработающих пенсионеров трудоспособного возраста, получающих пенсии по возрасту на льготных условиях. Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются работающие пенсионеры по возрасту и подростки.

Оценка численности трудовых ресурсов выполнена на основе показателей этих категорий. Ожидаемая величина трудовых ресурсов городского поселения Хорлово составит на расчётный срок – 5,52 тысяч человек.

Из общей численности трудовых ресурсов исключается часть трудоспособного населения, не участвующая в хозяйственной деятельности городского поселения (учащиеся с отрывом от производства, лица, занятые в домашнем хозяйстве, лица, не занятые трудовой деятельностью, безработные).

Таблица 1.6	Ожидаемая величина трудовых ресурсов городского поселения

| Показатели | Единица измерения | 2035 год, расчётный срок |
| --- | --- | --- |
| 1. Население в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 5,7 |
| 2. Неработающие инвалиды и льготные пенсионеры в трудоспособном возрасте, 5 % от населения | тыс. чел. | 0,45 |
| 3. Работающие пенсионеры всех категорий и подростки до 16 лет, 3% от населения | тыс. чел. | 0,27 |
| Всего трудовые ресурсы *) п.1-п.2+п.3 | тыс. чел. | 5,52 |

*) без учёта трудовой и учебной маятниковой миграции.

На момент подготовки генерального плана городского поселения численность занятых в экономике поселения насчитывала 2.5 тыс. чел. Количество рабочих мест в  поселении составляет 2.3 тыс. мест.

Для обеспечения населения рабочими местами по месту жительства общее количество занятых в экономике  поселения должно составлять не менее 50% от численности постоянного населения или 4700 человек (при прогнозном населении 9,35 тыс.чел).

При условии сохранения существующих 2,3 тысяч рабочих мест на расчётный срок потребуется организовать – 2,4 тысяч новых рабочих мест. Генеральным планом предусматривается следующее формирование новых мест приложения труда на территории поселения (ориентировочно):

1. На новых и реконструируемых площадках экономического развития в производственных и складских зонах – 1,08 тысячи рабочих мест

2. В рекреации и здоровье – 0,12 тысячи рабочих мест;

3. В сельском хозяйстве (личные подсобные хозяйства) – 0,2 тысячи рабочих мест.

Таким образом во вторичном секторе экономики будет организовано не менее 1,4 тыс рабочих мест.

В социальной инфраструктуре (бюджетный сектор) будет организовано 0,1 тыс. рабочих мест.

Кроме этого новые рабочие места будут организованы в секторах, не требующих специальных мер по формированию крупных земельных участков, в том числе:

В коммерческом/сервисном секторе дисперсной в жилой застройке (включая индивидуальное предпринимательство) – 0,25 тысячи рабочих мест;

В секторе торговли и коммерции, ориентированном на обслуживание внешних потоков (автодорога Егорьевск-Воскресенск) – 0,1 тысяча рабочих мест;

В строительстве и транспорте (ТПУ) – 0,25 тысяч рабочих мест;

В ЖКХ – 0,15 тысяч рабочих мест;

В личных подсобных хозяйствах (охрана СНТ, частные услуги) – 0,15 тысяча рабочих мест;

Итого – 0,9 тысяч рабочих мест.

Совокупная численность новых рабочих мест в поселении составит ориентировочно 2,4 тысячи рабочих мест.

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие этих территорий - Комплексный градостроительный анализ

Особенности пространственной организации поселения

Городское поселение Хорлово расположено в крайней юго-восточной части Воскресенского муниципального района и граничит с территориями поселений Коломенского, Егорьевского, Орехово-Зуевского районов:

На востоке - с территорией городского поселения Егорьевск Егорьевского муниципального района;

На севере - с территорией сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района, с территорией сельского поселения Ильинское Орехово - Зуевского муниципального района;

На западе - с территорией городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района;

На юге - с территорией сельского поселения Хорошевское Коломенского муниципального района.

По территории Воскресенского района проходят: участок «Москва – Воскресенск – Голутвин» Рязанского направления МЖД; участки «Яганово – Воскресенск» и «Воскресенск – Лопатино – Ильинский Погост», а также участок «Воскресенск – Егорьевск – Ильинский Погост» большого кольца МЖД. Большая часть территории поселения является землями лесного фонда-6676,8 га. Земли промышленных предприятий, не входящих в границы населенных пунктов, составляют 78,8 га. Благодаря имеющемуся природному потенциалу, рассматриваемая территория развивается в последние годы в достаточно пассивном функционировании, то есть преимущественно за счет малоэтажной частной застройки.

В границы муниципального образования городское поселение Хорлово входят шесть сельских населенных пунктов и  рабочий поселок Хорлово. В свою очередь рабочий поселок Хорлово постановлением губернатора Московской области от 05.05.2004г №80-ПГ был объединен с рабочим поселком Фосфоритный, расположенным в 4-х километрах восточнее поселка Хорлово. Поселок Фосфоритный вошел в состав Хорлово как микрорайон Фосфоритный. Поскольку поселок Хорлово и микрорайон Фосфоритный исторически развивались за счет  градообразующих промышленных предприятий, а в окружающих деревнях  существует острый дефицит земель сельскохозяйственного назначения, вновь образованное муниципальное образование получило статус городского поселения. Кроме того, на территории городского поселения образованы места временного проживания населения, расположенные за границами населенных пунктов (садоводческие товарищества, площадки  индивидуального жилищного строительства, объекты отдыха и здравоохранения).

Территория городского поселения имеет высокий потенциал в части развития промышленных, транспортно-складских центров ипредприятий. В рамках СТП Воскресенского муниципального района по потенциальному развитию приоритетных функций использования территории в городском поселении Хорлово различают несколькоосновных зон:

- зоны приоритетного развития производства и коммунально-складских функций (основная территория под развитие данных функциональных зон расположена на северо – западе поселения и вдоль железной дороги на территории рабочего поселка Хорлово;

- зоны приоритетного развития природоохранных функций с учетом восстановления природного баланса территорий, нуждающихся в рекультивации, минимальным преобразованием сложившегося ландшафтно-экологического комплекса с развитием инфраструктуры рекреаций и дачного строительства.

На сегодняшний день более чем 25% территории поселения относится к категории нарушенных земель, причиной чему послужили разработки различных месторождений песка и извести. В рекультивации нуждаются земли Восточно- Новочеркасского месторождения песка,Восточно-Хорловского месторождения песка и извести, Карьера №13.

В оставшейся части поселение отвечает территории оптимальной градостроительной активности, регламентированной задачами по обеспечению сохранности сложившегося природного комплекса.

В составе территории оптимальной градостроительной активности находятся западная и центральная части городского поселения Хорлово, в состав которых входят как деревни Ильино, Шильково, Перхурово и Вострянское, так и прилежащие к ним территории, отведенные под развитие существующих садовых товариществ.

Предложения по освоению территорий под застройку даны с учетом сложившейся планировочной структуры внутри поселения, а также с учетом инженерной и транспортной инфраструктуры района в целом.

Основными направлениями территориального и функционально-планировочного развития поселения Хорлово являются:

- преобразование сложившейся структуры населенных пунктов в комфортную систему расселения и формирование в них среды обитания, соответствующей современным стандартам качества при организации жилых и рекреационных территорий;

- оптимальное использование территориальных и природных ресурсов в целях создания благоприятной среды для жизни и деятельности человека, в том числе обеспечения потребности населения в рекреационных объектах;

- формирование системы застройки объектами социальной инфраструктуры местного и регионального значения;

- сохранение, восстановление и развитие взаимосвязанной системы природных ландшафтов, с включением их в экономическую сферу области, района и поселения;

- формирование на основе природно-рекреационного потенциала специализированных спортивно-рекреационных и оздоровительных зон.

Ограничения территориального развития

Анализ территориальных ресурсов территории городского поселения выполнен с учетом действующей системы планировочных ограничений. Система планировочных ограничений разработана на основании требований нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования на территории городского поселения по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от производственно-коммунальных объектов;

СЗЗ от санитарно-технических и инженерно-технических объектов;

охранные коридоры транспортных и инженерных коммуникаций;

водоохранные зоны;

особо охраняемые природные территории.

В разделе приведен перечень ограничений территориального развития, которые были учтены при рассмотрении возможностей развития городского поселения. Подробная информация по санитарно-защитным зонам, ограничениям экологического и природоохранного характера приведена в 1 томе материалов по обоснованию проекта генерального плана и в данном томе  в разделе «Охрана окружающей среды».

СЗЗ от производственных и коммунальных объектов

По санитарно-технической классификации предприятия делятся на пять классов, каждому из которых соответствуют определенные размеры санитарно-защитных зон.

Таблица 2.1 – Размеры СЗЗ по классам опасности

| Класс опасности | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- |
| I | 1000 |
| II | 300–500 |
| III | 300–100 |
| IV | 100–50 |
| V | 50 |

Нормативные СЗЗ предприятий и объектов установлены на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

СЗЗ является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Роспотребнадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

В целях упорядочения организации СЗЗ предприятий для предотвращения вредного воздействия на здоровье, проживающего в них населения и в целях внедрения СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» необходимо разработать законодательную базу по организации СЗЗ промышленных предприятий на местном уровне.

СЗЗ от инженерно-технических и санитарно-технических объектов

Размеры СЗЗ для инженерно-технических и санитарно-технических объектов должны соответствовать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», которые приведены ниже:

отстойники – 300 м;

очистные сооружения – 100 м.

СЗЗ от кладбищ устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в зависимости от площади кладбища.

Охранные коридоры транспортных и инженерных коммуникаций

Охранные коридоры транспортных и инженерных коммуникаций включают:

СЗЗ автомобильных и железных дорог (установлены в соответствии с СНиП 2.07.01-89*, пп. 6.8, 6.9 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, а также Правилами установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования № 1420 от 01.12.1998);

охранные коридоры ЛЭП (ограничения установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);

охранный коридор магистрального газопровода (ограничения установлены в соответствии со СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», п.3.16).

нефтепровод.

Водоохранные зоны

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек и водоемов, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего определенным видам водопользования, имеют установленные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режимы их использования устанавливаются ст. 65 Водного кодекса РФ:

от рек протяженностью от 50 км – 200 м;

от рек протяженностью 10–50 км – 100 м;

от рек протяженностью менее 10 км – 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега и составляет 30–50 м. Допустимые и запрещенные действия в пределах водоохранных зон и прибрежных зон приведены ниже.

Таблица 2.2.	Регламенты использования территорий в пределах водоохранных зон

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| 1. Использование сточных вод для удобрения почв. 2. Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ. 3. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений. 4. Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в границах водоохранных зон запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |

Проблемы, тенденции, риски и оценка потенциала развития территории

В основе предложений генерального плана по территориальному планированию лежит анализ комплексного развития территории, который строится на принципе выявления градостроительного потенциала и возможного использования территории для того или иного вида градостроительной деятельности.

В результате комплексного анализа были выявлены:

Территории ненормативного градостроительного использования – территории жилой застройки, попадающие в санитарно-защитные зоны от коммунально-производственных объектов, кладбищ, на территорию ограничения жилой застройки от автодорог, технические коридоры от ЛЭП.

Территории благоприятные (рекомендуемые):

для жилой и общественной застройки – свободные территории, не входящие в зоны с особыми условиями использования территории;

под размещение объектов производственного и коммунального назначения – свободные территории, попадающие в санитарно-защитные зоны от иных объектов, с условием размещения объектов с организацией санитарно-защитных зон за счёт собственных территорий;

рекомендуемые под рекреационное использование - у лесных массивов и по берегам рек и водоёмов;

для сельскохозяйственного производства рекомендуются существующие сельхозугодья в центральной и  южной частях поселения.

Нарушенные территории, требующие рекультивации и востановления природного состояния..

Для выявления современных проблем и потенциала развития городского поселения Хорлово были проанализированы тенденции застройки последних лет, проведена их экстраполяция на 10-летний период с учетом имеющихся свободных участков, сложившегося рынка недвижимости, приоритетов администрации поселения и района, а также общих тенденций развития поселений подобного типа срединного и дальнего поясов расселения Московской области.

С учетом ведущейся сегодня индивидуальной жилой застройки, а также резервов свободных территорий в границах населенных пунктов объемы строительства на расчетный период могут  обеспечить проживание 9 тысяч человек (и более – при наличии достаточного числа рабочих мест), что незначительно повысит нагрузку на природные ландшафты, имеющуюся транспортную, инженерную и социальную инфраструктуру.

Обеспечение рабочими местами жителей городского поселения не является серьезной проблемой. Имеются значительные резервы территорий действующих промпредприяитй  для размещения рабочих мест за счет реорганизации и повышения эффективности использования сложившихся промзон. Кроме этого заметными работодателями являются крупные развивающиеся города юго-востока Подмосковья – Воскресенск и Егорьевск, с которыми городское поселение имеет общую границу и хорошие транспортные связи.

Незначительный  потенциал имеет развитие сферы рекреационных услуг – как в формате крупных предприятий, так и в формате обслуживания временного и сезонного населения.

В результате анализа современного состояния городского поселения было выявлено, что основные проблемы в социально-экономическом, планировочном развитии могут проявиться лишь вследствие гипердинамичной застройки свободных пока территорий сельзозназначения дачными и садоводческими некоммерческими товариществами и резкое увеличение сезонного населения. В настоящее время означенные территории сохраняют категорию земель – сельское хозяйство и соответствующий разрешенный вид использования , не предполагающий дачного освоения.

Проблемы в жилищной сфере в отсутствие ветхого и аварийного жилья в настоящий момент лежат в основном в области благоустройства жилых территорий.

Для городского поселения в настоящее время и в перспективе на расчетный срок характерны следующие проблемы:

В социальном и коммерческом обслуживании населения:

Вероятно появление недозагрузки объектов образования: школ и детских садов вследствие старения населения и оттока молодежи и женщин фертильного возраста;

Отсутствие развлекательных центров современного формата, современных торговых форматов.

В сфере торговли и бытовых услуг:

Отсутствие современных торговых форматов;

Низкое качество обслуживания в «магазинах у дома»;

Нет рынков продовольственных товаров и овощей, нет еженедельных рынков для местных сельхозтоваров.

В структуре занятости:

Падение численности занятых в произвоственном секторе вследствие остановки предприяитй и сокращения персонала в результате технологического перевооружения;

Низкая предпринимательская активность населения;

Рабочие места привлекают временные трудовые ресурсы.

В экологии и охране окружающей среды:

Значительные по площади территории нарушенных ландшафтов, карьеры различного возраста, в том числе и нелегитимные. Отвалы фосфогипса в западной части поселения: до настоящего времени так и не найдено решений по их переработке или использованию;

Использование заброшенных карьеров для незаконной добычи песка.

Состояние рек и ручьев на территории поселения, загрязнение берегов;

Вопрос переработки и захоронения бытовых отходов.

В инженерной инфраструктуре:

Низкая обеспеченность инженерной инфраструктурой сложившейся сельской застройки.

В землепользовании

Зстройка лесного городка находится в границах земель лесного фонда, что исключает ее реконструкцию и полноценное использование для проживания граждан;

Значительные по площади неэффективно используемые земли населенных пунктов

Отсутствие межевания на территории многоквартирной застройки

Выеделение земельных участков под ИЖС в отсутствие проектов планировки без соответствующего транспортно и инфраструктурного обеспечения.

В то же время в настоящее время отсутствуют серьёзные проблемы в экономике поселения, в коммерческой сфере и малом бизнесе:

Также были выявлены тенденции и риски развития, которые в перспективе будут усиливаться при условии реализации заложенного проектами планировки сценария развития территории поселения:

Территории новой застройки под ИЖС заселяются очень медленно, доля постоянных жителей в числе проживающих в границах этой застройки невелика;

Коммерческая инфраструктура обслуживания в сферах образования, медицины, культуры в поселении не развивается;

Современные предприятия не обеспечивают большую занятость, доля занятости в производственном секторе в целом снижается;

В результате оценки «веса» проблем, важности позитивных и негативных тенденций были определены наиболее важные, серьезные планировочные проблемы, на решение которых должен быть направлены управленческие воздействия, формализованные в мероприятиях по градостроительным преобразованиям в составе предложений генерального плана поселения:

Диспропорции в жилищном строительстве и формировании коммерческой застройки, что неизбежно приведет к повышению нагрузки на транспортную сеть для обеспечения выезда жителей к местам приложения труда;

Низкое качество уличной сети в жилой застройке, высокий процент улиц без покрытия.

Значительная площадь пустырей, неблагоустроенных нарушенных территорий, в том числе занятых самовольными постройками.

Прочие проблемы, имеющие более низкий приоритет:

Диспропорции в плотности застройки и плотности уличной сети;

Значительные санитарно-защитные зоны, в которых расположены дачные товарищества;

Новое жилищное строительство порождает скрытые планировочные проблемы.

Выявлены основные негативные тенденции, определяющие проблемное развитие города на ближайшее десятилетие и требующие вмешательства:

Повышение нагрузки на уличную сеть без ее развития;

Повышение доли временного населения, в том числе и в границах сельских населенных пунктов, которым, возможно,  будут востребованы услуги социального сектора, не заложенные в нормативную обеспеченность;

В целом – рост диспропорций в развитии поселения, которые могут обернуться проблемами для будущих поколений.

Определены основные конкурентные преимущества и потенциал, на развитие и реализацию которого должны быть направлены мероприятия генерального плана поселения:

Хорлово – привлекательное для комфортной жизни поселение с невысокой плотностью населения и достаточным уровнем социального обслуживания;

Выскокое качество природных ландшафтов – мещерских сосновых лесов, занимающих до 60% площади поселения;

Близость к крупным городам – Егорьевску и Воскресенску, обеспечанная хорошими транспортными связями как по автодороге, так и планируемым рельсовым транспортом.

Отдлеьные удачные примеры рекультивации нарушенных ландшафтов - превращение карьеров в рекреационные территории с озерами;

Много территорий с высоким неиспользованным потенциалом, в том числе в границах населенных пунктов;

Некоторое число свободных площадок в границах населенных пунктов, для которых могут быть предложены экономически эффективные виды освоения.

В итоге генеральным планом предлагается уделить основное внимание развитию мест приложения труда, рекреационной специализации поселения и завершению формирования многоквартирной застройки с общественными центрами в п. Хорлово.

Основными целевыми проектами развития для поселения должны стать проекты по следующим направлениям:

Преобразование промышленных территорий в Фосфоритный п. Хорлово в СЗЗ ЗАО «Кварцит» с целью повышения эффективности исползования территории и имеющейся транспортнйо и ниженерной инфраструктур, размещение новых мест приложения труда;

Создание непрерывного ландшафтного парка на реке Медведка в деревнях Вострянское, Елкино, Ильино, Перхурово, Шильково

Завершение формирования многоквартирной квартальной застройки в п. Хорлово и Фосфоритный.

Развитие рекреационных территорий в районе пруда на старом карьере к северу от д. Новочеркасское.

Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий и перечень мероприятий по территориальному планированию

Развитие планировочной структуры

Развитие планировочной структуры городского поселения является важной задачей, поставленной в разработке генерального плана. Проектом предлагается улучшение конфигурации и пропускной способности транспортной сети, населенных пунктов за счет корректировки местной уличной сети, уменьшения количества тупиковых улиц, обеспечения удобного подъезда к основным объектам обслуживания. Так же учитывается предложение СТП Московской области по строительству обычных автомобильных дорог регионального значения, что повысит связанность городского поселения с соседями.

В ходе разработки предложений генерального плана были проработаны вопросы формирования площадок под различные виды градостроительного освоения  с учетом предложений проекта СТП Воскресенского района, администрации городского поселения, положений утвержденных проектов планировки.

Основные направления развития планировочной структуры городского поселения исходят из предпосылки последовательной трансформации городского поселения  «фабричных поселков» в развитую сурубранизированную территорию, с застройкой, сконцентрированной вдоль основных транспортных связей и высокой долей природных лесных территорий .

Задачами территориального планирования городского поселения Хорлово являются:

функциональное зонирование территории с установлением границ зон;

отображение границ зон с особыми условиями использования территории;

отображение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

    - объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;

    - автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений;

    - иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления.

установление границ населённых пунктов городского поселения Хорлово;

отображение границ территорий объектов культурного наследия;

отображение границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В процессе подготовки генерального плана задачи территориального планирования решались на вариантной основе.

Было рассмотрено несколько вариантов:

функционального зонирования территории;

развития транспортной инфраструктуры;

границ населённых пунктов городского поселения Хорлово.

По итогам обсуждения возможных вариантов территориального планирования выбран вариант, обоснование которого подготовлено в генеральном плане городского поселения Хорлово.

На основе комплексного анализа территории, учитывающего все возможные ограничения и виды использования территории под те или иные функции, генеральным планом городского поселения Хорлово предусматривается развитие и совершенствование территории поселения путём:

обеспечения и совершенствования транспортных связей, как внутри городского поселения Хорлово, так и с прилегающими территориями – прежде всего курпными городами Воскресенск и Егорьевск, а также организации прямого транспортного выхода на БМК А-108;

сохранения и активного включения в планировочную организацию существующих транспортных и природных осей;

реконструкции малоценной застройки;

фиксации  границ населённых пунктов с учетом ранее предоставленных и предполагаемых генеральным планом территорий под индивидуальное жилищное строительство;

расширения центров обслуживания населения в поселках городского поселения и д. Ёлкино;

создания и организации рекреационных зон, зон массового отдыха населения в том числе ландшафтного парка на реке Медведка в деревнях Вострянское, Елкино, Ильино, Перхурово, Шильково, рекреационных территорий в районе пруда на старом карьере к северу от д. Новочеркасское

Преобразование промышленных территорий в Фосфоритный п. Хорлово в СЗЗ ЗАО «Кварцит» с целью повышения эффективности исползования территории и имеющейся транспортнйо и ниженерной инфраструктур, размещение новых мест приложения труда;

сокращения размера санитарно-защитных зон предприятий, располагающихся в населенных пунктах, пржде всего ЗАО «Кварцит», перепрофилирования предприятия при невозможности сокращения размера его санитарно-защитной зоны;

Функциональное зонирование

В генеральном плане городского поселения Хорлово определена структура функциональных зон, в которой выделяются следующие группы зон:

жилые территории;

общественно-деловые территории;

производственные и коммунальные территории, территории инженерной и транспортной инфраструктур;

территории сельскохозяйственного использования;

рекреационные территории;

территории специального назначения.

В составе жилых территорий выделяются следующие зоны:

Ж-1	Зона многоквартирной жилой застройки

Ж-2	Зона индивидуальной и блокированной жилой застройки;

В составе общественно-деловых территорий выделяются следующие зоны:

О-1	Многофункциональная общественно-деловая зона

О-2	Зона размещения объектов социального, бытового, образовательного, культурного и религиозного назначения;

В составе производственных территорий выделяются следующие зоны:

П	Производственная зона;

К	Коммунальная зона.

ИП	Иная производственная зона

И	Зона инженерной инфраструктуры.

Т	Зона транспортной инфраструктуры;

В состав территорий сельскохозяйственного использования входит:

СХ-1	Зона сельскохозяйственных угодий

СХ-2	Зона для ведения садового и дачного хозяйства.

СХ-3	Зона объектов сельскохозяйственного производства

СХ-4	Сельскохозяйственная зона иного использования

В составе рекреационных территорий выделяются следующие зоны:

Р-1	Зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, бульваров);

Р-2	Зона лесопарков

Р-4	Зона объектов физической культуры и массового спорта

Р-5	Зона объектов отдыха и туризма.

В состав территорий специального назначения выделяются входит:

СП-1	Зона кладбищ.

СП-3	Зона объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

СП-4	Зона озеленения специального назначения

Параметры функциональных зон приведены в таблицах:

Параметры планируемого развития жилых территорий

| Наименование функциональной зоны | Индекс | Типы застройки и объектов капитального строительства | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж-1 Зона многоквартирной жилой застройки | .1 | Многоквартирная жилая застройка в р.п. Хорлово | 13,70 | Многоквартирная застройка, таунхаусы до 3 этажей, пл. участков – не более 0,04 га |
|  | .2 | Многоквартирная жилая застройка в р.п. Хорлово (р-н Фософоритный) в т.ч. планируемая | 36,12 | Многоквартирная застройка, таунхаусы до 3 этажей, пл. участков – не более 0,04 га |
| Ж-2 Зона индивидуальной и блокированной жилой застройки | .1 | Индивидуальная и коттеджная застройка в р.п. Хорлово | 245,87 | Отдельно стоящие здания до 3 этажей, пл. участков не более 0,4 га |
|  | .2 | Индивидуальная и коттеджная застройка в р.п. Хорлово (р-н Фософоритный) в т.ч. планируемая | 155,87 | Отдельно стоящие здания до 3 этажей, пл. участков не более 0,4 га |
|  | .3 | Индивидуальная и коттеджная застройка в д. Новочеркасское | 92,24 | Отдельно стоящие здания до 3 этажей, пл. участков не более 0,4 га |
|  | .4 | Индивидуальная и коттеджная застройка в д. Ёлкино в т.ч. планируемая | 184,88 | Отдельно стоящие здания до 3 этажей, пл. участков не более 0,4 га |
|  | .5 | Индивидуальная и коттеджная застройка в д. Ильино в т.ч. планируемая | 94,82 | Отдельно стоящие здания до 3 этажей, пл. участков не более 0,4 га |
|  | .6 | Индивидуальная и коттеджная застройка в д. Шильково | 31,28 | Отдельно стоящие здания до 3 этажей, пл. участков не более 0,4 га |
|  | .7 | Индивидуальная и коттеджная застройка в д.. Вострянское | 46,40 | Отдельно стоящие здания до 3 этажей, пл. участков не более 0,4 га |
|  | .8 | Индивидуальная и коттеджная застройка в д. Перхурово в т.ч. планируемая | 70,40 | Отдельно стоящие здания до 3 этажей, пл. участков не более 0,4 га |

Параметры планируемого развития общественно-деловых зон

| Наименование функциональной зоны | Индекс | Типы застройки и объектов капитального строительства | площадь зоны, га | Параметры планируемого развития |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| О-1 Многофункциональная общественно-деловая зона | .1 | Многофункциональная общественно-деловая застройка в р.п. Хорлово | 2,05 | Здания до 3 этажей |
|  | .2 | Многофункциональная общественно-деловая застройка в р.п. Хорлово (р-н Фософоритный) | 1,57 | Здания до 3 этажей |
| О-2 Зона размещения объектов социального, бытового, образовательного, культурного и религиозного назначения | .1 | Объекты социальной инфраструктуры местного значения в р.п. Хорлово | 12,22 | Здания до 3 этажей |
|  | .2 | Объекты социальной инфраструктуры местного значения в р.п. Хорлово (р-н Фософоритный) | 7,93 | Здания до 3 этажей |
|  | .3 | Объекты социальной инфраструктуры местного значения в д. Ёлкино | 2,28 | Здания до 3 этажей |

Параметры планируемого развития производственных территорий

| Наименование функциональной зоны | Индекс | Типы застройки и объектов капитального строительства | площадь зоны, га | Параметры планируемого развития |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П Производственная зона | .1 | Производственная застройка в р.п. Хорлово | 20,02 | Отдельно стоящие здания высотой до 15 м |
|  | .2 | Производственная застройка в р.п. Хорлово (р-н Фософоритный) | 164,35 | Отдельно стоящие здания высотой до 15 м |
|  | .3 | Производственная застройка, в том числе планируемая, вне населенных пунктов | 88,79 | Отдельно стоящие здания высотой до 15 м |
| К Коммунальная зона. | .1 | Коммунально-складская застройка в р.п. Хорлово (р-н Фософоритный) | 4,31 | Отдельно стоящие здания высотой до 15 м |
| ИП Иная производственная зона | .1 | Иная производственная зона | 57,99 | Складирование отвалов фосфогипса, рекультивация |
| Т Зона транспортной инфраструктуры | .1 | Парковки и гаражные комплексы для хранения индивидуального автотранспорта в р.п. Хорлово (р-н Фософоритный) | 3,43 | Подземные, наземные, многоэтажные гаражные комплексы высотой до 3 уровней, объекты придорожного сервиса |
|  | .2 | Объекты дорожной инфраструктуры | 75,78 | Не устанавливаются |
| И Зона инженерной инфраструктуры | .1 | Объекты инженерной инфраструктуры: ГРС, электроподстанции, ВЗУ, КОС | 10,07 | Согласно соответствующим СНиП, СанПиН. |

Параметры планируемого развития рекреационных территорий

| Наименование функциональной зоны | Индекс | Типы застройки и объектов капитального строительства | площадь зоны, га | Параметры планируемого развития |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р-1 Зона зеленых насаждений общего пользования | .1 | Парковые зоны в р.п. Хорлово | 11,55 | Запрет застройки капитальными зданиями и сооружениями, временные сооружения, малые арх.формы, |
|  | .2 | Парковые зоны в р.п. Хорлово (р-н Фософоритный) | 15,12 |  |
|  | .3 | Парковая зона в д. Шильково | 4,39 |  |
| Р-4 Зона объектов физической культуры и массового спорта | .1 | Объекты физкультуры и спорта в р.п. Хорлово | 1,08 | Временные некапитальные сооружения |
|  | .2 | Объекты физкультуры и спорта в р.п. Хорлово (р-н Фософоритный) | 2,47 | Временные некапитальные сооружения |
|  | .3 | Объекты физкультуры и спорта в д. Шильково | 1,00 | Временные некапитальные сооружения |

Параметры планируемого развития территорий сельскохозяйственного использования и специального назначения

| Наименование функциональной зоны | Индекс | Типы застройки и объектов капитального строительства | площадь зоны, га | Параметры планируемого развития |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СХ-1 Зона сельскохозяйственных угодий | .1 | Застройка не допускается |  | Сельскохозяйственное производство |
| СХ-2 Зона для ведения садового и дачного хозяйства | .1 | Некапитальные здания для временного и сезонного проживания | 680,97 | Этажность любых зданий и сооружений – не более 2 этажей |
| СХ-4 Сельскохозяйственная зона иного использования | .1 | Застройка не допускается | 297,04 | Временные сооружения, малые арх.формы, потребности личных хозяйств |
| СП-1 Зона кладбищ | .1 | Кладбища к северу от р.п. Хорлово (р-н Фософоритный) | 1,54 | Планируется закрытие |
|  | .2 | Кладбище к западу от р.п. Хорлово (р-н Фософоритный) | 3,0 | Не устанавливаются |
|  | .3 | Кладбище в южной части р.п. Хорлово (р-н Фософоритный) | 0,96 | Планируется закрытие |
|  | .4 | Кладбище в р.п. Хорлово | 5,30 | Не устанавливаются |
|  | .5 | Кладбища к северу от д. Ёлкино | 2,5 | Не устанавливаются |
|  | .6 | Кладбище в д. Новочеркасское | 0,50 | Не устанавливаются |
|  | .7 | Кладбище к северу от д. Ильино | 1,00 | Не устанавливаются |
|  | .8 | Кладбище к югу от д. Шильково | 0,64 | Планируется закрытие |
|  | 9 | Кладбище д. Вострянское | 2,5 | Не устанавливаются |
| СП-4 Зона озеленения специального назначения | 1 | Вокруг промплощадки в п. Хорлово | 347,89 | Временные некапитальные сооружения |

Функциональный баланс территории

| Поз. | Наименование территорий | Существующее положение, 01.01.2015 |  | Расчётный срок, 2036 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| ГП Хорлово - всего, в том числе: |  | 11340 | 100,00 | 11340 | 100,00 |
| 1 | Жилые зоны, из них: | 836,73 | 7,40 | 963,70 | 8,50 |
| 1.1 | Зона многоквартирной жилой застройки | 44,31 | 0,40 | 49,59 | 0,40 |
| 1.2 | Зона индивидуальной жилой застройки | 792,42 | 7,00 | 914,11 | 8,10 |
| 2 | Зоны общественно-делового назначения, из них: | 25,93 | 0,20 | 25,93 | 0,20 |
| 2.1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 3,6 | 0,00 | 3,60 | 0,00 |
| 2.2 | Зоны специализированной общественно-деловой застройки | 22,33 | 0,20 | 22,33 | 0,20 |
| 3 | Территории объектов производственного назначения: | 374,15 | 3,20 | 425,88 | 3,70 |
| 3.1 | Зона размещения производственных объектов | 229,45 | 2,00 | 281,18 | 2,50 |
| 3.2 | Иная производственная зона (карьер) | 57,73 | 0,50 | 57,73 | 0,50 |
| 3.3 | Зона инженерных сооружений | 3,83 | 0,00 | 3,83 | 0,00 |
| 3.4 | Коммунальная зона | 4,29 | 0,00 | 4,29 | 0,00 |
| 3.5 | Зона транспортной инфраструктуры | 78,85 | 0,70 | 78,85 | 0,70 |
| 4 | Зоны рекреационного назначения: | 7334,20 | 64,60 | 7334,20 | 64,60 |
| 4.1 | Зона зеленых насаждений общего пользования | 30,91 | 0,30 | 30,91 | 0,30 |
| 4.3 | Зона территорий лесного фонда | 7295,9 | 64,30 | 7295,90 | 64,30 |
| 4.4 | Зона объектов физической культуры и массового спорта | 4,52 | 0,00 | 4,52 | 0,00 |
| 4.5 | Зона объектов отдыха и туризма | 2,87 | 0,00 | 2,87 | 0,00 |
| 5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | 2719,41 | 24,20 | 2540,71 | 22,60 |
| 5.1 | Зона сельскохозяйственных угодий | 1828,78 | 16,30 | 1650,08 | 14,70 |
| 5.2 | Зона размещения садоводческих объединений | 677,81 | 6,00 | 677,81 | 6,00 |
| 5.3 | Зона сельскохозяйственных производств | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Зона иного сельхозиспользования | 212,82 | 1,90 | 212,82 | 1,90 |
| 6 | Зоны специального назначения, из них: | 49,58 | 0,40 | 49,58 | 0,40 |
| 6.1 | Зона озеленения специального назначения | 33,53 | 0,30 | 33,53 | 0,30 |
| 6.2 | Зона кладбищ | 16,05 | 0,10 | 16,05 | 0,10 |
| 7 | Территория поверхностных водных объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов городского поселения

В ходе выполнения проекта генерального плана выявилась необходимость в изменении категории земель отдельных участков, уточнении и изменении границ населенных пунктов.

Предложения по определению проектной границы населенных пунктов городского поселения и изменению границ земель различных категорий разрабатывались исходя из поставленной задачи легализации сложившегося землепользования и увеличения площади  земель населенных пунктов для обеспечения резерва территорий для размещения жилищного строительства.

При разработке предложений по изменению видов землепользования и освоения свободных территорий под различные виды застройки рассматривались вопросы:

включения в границы населенных пунктов новых участков, в том числе участков лесного фонда – лесных поселков;

уточнения прохождения границы между землями населенных пунктов и смежными землями других категорий;

изменения границ земель отдельных категорий – перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности;

Предложения по изменению границ земель населенных пунктов отображены на соответствующей карте в составе утверждаемых карт генерального плана.

Расширение границ населенных пунктов планируется как за счет земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности муниципального образования, так и за счет земель в собственности граждан и юридических лиц. Генеральным планом предлагается включение в границы населенных пунктов с переводом в земли населенных пунктов участков в каждом населенном пункте.

Координатное описание границ населенных пунктов дано в Приложении 1 к Материалам по обоснования проекта

Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов городского поселения

р.п. Хорлово (площадь включаемых участков 7,258 га)

| Кадастровый номер участка | Категория земель | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- |
| 50:29:0040502:232 | "Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения" | 0,044 |
| 50:29:0000000:97 | "Категория не установлена" | 0,090 |
| 50:29:0040254:1 | "Категория не установлена" | 6,598 |
| 50:29:0040502:42 | "Категория не установлена" | 0,037 |
| 50:29:0040502:86 | "Категория не установлена" | 0,034 |
| 50:29:0040416:1 | "Категория не установлена" | 0,021 |
| 50:29:0040501:1068 | "Категория не установлена" | 0,060 |
| 50:29:0040505:230 | "Категория не установлена" | 0,090 |
| 50:29:0040505:177 | "Категория не установлена" | 0,205 |
| 50:29:0040506:297 | "Категория не установлена" | 0,079 |

р.п. Хорлово, м/р Фосфоритный (площадь включаемых участков 12,41 га)

| Кадастровый номер участка | Категория земель | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- |
| 50:29:0040605:2 | "Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения" | 0,297 |
| 50:29:0040254:1 | "Категория не установлена" | 0,068 |
| 50:29:0040407:634 | "Категория не установлена" | 0,060 |
| 50:29:0040417:2 | "Категория не установлена" | 0,203 |
| 50:29:0040604:77 | "Категория не установлена" | 0,090 |
| 50:29:0040603:318 | "Категория не установлена" | 0,090 |
| 50:29:0040602:140 | "Категория не установлена" | 0,150 |
| 50:29:0040605:3 | "Категория не установлена" | 1,908 |
| 50:29:0040717:9 | "Категория не установлена" | 0,113 |
| 50:29:0040717:11 | "Категория не установлена" | 0,154 |
| 50:29:0040605:70 | "Категория не установлена" | 0,560 |
| 50:29:0040717:20 | "Категория не установлена" | 0,002 |
| 50:29:0040717:10 | "Категория не установлена" | 0,216 |
| 50:29:0040717:23 | "Категория не установлена" | 0,002 |
| 50:29:0040717:22 | "Категория не установлена" | 0,002 |
| 50:29:0040706:34 | "Категория не установлена" | 0,001 |
| 50:29:0040706:37 | "Категория не установлена" | 5,107 |
| 50:29:0040707:24 | "Категория не установлена" | 0,242 |
| 50:29:0040707:16 | "Категория не установлена" | 0,002 |
| 50:29:0040707:5 | "Категория не установлена" | 3,443 |

Д. Новочеркасское (площадь включаемых участков 2,82 га)

| Кадастровый номер участка | Категория земель | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- |
| 50:29:0000000:47631 | "Категория не установлена" | 0,150 |
| 50:29:0000000:47544 | "Категория не установлена" | 0,120 |
| 50:29:0040704:27 | "Категория не установлена" | 0,150 |
| 50:29:0040704:25 | "Категория не установлена" | 0,150 |
| 50:29:0040704:21 | "Категория не установлена" | 0,150 |
| 50:29:0040704:18 | "Категория не установлена" | 0,150 |
| 50:29:0040704:17 | "Категория не установлена" | 0,150 |
| 50:29:0040704:29 | "Категория не установлена" | 0,150 |
| 50:29:0040704:15 | "Категория не установлена" | 0,150 |
| 50:29:0040704:23 | "Категория не установлена" | 0,150 |
| 50:29:0040704:24 | "Категория не установлена" | 0,150 |
| 50:29:0040704:31 | "Категория не установлена" | 0,150 |
| 50:29:0040704:20 | "Категория не установлена" | 0,150 |
| 50:29:0040704:26 | "Категория не установлена" | 0,150 |
| 50:29:0040704:16 | "Категория не установлена" | 0,150 |
| 50:29:0040704:22 | "Категория не установлена" | 0,150 |
| 50:29:0040704:30 | "Категория не установлена" | 0,150 |
| 50:29:0040704:19 | "Категория не установлена" | 0,150 |
| 50:29:0040704:28 | "Категория не установлена" | 0,150 |

Д. Ёлкино (площадь включаемых участков 0,369 га)

| Кадастровый номер участка | Категория земель | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- |
| 50:29:0040405:77 | "Категория не установлена" | 0,037 |
| 50:29:0040405:766 | "Категория не установлена" | 0,090 |
| 50:29:0040405:207 | "Категория не установлена" | 0,013 |
| 50:29:0040405:216 | "Категория не установлена" | 0,147 |
| 50:29:0040405:217 | "Категория не установлена" | 0,063 |
| 50:29:0040703:5 | "Категория не установлена" | 0,020 |

Д. Ильино (площадь включаемых участков 0,037 га)

| Кадастровый номер участка | Категория земель | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- |
| 50:29:0040410:6 | "Категория не установлена" | 0,037 |

Д. Шильково (площадь включаемых участков 2,663 га)

| Кадастровый номер участка | Категория земель | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- |
| 50:29:0040410:18 | "Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения" | 0,002 |
| 50:29:0040703:6 | "Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения" | 2,620 |
| 50:29:0040401:29 | "Категория не установлена" | 0,002 |
| 50:29:0040410:5 | "Категория не установлена" | 0,002 |
| 50:29:0040703:3 | "Категория не установлена" | 0,038 |

Д. Вострянское (площадь включаемых участков 0,12 га)

| Кадастровый номер участка | Категория земель | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- |
| 50:29:0040701:29 | "Категория не установлена" | 0,083 |
| 50:29:0040701:30 | "Категория не установлена" | 0,037 |

Д. Перхурово (площадь включаемых участков 0,327 га)

| Кадастровый номер участка | Категория земель | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- |
| 50:29:0040401:150 | "Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения" | 0,002 |
| 50:29:0040401:29 | "Категория не установлена" | 0,002 |
| 50:29:0040401:141 | "Категория не установлена" | 0,090 |
| 50:29:0071701:73 | "Категория не установлена" | 0,233 |

Предложения по изменению площади населенных пунктов отражены в таблице 3.6

Таблица 3.6 	Проектное изменение площади  населенных пунктов

| Наименование населенного пункта | Площадь населенного пункта по генеральному плану, га | Суммарная площадь участков, включаемых в населенные пункты, га |
| --- | --- | --- |
| р.п. Хорлово | 328,88 | 7,258 |
| р.п. Хорлово (Фосфоритный) | 425,28 | 12,41 |
| д. Новочеркасское | 116,20 | 2,82 |
| д. Ёлкино | 221,26 | 0,369 |
| д. Шильково | 59,02 | 2,663 |
| д. Вострянское | 46,40 | 0,12 |
| д. Ильино | 123,49 | 0,037 |
| д. Перхурово | 82,58 | 0,327 |
| Итого | 1403,11 | 26,0 |

Общая площадь территорий, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов – 26,0 га. В том числе – 0 га земель сельскохозяйственного назначения.  Суммарная площадь населенных пунктов составляет 1403,11 га. Площадь городского поселения – 11340 га. Таким образом, населенные пункты занимают  12,4 % территории поселения

Баланс территории поселения

Прогнозный баланс территории поселения по категориям земель представлен в таблице 3.7

По данным государственного кадастра недвижимости площадь земельных участков на территории городского поселения, внесенных в публичную кадастровую карту государственного кадастра недвижимости, составляет 8069.53 га. Участки на остальной территории площадью 3270.47 га в публичной кадастровой карте не зарегистрированы.

Таблица 3.7	Структура земель городского поселения

| Категория земель | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 год | 2035 год |
| Земли, стоящие на кадастровом учете: | 8069.53 | 11340,0 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 627.94 | 2362,4 |
| Земли населённых пунктов | 286.97 | 1409,4 |
| Земли промышленности, транспорта, связи и т.д., в том числе территории специального назначения | 202.49 | 269,4 |
| Земли особо охраняемых территорий | 2.87 | 2,9 |
| Лесной фонд | 6759.09 | 7295,9 |
| Водный фонд | 0 | 0,0 |
| Земли запаса | 0 | 0,0 |
| Неустановленные категории | 190.17 | 0,0 |
| Земли, не стоящие на кадастровом учете, нераспределенной собственности | 3270.47 | 0,0 |
| всего | 11340 | 11340,0 |

Жилищное строительство, перечень утвержденных ППТ

На территории поселения отсутствуют разработанные проекты планировки многоквартирной застройки. Индивидуальная жилая застройка как правило ведется в отсутствие проектов планировки на свободных территориях в границах населенных пунктов.

По данным прогноза социально-экономического развития муниципальных образований Московской области на 2015–2017 годы жилищный фонд городского поселения на 01.01.2014 составил 216,8 тыс. кв. м.

Структура многоквартирного жилищного фонда с указанием количества проживающих по состоянию на 01.01.2014 по данным администрации городского поселения представлена в таблице 3.7. Площадь индивидуальной жилой застройки по экспертной оценке составляет 65,75 тыс. кв. м. В индивидуальной жилой застройке проживает 2,64 тыс. чел.

Таблица 3.8.	 Структура многоквартирного жилищного фонда

| Тип застройки | Площадь, тыс. кв. м | Количество проживающих на 01.01.2014, тыс. чел. |
| --- | --- | --- |
| Многоэтажная многоквартирная застройка | 0 | 0 |
| Среднеэтажная многоквартирная застройка | 96,306 | 4,6 |
| Малоэтажная многоквартирная застройка | 54,75 | 1,36 |
| Итого | 151,05 | 5,96 |

Средняя жилищная обеспеченность населения в целом на 01.01.2014 по данным государственной статистической отчетности составляет 25.34 кв. м/чел.

В соответствии с письмом Министерства строительного комплекса Московской области от 24.12.2014 № 19Исх-18867/3.3 аварийный жилищный фонд в городском поселении отсутствует; площадь ветхого 1,3 тыс.кв.м.; на территории городского поселения проживают граждане, нуждающиеся в жилых помещениях в количестве 44 чел., в том числе многодетных семей в количестве 3. В городском поселении не зарегистрированы жители, внесенные в Реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

Основные принципы развития жилищного строительства на территории городского поселения следующие:

-интенсивное освоение территорий в существующих границах населённых пунктов;

-реновация существующего индивидуального фонда в размере 10 % до 2025 года, на расчётный срок  30 % с увеличением размера индивидуального дома до 150 м2;

-комплексное освоение площадок нового строительства, предусматривающее полное обеспечение населения услугами соцкультбыта и объектами инженерно-транспортной инфраструктуры;

-применение в строительстве современных типовых и индивидуальных проектов.

Проектом генерального плана предлагается несколько вариантов освоения селитебных территорий жилой застройкой:

Среднеэтажное жилое строительство (до 5 этажей включительно) – на территории р.п. Хорлово и мкр. Фосфоритный;

Индивидуальная жилая застройка домами малой этажности – на территории д. Елкино, Ильино, Перхурово, Вострянское

В городском поселении отсутствуют утвержденные проекты планировки многоквартирного или индивидуального жилищного строительства.

Для размещения многоквартирного строительства, в том числе с целью расселения жителей, проживающих в ветхом жилом фонде, предлагаются площадки в границах п. Хорлово (р-н Фосфоритный). Освоение данной площадки возможно на расчетный срок реализации генплана. В соответствии с РНГП Московской области при застройке многоквартирными домами не более 5 этажей (поселок городского типа с населением 3-15 тыс человек, расположенный в рекреационно-городской устойчивой системе расселения) максимальная плотность составляет 11,6 тыс м/га. Площадь свободных для застройки площадок – 1,6 и 3,6 га соответственно.

С учетом стесненных условий и конфигурации участка расчетную плотность необходимо снизить на 20% до 9,3 тыс м/га.  Общая площадь застройки может составить  14,7 тыс. кв.м.

В новый жилой фонд может проводиться переселение граждан из подверженного моральному и фактическому износу существующего жилого фонда населенных пунктов поселения. Исходя из расчетной обеспеченности жильем в многоквартирных домах на 2035 год - 35 кв.м. /чел в новой застройке может проживать до 0,6 тыс. человек.

Таблица 3.9	 Планируемая структура многоквартирного жилищного фонда

| Местоположение | Площадь, га | Площадь застройки, (тыс кв.м.) |  |  | Кол-во жителей, тыс чел |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2022 год | 2035 год | 2015 год | 2022 год | 2035 год |
| Многоквартирная жилая застройка в п. Хорлово | 12,8 | 51 | 51 | 50,5 | 1,9 | 1,8 | 1,6 |
| В т.ч. малоэтажная | 5,2 | 16 | 16 | 15,5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| В т.ч. среднеэтажная | 7 | 35 | 35 | 35 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| Многоквартирная жилая застройка в п. Хорлово (р-н Фосфоритный) | 29,2 | 100 | 100 | 99,2 | 4,06 | 3,9 | 3,6 |
| В т.ч. малоэтажная | 13,5 | 38,7 | 38,7 | 37,9 | 1,7 | 1,65 | 1,5 |
| В т.ч. среднеэтажная | 15,7 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 2,36 | 2,25 | 2,1 |
| Планируемая многоквартирная жилая застройка в п. Хорлово (р-н Фосфоритный) | 15,6 | 0 | 0 | 14,7 | 0 | 0 | 0,5 |
| Итого | 46,2 | 151 | 151 | 164,4 | 5,96 | 5,7 | 5,7 |

*- с учетом убыли ветхого фонда

Под размещение индивидуальной жилой застройки планируется 116,6 га. Территории будут равномерно осваиваться в течение срока реализации генерального плана в пропорции 50% - до 2022 года и 50% - до 2035 года.

Перспективные объемы строительства индивидуального жилого фонда могут быть оценены, прежде всего, в разрезе домовладений. Общая площадь возводимых  индивидуальных жилых домов зависит от такого фактора, не подлежащего нормированию, как площадь отдельного дома. Для расчетов числа домовладений предельные размеры земельных участков, расположенных в границах населённых пунктов, предоставляемых для застройки индивидуальными жилыми домами, использованы рекомендации Нормативов градостроительного проектирования Московской области, согласно которым площадь участков для ИЖС колеблется в пределах 0,03 - 0,30 га для населенных пунктов с численностью жителей от 0,2 до 3 тыс. чел.

В расчёт объёмов индивидуального жилищного строительства закладывались следующие параметры:

площадь, используемая под застройку с учетом необходимости организации уличной-дорожной сети, общественных и рекреационных пространств – 75% от общей площади территории под застройку,

средняя площадь земельного участка 0,2 га.

средний размер индивидуального дома 120 м2.

Перечень и параметры зон нового строительства приведены в таблице 3.9.

Таблица 3.10	Характеристика площадок нового индивидуального жилищного строительства

| Населённый пункт, площадка застройки | Территория, га |  | Количество домо-владений | Общая площадь, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая | Под застройку без общ. пр-в |  |  |
| п. Хорлово (р-н Фосфоритный) | 12,4 | 9,3 | 47 | 5,6 |
| д. Ёлкино - 2 площадки | 31,7 | 23,8 | 119 | 14,3 |
| д. Ильино - 3 площадки | 31,5 | 23,6 | 118 | 14,2 |
| д. Вострянское | 16,3 | 12,2 | 61 | 7,3 |
| д. Перхурово - 2 площадки | 24,7 | 18,5 | 93 | 11,1 |
| Всего: | 116,6 | 87,5 | 436 | 52,5 |

Объём нового индивидуального жилищного строительства составит 52,5 тыс. кв. м или около 436 домов, в том числе до 2022 года – 26,3 тыс.кв. При этом улучшится обеспеченность жильем в сохраняемом индивидуальном жилищном фонде. Обеспеченность жильем во внось создаваемом фонде ИЖС рассчитывается ихсходя из цифры 50 кв.м./человека. Таким образом, прирост населения в ИЖС составит 1,05 тыс человек.

В целом жилищный фонд городского поселения Хорлово при реализации мероприятий, предлагаемых генеральным планом в сфере жилищного строительства, составит 316,35тыс. кв. м общей площади, в том числе на 2022 год жилищный фонд составит 243,05 тыс. кв.м.

Динамика жилищного фонда городского поселения приводится в таблице 3.10.

Таблица 3.11		Прогноз увеличения многоквартирного и индивидуального фонда городского поселении Хорлово, тыс кв.м.

| Тип жилищного строительства | Современное состояние, | Прирост 2015-2022 гг. | 2022 г | Прирост 2022-2035 гг. | 2035 г. | Насел-е, тыс чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКД | 151 |  | 151 | +14,7 – 1,3* | 164,4 | 5,7 |
| ИЖС | 65,75 | 26,3 | 92,05 | 26,3 | 118,35 | 3,65 |
| всего | 216,75 | 26,3 | 243,05 | 73,3 | 282,655 | 9,35 |

* с учетом сноса ветхого жилья

Прогноз изменения жилищной обеспеченности населения городского поселения приводится в таблице 3.11.

Таблица 3.12	Прогноз изменения жилищной обеспеченности населения городского поселения

| Период реализации генерального плана | Численность постоянного населения по прогнозу, тыс. чел | Жилой фонд, тыс кв.м. | Жилищная обеспеченность, кв.м./ чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Начало реализации 2016 г. | 8,55 | 216,75 | 25,4 |
| 1 очередь 2025 г. | 8,95 | 243,05 | 27,2 |
| Расчетный срок 2035 г. | 9,35 | 316,35 | 33,8 |

Развитие социальной инфраструктуры, объектов коммерческого обслуживания населения

Обеспеченность территории ГП Хорлово объектами социального обслуживания  представлена в материалах 1 этапа выполнения работы по генеральному плану.

Прогнозная численность постоянного населения на первую очередь для расчета социальных объектов  (2022 год) составит  8,95 тыс. человек, на расчетный срок – 9,35 тыс. человек. Расчеты потребности в развитии социальной инфраструктуры выполнены для прогнозной численности населения.

Учреждения здравоохранения

В соответствии с письмом министерства здравоохранения Московской области № 11Исх-6504/2015 от 19.08.2015 на территории городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района:

Больничные стационары (единиц) – 1, емкость (коек) – 25;

Амбулаторно-поликлинические учреждения (единиц) – 2, емкость (посещений в смену) – 250.

Расчет потребности в койко-местах в стационаре и потребности в посещениях в смену в поликлинике для городского поселения учитывает население, прикрепленное к больничным учреждениям федерального значения. Численность прикрепленных исключается из дефицита и прибавляется к профициту. На территории городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района такие учреждения отсутствуют.

Для расчета затрат на ликвидацию текущего дефицита в объектах здравоохранения показатели дефицитов/профицитов, определенные на 1 этапе работы, были скорректированы с учетом объектов, строящихся по государственным, региональным и муниципальным программам (при их наличии).

В соответствии со сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и нормативами градостроительного проектирования Московской области в планировании объектов сети государственных учреждений здравоохранения использовались:

расчетный показатель минимальной необходимой потребности в коечном фонде круглосуточного пребывания – 11,9 коек на 1000 человек;

расчетный показатель минимальной необходимой потребности в амбулаторно-поликлинический учреждениях – 22,6 посещений в смену на 1000 человек.

Нормативная потребность населения в больничных стационарах (коек) – 102, дефицит по НГП МО (коек) – 77.

Нормативная потребность населения в амбулаторно-поликлинических учреждениях (посещений в смену) – 193, профицит по НГП МО (посещений в смену) – 7.

Потребность для ликвидации нормативного дефицита по НГП МО на территории городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района в больничных стационарах (коек) составляет 77, в амбулаторно-поликлинических учреждениях отсутствует.

В рамках выполнения работ по 2 этапу в соответствии с письмом министерства здравоохранения Московской области № 11ИСХ-6104/2015 от 05.08.2015 определены потребности в создании новых объектов для обеспечения нормативной емкости учреждений (количества койко-мест и посещений в смену, соответственно). При расчете нормативной потребности муниципальных образований Московской области в планировании объектов сети государственных учреждений здравоохранения использовались:

расчетный показатель минимальной необходимой потребности в коечном фонде круглосуточного пребывания – 8,1 коек на 1000 человек;

расчетный показатель минимальной необходимой потребности в амбулаторно-поликлинический учреждениях – 17,75 посещений в смену на 1000 человек.

Нормативная потребность населения в больничных стационарах (коек) – 69, дефицит (коек) – 44.

Нормативная потребность населения в амбулаторно-поликлинических учреждениях (посещений в смену) – 152, профицит (посещений в смену) – 48.

Потребность для ликвидации нормативного дефицита по письму министерства здравоохранения № 11ИСХ-6104/2015 от 05.08.2015 на территории городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района в больничных стационарах (коек) составляет 44, в амбулаторно-поликлинических учреждениях отсутствует.

В таблице 3.12 определена потребность городского поселения в объектах здравоохранения в соответствии с прогнозной численностью населения на 2025 и 2035 год, определенной в разделе 1.5 материалов по обоснованию,

Таблица 3.13		Потребность городского поселения в объектах здравоохранения

|  | Численность населения | Поликлиники (потребность) | Стационары (потребность) |
| --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | чел | пос в смену | Койко-место |
| Норматив на 1000 чел |  | 17,75 | 8,1 |
| 2015 | 8550 | 152 | 69 |
| 2025 | 8950 | 159 | 72 |
| 2035 | 9350 | 166 | 76 |

Жители городского поселения буду обслуживаться в стационаре городского поселения Воскресенск. Выделение территорий для строительства нового стационара в городском поселении не требуется. Строительства станци скорой медицинской помощи в п. Хорлово не требуется.

В соответствии с заключением по резульататм публичных слушаний по проекту генерального плана определена необходимость размещения фельдшерско-акушерского пункта в д. Ёлкино, который будет обслуживать жителей окружающих сельских населенных пунктов.

Учреждения образования

В соответствии с письмом администрации Воскресенского муниципального района № 138-01 Исх-688 от 16.02.2015 на территории городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района:

Дошкольные образовательные организации расположены в количестве 2. Суммарная проектная вместимость дошкольных образовательных организаций составляет (количество мест) – 455. Их фактическая наполняемость составляет (количество мест) – 332. ;

Общеобразовательные организации 3, суммарная проектная вместимость общеобразовательных организаций (мест) – 1292, их фактическая наполняемость (мест) – 692.

Для расчета затрат на ликвидацию текущего дефицита в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях показатели нормативного и фактического дефицитов, определенные на 1 этапе работы, были скорректированы с учетом объектов, строящихся по государственной программе Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы» и муниципальным программам (при их наличии).

В городском поселении Хорлово:

в 2015 году строительство ДОО не ведется, строительство школ не ведется;

на 2016-2018 годы строительство ДОО не запланировано, строительство школ не запланировано.

В соответствии со сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и нормативами градостроительного проектирования Московской области в планировании объектов сети государственных объектов дошкольного и среднего образования использовались:

расчетный показатель минимальной необходимой потребности в дошкольных образовательных организациях – 65 мест на 1000 человек;

расчетный показатель минимальной необходимой потребности в общеобразовательных организациях – 135 мест на 1000 человек.

Нормативная потребность населения в дошкольных образовательных организациях (мест) – 556, дефицит по НГП МО (мест) – 101.

Нормативная потребность населения в общеобразовательных организациях (мест) – 1154, профицит (мест) – 138.

Также на 1 этапе работ был определен фактический дефицит/профицит вместимости объектов дошкольного и среднего образования.

Фактический дефицит по объектам дошкольного образования был определен как сумма переполнения (превышения фактической наполняемости над проектной емкостью детского сада) и числа детей, зарегистрированных в очереди в дошкольные образовательные организации в возрасте 0-7 лет. Фактический профицит (мест) – 123.

Фактический дефицит по объектам среднего образования был определен как переполнение объекта среднего образования (разница между фактической наполняемостью и проектной емкостью и количеством учащихся во вторую смену). Фактический профицит (мест) – 600.

В таблице 3.14 определена потребность городского поселения в дошкольных и общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозной численностью населения на 2022 и 2035 год, определенной в разделе 1.5 материалов по обоснованию.

Таблица 3.14 	Потребность городского поселения в дошкольных и общеобразовательных организациях

|  | Численность Населения | Детсады (потребность) | Школы (потребность) |
| --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | чел | место | место |
| Норматив на 1000 чел |  | 65 | 135 |
| 2015 | 8550 | 556 | 1154 |
| 2025 | 8950 | 582 | 1208 |
| 2035 | 9350 | 608 | 1262 |

Современная демографическая ситуация в городском поселении не требует строительства новых объектов дошкольного и школьного образования. При изменении ситуации возможно расширение вместимости действующих детских садов за счет реконструкции без выделения земельных участков для новго строительства.

Учреждения дополнительного образования

По данным администрации городского поселения в городском поселении находятся организации дополнительного образования детей в количестве 2, общая емкость которых (количество мест) – 781.

В соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» нормативный показатель обеспеченности населения объектами дополнительного образования детей составляет 10 мест на 1 тыс. чел.

Нормативная потребность населения городского поселения в объектах дополнительного образования составляет (мест) – 86, (разница между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью (мест) – 695).

Строительство нвоых организаций дополнительного образования детей не требуется.

Физкультурно-спортивные сооружения

Согласно письму Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области от 27.08.2015 № 22Исх-6510 на территории городского поселения расположены спортивные сооружения следующих типов:

спортивные залы – 0.78 тыс. кв. м площади пола;

плоскостные спортивные сооружения (спортивные площадки) – площадью (тыс. кв. м) – 21,63;

плавательные бассейны – отсутствуют.

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 №713/30(редакция от 20.10.2015) «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» в объектах физической культуры и спорта нормативный показатель обеспеченности населения объектами каждого типа составляет:

спортивные залы – 0,106 тыс. кв. м площади пола на 1 тыс. чел.;

плоскостные сооружения – 0,95 тыс. кв. м на 1 тыс. чел.;

плавательные бассейны – 9,96 кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел.

Нормативная потребность населения городского поселения в объектах физической культуры и спорта каждого типа составляет:

спортивные залы – 0,9 тыс. кв. м площади пола (разница 
между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью – 
-0,12 тыс. кв. м);

плоскостные сооружения – 8,1 тыс. кв. м (разница между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью – 13,53 тыс. кв. м);

плавательные бассейны – 85,2 кв. м зеркала воды (разница между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью – -85,2 кв. м зеркала воды).

В таблице 3.15 определена потребность городского поселения в физкультурно-спортивных организациях в соответствии с прогнозной численностью населения на 2025 и 2035 год.

Таблица 3.15	Перечень планируемых организаций физкультуры и спорта

|  | население | ФОК | Плоскостные площадки | Бассейны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | чел | тыс. кв. м площади пола | тыс. кв. м | кв. м зеркала воды |
| Норматив на 1000 чел |  | 0,106 | 0,95 | 9,96 |
| обеспеченность 2015 год | 8550 | 0,9 | 8,1 | 85,2 |
| потребность 2025 год | 8950 | 0,95 | 8,50 | 89,14 |
| потребность 2035 год | 9350 | 0,99 | 8,88 | 93,13 |

Предлагается размещение в спортивно-тренажерного физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. п Хорлово, р-он Фосфоритный Площадь пола спортивного зала 1500 кв.м, пл. зеркала воды 176,4 кв.м.

Для строительства нового объекта физической культуры и спорта с целью покрытия существующего дефицита потребуется 1,75 га территории. Участок для размещения ФОКа предлагается сформировать на территории действующего спортивного ядра в западной части поселка – из земель нераспределенной государственной собственности.

Учреждения культуры и библиотеки

По данным Министерства культуры Московской области (письмо от 31.12.2014 № Исх-11335/14-07) и администрации муниципального образования на территории поселения расположены учреждения культуры следующих типов:

библиотеки – 3 с книжным фондом (тыс. томов) – 44.8;

досуговые центры (учреждения клубного типа) вместимостью (мест) – 788.

В соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» нормативный показатель обеспеченности населения объектами культуры каждого типа составляет:

библиотеки – 4,5 тыс. томов на 1 тыс. чел.;

досуговые центры, клубы, сельские дома культуры – 40 мест на 1 тыс. чел.

Нормативная потребность населения городского поселения в объектах культуры каждого типа составляет:

библиотеки – 38.48 тыс. томов (разница между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью – 6.32 тыс. томов);

досуговые центры, клубы, сельские дома культуры (мест) – 342 (разница между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью (мест) – 446).

Запланировано строительство дома культуры  на 200 мест в р.п. Хорлово (мкр. Фосфоритный).

Предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания

Коммунально-бытовое обслуживание в ГП Хорлово включает в себя две сферы – производственную и непроизводственную. Производственная сфера состоит из предприятий по изготовлению и ремонту предметов потребления по индивидуальным заказам населения, фабрик – прачечных и фабрик – химчисток. Непроизводственная сфера объединяет бани, парикмахерские, фотографии, прокат и различные конторы по обслуживанию населения.

Наибольший удельный вес в структуре бытового обслуживания занимают услуги парикмахерских, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, ремонт и строительство жилья, ремонт обуви, фотоателье.

Прирост основных показателей потребительского рынка связан, прежде всего, с постоянным увеличением реальных доходов населения и с интенсивным развитием инфраструктуры торговли, общественного питания и услуг.

В современных условиях преобразования в социальной сфере, направленные на стабилизацию и повышение уровня жизни населения, должны осуществляться в рамках единой государственной социальной политики, основой принцип которой – максимальное усиление роли местных органов власти в решении социальных задач при сохранении за государством законодательных и контрольных функций в области социального развития.

Основные задачи развития системы культурно-бытового обслуживания населения:

расширение номенклатуры и ассортимента предлагаемых населению услуг;

приближение услуг к потребителю за счет развития сети малых и средних предприятий обслуживания различных форм собственности;

ликвидация территориальных диспропорций в  уровнях обеспеченности услугами.

По данным Министерства потребительского рынка и услуг Московской области (письмо от 30.12.2014 № 16Исх-6915/16) на территории городского поселения расположены следующие предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

предприятия розничной торговли – 6,1 тыс. кв. м суммарной торговой площади;

предприятия общественного питания – емкостью (посадочных мест) – 30;

предприятия бытового обслуживания , в которых имеются рабочие места (рабочих мест) – 118.

В соответствии с рекомендациями Министерства потребительского рынка и услуг Московской области, а также СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» нормативный показатель обеспеченности населения предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания составляет:

для предприятий розничной торговли – 1,510 тыс. кв. м на 1 тыс. чел.;

для предприятий общественного питания – 40 посадочных мест на 1 тыс. чел.;

для предприятий бытового обслуживания – 10,9 рабочих мест на 1 тыс. чел.

Нормативная потребность населения городского поселения в предприятиях каждого типа составляет:

предприятия розничной торговли – 12,84 тыс. кв. м;

предприятия общественного питания (посадочных мест) – 342;

предприятия бытового обслуживания (рабочих мест) – 105.

Места погребения и захоронения

По данным администрации Воскресенского муниципального района Московской области (письмо от 10.09.2016 № 138-01Исх-5451) количество открытых для свободного захоронения кладбищ на территории муниципального образования равно 6. Эти кладбища учтены в реестре кладбищ Московской области. Их площадь кладбищ составляет 14,8 га. Площадь свободная для захоронения (резерв) в составе кладбищ составляет 2,25 га.

Кроме этого на территории поселения расположено 3 бесхозных кладбища: 2 кладбища в северной части городского поселения, севернее железной дороги; 1 кладбища вблизи микрорайона Фосфоритный. По данным администрации городского поселения Хорлово суммарная  площадь 9 кладбищ, расположенных на территории поселения, составляет 19,45 га.

В соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» нормативный показатель потребности в местах захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. В соответствии с нормативом требуемая площадь территории кладбищ в городском поселении с учетом роста чиселнности населения – 2.05 га.

Дополнительной площади для обеспечения нормативной потребности в местах захоронения не требуется.

В то же время Администрации поселения необходимо провести мероприятия по офрмлению бехозяйных кладбищ в муниципальную собственность и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет. Кладбище в д. Вострянское расположено в водоохранной зоне и согласно ст. 17  Федерального закона «О погребении и похоронном деле» должно быть закрыто для осуществления захоронений за исключения захоронений урн с прахом после кремации в родственные могилы.

Санитарно-защитная зона кладбища в п. Хорлово и д. Новочеркасское накладывается на зону жилой застройки индивидуальными домами Ж-2, однако фактически жилые дома находятся вне гаринц СЗЗ размером 50 метров. Таким образом соблюдено положение СанПиН о недопущении размещения жилой застрйоки в СЗЗ кладбищ.

В ецелях соблюдения значения нормативной обеспеченности в местах захоронения на расчетный срок (2,04 га) необходимо предусмотреть сохранение открытого  кладбища в п. Хорлово при наличии положительного заключения Главного государственного санитарного врача по Московской области после проведения мероприяитй по исключению нахождеия жилой застройки в СЗЗ кладбища.

Кладбище в районе Фосфоритный расположено в границах охранной зоны газопровода. Кладбище в д. Елкино расположены в сехническом коридоре ЛЭП. Осуществление захоронений на территории кладбищ возможно только с учетом использования режимов охранных зон. При осуществелнии эксплуатации кладбищ режим использования охранных зон сетей необходимо согласовать с собственником сетей.

Места отдыха и озелененные пространства

В городском поселении, по данным администрации поселения; с учетом карты современного использования территории поселения, площадь озелененных территорий общего пользования (парков, скверов, бульваров) составляет 32,5 га.

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области Минимально необходимый показатель обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования варьируется в зависимости от размера и типа населенного пункта и типа устойчивой системы расселения. В соответствии с нормативом площадь озелененных территорий общего пользования во всех населенных пунктах городского поселения составляет не менее 48,96 га.

Указанные озелененные и парковые объекты расположены на землях, находящихся в частной собственности, но в то же время используются определенной частью населения поселения и не могут не учитываться при расчете нормативной потребности в зеленых насаждениях и рекреационных территориях.

Генеральным планом предлагается формирование новых озелененных территорий общего пользования в границах населенных пунктов и значительное увеличение их площади на 31,06 га. Перечень планируемых парковых территорий с благоустройством береговых зон прудов и рек приведен в таблице 3.16.

Таблица 3.16	Перечень планируемых озелененных территорий общего пользования

| Тип озелененной территории | Площадь, га | Населенный пункт, местоположение |
| --- | --- | --- |
| Парковые зоны | 11,55 | р.п. Хорлово, две парковые зоны в районе прудов |
| Парковые зоны | 15,12 | в р.п. Хорлово (р-н Фософоритный) две парковые зоны в районе прудов |
| Парковая зона | 4,39 | Рекреационная территория по берегам р. Медведка в восточной части д. Шильково |

Пожарная безопасность

По данным администрации муниципального образования и ГУ МЧС России по МО на территории городскогоо поселения пожарные депо отсутствуют.

В соответствии с территориальными строительными нормами Московской области «Планировка и застройка городских и сельских поселений (ТСН 30-303-2000) (ТСН ПЗП-99 МО)» общая потребность в обеспечении пожарной техникой составляет (количество автомобилей) – 2.

Генеральным планом предлагается организация на территории садоводческих (дачных) некоммерческих объединений граждан помещений для хранения пожарной техники и пожарных водоёмов.

Таблицы обоснования выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий

Целевые показатели, предусмотренные в документе территориального планирования и прогнозируемые объемы финансирования  для его реализации

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Существующее положение | Нормативный показатель | Требуется на 01.01.2015 | Существующий Дефицит / Профицит на 01.01.2015 | Предусмотрено в проекте документа территориального планирования |  |  | Необходимые объемы финансирования для ликвидации дефицита (млн. руб.) |  |  |  | Согласование отраслевого центрального исполнительного органа государственной власти Московской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к 2018 г. | к 2022 г. | к 2035 г. | Бюджет Московской области | Местный бюджет | Межбюджетные трансферты | Внебюджетные источники |  |
|  | Объекты обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больничные стационары | коек | 25 | 8,1 на 1 тыс. чел. | 69 | -44 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Амбулаторно-поликлиническая сеть | пос./см. | 200 | 17,75 на 1 тыс. чел. | 152 | +48 |  | 50 | 0 | 120,96 |  |  |  |  |
|  | Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения | центр | 0 | 1 на 50 тыс. жителей | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 455 | 65 на 1 тыс. чел. | 556 | -101 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательные организации | мест | 1292 | 135 на 1 тыс. чел. | 1154 | +138 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Универсальный культурно-досуговый центр | кв. м | 0 |  | 282 | -282 |  | 130 | 0 |  | 11,70 |  |  |  |
|  | - помещения для культурно-массовой работы | кв. м | 0 | 20 на 1 тыс. чел. | 171 | -171 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - зрительные залы | мест | 788 | 25 на 1 тыс. чел. | 171 | +617 |  | 200 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - зрительные залы | кв. м | 0 | 0,65 / 1 место | 111 | -111 |  | 130 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Детская школа искусств | мест | 0 | 12 % от численности детей в возрасте от 6 до 15 лет | 103 | -103 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | тыс. кв. м | 21,632 | 0,9843 на 1 тыс. чел. | 8 | +13,522 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Спортивные залы | тыс. кв. м площади пола | 0,776 | 0,106 на 1 тыс. чел. | 1 | -0,134 |  | 1 | 0 |  |  |  | 94,94 |  |
|  | Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды | 0 | 9,96 на 1 тыс. чел. | 85 | -85,17 |  | 420 | 0 |  |  |  | 111,25 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,96 | 11,70 | 0,00 | 206,19 |  |

Таблица 3 «Электроснабжение»

| № п/п | Наименование (адрес нахождения площадки новой типовой застройки) | Расчётный объём нового строительства, тыс.м2 общей площади | Расчётная электрическая нагрузка, кВт | Очередность освоения | Примечания (тип застройки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая застройка |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Хорлово, р-н Фосфоритный, многоквартирная | 48,4 | 1450 | расчётный срок, 2035 г. | - многоквартирная малоэтажная |
| 2 | р.п. Хорлово, р-н Фосфоритный, индивидуальная | 11,2 | 340 | первая очередь, 2022 г. | - индивидуальная |
| 3 | д. Ёлкино, 2 площадки, индивидуальная | 28,3 | 840 | первая очередь, 2022 г. | - индивидуальная |
| 4 | д. Ильино, 3 площадки, индивидуальная | 28,4 | 860 | первая очередь, 2022 г. | - индивидуальная |
| 5 | д. Вострянское, индивидуальная | 14,3 | 440 | первая очередь, 2022 г. | - индивидуальная |
| 6 | д. Перхурово, 2 площадки, индивидуальная | 22,0 | 660 | первая очередь, 2022 г. | - индивидуальная |
| ИТОГО с 10 % на неучтённых потребителей- |  |  | 4830 | - |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Хорлово, | - | 70 | расчётный срок, 2035 г. | реконструкция больницы с увеличением на 45 коек |
| 2 | р.п. Хорлово, р-н Фосфоритный, | - | 40 | расчётный срок, 2035 г. | станция скорой помощи |
| 3 | р.п. Хорлово, р-н Фосфоритный, | - | 100 | расчётный срок, 2035 г. | спортивно-тренажерный зал с бассейном |
| 4 | по городскому поселению, | 7,16 | 1290 | расчётный срок, 2035 г. | предприятия розничной торговли |
| 5 | по городскому поселению, | - | 320 | расчётный срок, 2035 г. | предприятия общественного питания на 312 посадочных мест |
| 6 | по городскому поселению, | - | 60 | расчётный срок, 2035 г. | предприятия бытового обслуживания на 39 рабочих мест |
| ИТОГО- |  |  | 1880 | - |  |
| Всего на шинах 0,4 кВ ТП городского поселения Хорлово, кВт- |  |  | 6710 | - |  |
| Всего на шинах 6(10) кВ распределительных устройств ПС, кВА- |  |  | 5000 | - |  |

Таблица 4 «Газоснабжение»

| № | Наименование (адрес нахождения площадки новой застройки) | Расчётный объем нового строитель-ства, тыс. м2 общей площади | Расход природного газа |  | Очерёдность освоения |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | куб. м³/ час | тыс. м³/ год | к 2018 г. | к 2022 г. | к 2035 г. |  |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | 48,4 | 775 | 1879 | - | - | + |  |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка п. Хорлово | 11,2 | 222 | 537 | - | + | - |  |
| 3 | Индивидуальная жилая застройка д. Ёлкино | 28,3 | 562 | 1360 | - | + | - |  |
| 4 | Индивидуальная жилая застройка д. Ёлкино | 28,4 | 563 | 1362 | - | + | - |  |
| 5 | Индивидуальная жилая застройка д. Вострянское | 14,3 | 285 | 690 | - | + | - |  |
| 6 | Индивидуальная жилая застройка д. Перхурово | 22,0 | 437 | 1058 | - | + | - |  |

Транспортная инфраструктура

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры городского поселения Хорлово в генеральном плане направлены на организацию единой системы магистральных улиц и дорог, способной обеспечить надёжность транспортных связей внутри городского поселения и выход на сеть внешних автомобильных дорог и развитие железнодорожного транспорта.

В основу развития сети улиц и дорог городского поселения Хорлово положены изменения и дополнения существующей транспортной сети, учитывающие максимальное удовлетворение потребностей населения и хозяйственного комплекса в перевозке пассажиров и грузов и не нарушающие экологическую среду в городском поселении.

Проектные предложения выполнены с учётом:

Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области № 230/8 от 25.03.2016;

постановления Правительства Московской области от 22.09.2015 № 853/36 «О внесении изменений в государственную программу Московской области «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Внешний транспорт

Внешние транспортные связи городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом.

Железнодорожный транспорт

По территории городского поселения Хорлово проходят железнодорожные магистрали Большого кольца Московской железной дороги ветка «Воскресенск - Егорьевск - Ильинский Погост» и подъездные железнодорожные пути Рязанского направления Московской железной дороги.

Большое кольцо Московской железной дороги по характеру и объему работы относится к железным дорогам I категории. Все участки электрифицированы, оборудованы современными средствами диспетчерской централизации управления движением. В г.Воскресенске располагается одно из 17 вагонных депо Московского железнодорожного узла.

Городское поселение обслуживается остановочными пунктами «пл. Рудниковская» и «Хорлово». До остановок организованны автобусные маршруты регулярного сообщения общего пользования и на коммерческой основе. На территории городского поселения Хорлово длина железной дороги составляет – 38,43км.

Железнодорожный транспорт занимает значительное место в обслуживании пассажирских перевозок городского поселения Хорлово. На территории городского поселения расположено большое количество участков садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан, некоторые из них в непосредственной близости от железной дороги, транспортная связь с Москвой автомобильным транспортом часто, особенно в часы «пик», затруднена. Поэтому часть населения для связи с Москвой и другими районами по трудовым и культурно-бытовым поездкам использует и будет использовать пригородное железнодорожное сообщение.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Московской области – основными положениями градостроительного развития», утвержденной постановлением Правительства Московской области 25.03.2016 г. № 230/8, вдоль железнодорожной линии «Егорьевск - Воскресенск» планируется строительство линии рельсового автобуса по направлению "Ступино - Озёры - Коломна - Воскресенск - Егорьевск - Орехово-Зуево".

Для реализации задачи развития пассажирского сообщения на участках мало загруженных железнодорожных дорог предусмотрена организация движения рельсового автобуса. Данное мероприятие позволит уменьшить интервал движения между пригородными пассажирскими поездами, что приведет к увеличению пассажиропотока 
на железнодорожном транспорте.

Линия рельсового автобуса запланирована вдоль железнодорожной линии «Воскресенск - Егорьевск - Ильинский Погост» протяженностью по территории городского поселения Хорлово – 12,87 км. В границах городского поселения Хорлово линия пройдет через населённые пункты: п. Фосфоритный и р.п. Хорлово.

Таблица 4.1.	Планируемые характеристики линии рельсового скоростного пассажирского транспорта на территории городского поселения Хорлово.

| Номер линии и участка | Наименование линии РА | Стр-во/ Рек-я | Длина участка, км | Зона планируемого размещения линейных объектов |  | Площадь зоны с особыми условиями использования, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ширина, м | Площадь, га |  |
| 6.РС.6 | «Ступино – Озёры – Коломна - Воскресенск – Егорьевск - Орехово-Зуево» | С | 12,87 | 200 | 257 | 140 |

* Площадь зон с особыми условиями использования территории приводится без учета возможных наложений одной зоны на другую от близко расположенных друг от друга линии рельсового скоростного пассажирского транспорта и автомобильных дорог, а также без учета границ муниципальных образований.

Трубопроводный транспорт

В настоящее время в городском поселении Хорлово трубопроводный транспорт присутствует в виде магистрального кольцевого газопровода Московской области (КГМО). Его протяженность по территории городского поселения составляет – 10,46 км.

Воздушный транспорт

На территории городского поселения Хорлово планируется вертолетная площадка в западной части поселения к югу от автодороги Воскресенск-Егорьевск в районе границы ГП Воскресенск и ГП Хорлово.

В соответствии с постановлением Правительства  Московской области от 24.06.2014 № 491/20 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» размещение объектов авиации общего назначения – вертолетных площадок осуществляется:

из расчета не менее 1 площадки на городское или сельское поселения, городской поселение с численностью населения до 50 тыс. человек,

преимущественно на территориях придорожной полосы федеральных и (или) региональных автомобильных дорог.

Размещать вертолётную площадку необходимо в соответствии с требованиями приказа Минтранса РФ от 4.03.2011 № 69 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории».

Автомобильный транспорт

Сеть внешних автомобильных дорог городского поселения Хорлово обеспечивающих транспортные связи с соседними областями, муниципальными районами, городскими и сельскими поселениями складывается из автомобильной дороги регионального и местного значения.

По территории поселения проходят автомобильные дороги (в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 24.04.2012 №554/15 «О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области»):

«Егорьевск – Воскресенск» – обычная автомобильная дорога регионального значения, проходит по территории Егорьевского и Воскресенского муниципальных районов, обеспечивая транспортную связь между их административными центрами. Дорога проходит в северной части городского поселения. Протяжённость дороги в границе поселения составляет 12,6 км.

На рассматриваемом участке дорога построена по параметрам II категории. Ширина проезжей части – 8,0 м (2 полосы движения, по 1 полосе движения в каждом направлении). Полоса отвода дороги – 65,0 м. Придорожная полоса – 50,0 м. Покрытие асфальтобетонное в хорошем состоянии.

Пересечения с автомобильной дорогой регионального значения «Хорлово - Новочеркасское», а также улицами местного значения выполнены в одном уровне.

На всём протяжении дороги организовано движение общественного пассажирского транспорта.

«Воскресенск – Елкино» – обычная автомобильная дорога регионального значения, проходит по территории Воскресенского муниципальных районов, обеспечивая транспортную связь между районным поселком Хорлово и деревней Новочеркасское. Дорога проходит в западной части городского поселения. Протяжённость дороги в границе поселения составляет 6,5 км.

На рассматриваемом участке дорога построена по параметрам IV категории. Ширина проезжей части – 7,4 м (2 полосы движения, по 1 полосе движения в каждом направлении). Полоса отвода дороги – 35,0 м. Придорожная полоса – 50,0 м. Покрытие асфальтобетонное в хорошем состоянии.

Пересечения с автомобильной дорогой регионального значения «Хорлово - Новочеркасское», а также улицами местного значения выполнены в одном уровне.

На всём протяжении дороги организовано движение общественного пассажирского транспорта.

«Хорлово – Новочеркасское» – обычная автомобильная дорога регионального значения, проходит по территории Воскресенского муниципальных районов, обеспечивая транспортную связь между деревней Ёлкино и административным центром. Дорога проходит в западной части городского поселения. Протяжённость дороги в границе поселения составляет 7,5 км.

На рассматриваемом участке дорога построена по параметрам IV категории. Ширина проезжей части – 6,4 м (2 полосы движения, по 1 полосе движения в каждом направлении). Полоса отвода дороги – 35,0 м. Придорожная полоса – 50,0 м. Покрытие щебень.

Пересечения с автомобильными дорогами регионального значения  «Егорьевск – Воскресенск» и «Воскресенск – Елкино», а также улицами местного значения выполнены в одном уровне. На всём протяжении дороги до деревни Ёлкино организовано движение общественного пассажирского транспорта.

В сеть автомобильных дорог городского поселения также входит ряд автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих транспортное обслуживание населенных пунктов и СНТ, прилегающих к ним, их транспортную связь с районным центром и выход на сеть автомобильных дорог регионального значения.

Интенсивность движения транспорта по данным натурного обследования транспортных потоков на территории городского поселения Хорлово составляет (в приведенных единицах в час «пик» в одном направлении):

- автодорога «Егорьевск – Воскресенск» – 430-730;

- автодорога «Хорлово – Елкино» – 290;

- автодорога «Елкино – Перхурово» – 210.

Общая протяженность автомобильных дорог городского поселения Хорлово составляет – 61,74км.

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» плотность автомобильных дорог общего пользования на территории городского поселения Хорлово составляет – 0,54 км/км2, что превышает норматив по РНГП МО 2014г. - 0,41 км/км2.

К основной проблеме в организации межпоселковых путей сообщения городского поселения Хорлово следует отнести отсутствие обхода городского поселения, исключающего движение транзитного транспорта через его населенные пункты, а также:

несоответствие параметров дорог техническим нормативам и современным требованиям безопасности движения;

отсутствие в необходимом количестве пешеходных переходов в разных уровнях на дорогах в населенных пунктах.

Транспортная инфраструктура в границах городского поселения

Проектные предложения по развитию путей сообщения и транспорта городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области на стадии генерального плана направлены на организацию единой системы магистральных улиц и дорог, способной обеспечить надёжность транспортных связей внутри городского поселения и выход на сеть внешних автомобильных дорог.

В основу генерального плана положены изменения и дополнения существующей транспортной сети, учитывающие максимальное удовлетворение потребностей населения и хозяйственного комплекса в перевозке пассажиров и грузов, и не нарушающие среду городского поселения.

Автомобильный транспорт

Уровень автомобилизации на территории городского поселения Хорлово принят исходя из среднего уровня автомобилизации в Воскресенском муниципальном районе по состоянию на 2012 год – 270 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей (по схеме территориального планирования Воскресенского муниципального района).

Исходя из существующего уровня автомобилизации, для перспективных расчетов приняты следующие уровни автомобилизации: на 1 очередь (2022 год) - 420 автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок (2035 год) - 420 автомобилей на 1000 жителей. Количество легковых индивидуальных автомобилей в городском поселении составит: на 1 очередь - 3759 автомобилей, на расчетный срок 3927 автомобилей.

Расчётный уровень автомобилизации (на 2036 год и на 2022 год) в генеральном плане сельского поселения Темповое принят в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» – 420 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей.

    - Сеть улиц и дорог

Улично-дорожная сеть городского поселения Хорлово, обеспечивающая транспортные связи в границах данного муниципального образования, состоит из улиц и дорог, находящихся в федеральной собственности, собственности Московской области (субъекта Российской Федерации) и муниципальной собственности.

Основу улично-дорожной сети в границах городского поселения Хорлово формируют автомобильные дороги регионального значения, обеспечивающие межмуниципальные транспортные связи и транспортные связи между населёнными пунктами в границах поселения. Их перечень с основными параметрами представлен в таблице 4.2. и соответствует постановлению Правительства Московской области от 05.08.2008 № 653/26 «О перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области»

Таблица 4.2	Перечень автомобильных дорог регионального значения на территории городского поселения

| Учетный номер | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность, км | Протяжённость в границах поселения, км | Категория | Полоса отвода, м | Придорожная полоса, м | Ширина проезжей части, м | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46Н-00576 | Хорлово - Новочеркасское | 7,611 | 7,611 | IV | 35,0 | 50,0 | 6,4 | щебень |
| 46К-5072 | Егорьевск - Воскресенск | 15,095 | 13,59 | II | 49,0 | 75,0 | 8,0 | а/б |
| 46Н-00598 | Воскресенск - Елкино | 7,363 | 7,363 | IV | 35,0 | 50,0 | 7,4 | а/б |

Классификация улично-дорожной сети городского поселения Хорлово принята в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: магистральные улицы районного значения, улицы и дороги местного значения (улицы в жилой застройке, улицы и дороги в производственных и коммунально-складских зонах, проезды).

Основу уличной сети составляют магистральные улицы районного значения. Уличная сеть городского поселения представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми застройками и промышленными зонами, общественными центрами, выход на внешние автомобильные дороги. По ним осуществляется пропуск пассажирского транспорта, грузового автотранспорта и интенсивных потоков легкового транспорта.

Ширина проезжей части магистральных улиц и дорог должна соответствовать СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». На магистральных улицах и дорогах городского поселения, по которым осуществляется движение автобусов (общественного пассажирского транспорта), рекомендуется предусматривать крайнюю полосу шириной 4,0 м, т.е. минимальная ширина проезжей части при двухстороннем движении транспорта – 8,0 м.

Существующие улицы в населенных пунктах городского поселения Хорлово в целом заасфальтированы, но на некоторых переулках покрытие грунтовое.

Состояние дорожного покрытия на основных магистральных улицах в хорошем состоянии, на второстепенных улицах требуются ремонтные работы.

В таблице 4.3 приводится перечень основных улиц и дорог городского поселения Хорлово.

Таблица 4.3	Перечень основных улиц и дорог на территории городского поселения Хорлово

| № | Наименование автомобильных дорог общего пользования местного значения | Характеристика Автодороги (покрытие) |
| --- | --- | --- |
| р.п. Хорлово |  |  |
| 1 | ул. Задорожная | Асфальтовое |
| 2 | ул. Советская | Асфальтобетонное |
| 3 | ул. Победы | Асфальтобетонное |
| 4 | ул. Карла Маркса | Асфальтобетонное |
| 5 | пер. Лесной | Асфальтобетонное |
| 6 | ул. Колхозная | Асфальтовое |
| 7 | ул. Зайцева | Асфальтобетонное |
| 8 | Больничная пл. | Асфальтовое |
| д. Вострянское |  |  |
| 9 | ул. Зеленая | Асфальтовое |
| д. Елкино |  |  |
| 10 | ул. Совхозная | Асфальтовое |
| 11 | ул. Лесная | Асфальтовое |
| 12 | ул. Школьная | Асфальтовое |
| д. Ильино |  |  |
| 13 | ул. Первомайская | Асфальтовое |
| 14 | ул. Ключевая | Асфальтовое |
| д. Новочеркасское |  |  |
| 15 | ул. Восточная | Асфальтовое |
| 16 | пр. Полевой | Асфальтовое |
| д. Перхурово |  |  |
| 17 | ул. Садовая | Асфальтовое |
| д. Шильково |  |  |
| 18 | ул. Девяткиной | Грунтовое |

В результате анализа существующей улично-дорожной сети городского поселения Хорлово выявлены следующие недостатки:

- неудовлетворительное техническое состояние улиц (не везде на улицах имеется твердое покрытие, не соответствие нормативным параметрам);

- отсутствие благоустройства улиц: освещение улиц в городском поселении частичное, отсутствие тротуаров вдоль улиц.

Развитие сети улиц и дорог городского поселения Хорлово планируется с учётом сложившейся застройки и предложений генерального плана по освоению новых территорий. Развитие сети улиц и дорог определяет площадь городского поселения, размеры освоенной территории, размещение центров тяготения – населённых пунктов, садоводческих некоммерческих товариществ (далее – СНТ), общественных центров, производственных площадок, мест массового отдыха, объектов транспорта.

Предложения по развитию улично-дорожной сети городского поселения Хорлово направлены на:

создание транспортных связей, обеспечивающих наименьшие затраты времени на поездки для пассажирского и грузового транспорта;

реконструкцию улиц и дорог по параметрам достаточным для пропуска перспективного потока автотранспорта;

улучшение качества покрытия улично-дорожной сети;

создание сети улиц и дорог на вновь осваиваемых территориях городского поселения, органически связанной с существующей улично-дорожной сетью;

обеспечение безопасности движения пешеходов и транспорта.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Московской области – основными положениями градостроительного развития» запланирована реконструкция автомобильных дорог:

«Воскресенск – Егорьевск - Бережки» по параметрам обычной автомобильной дороги регионального значения I категории с 4-мя полосами движения (по 2 полосы движения в каждом направлении). Полоса отвода дороги – 65,0 м. Придорожная полоса – 50,0 м. Зона планируемого размещения – 100,0 м.

«Хорлово – Новочеркасское» по параметрам обычной автомобильной дороги регионального значения IV категории с 2-мя полосами движения (по 2 полосы движения в каждом направлении). Полоса отвода дороги – 35,0 м. Придорожная полоса – 50,0 м. Зона планируемого размещения – 100,0 м.

Для организации дополнительных связей между населенными пунктами городского поселения Хорлово генеральным планом предлагается строительство автомобильных дорог и улиц местного значения:

Проектируемая автомобильная дорога №1 (подъезд к планируемому земельному участку от северо-востока деревни Петрухово).

Проектируемая автомобильная дорога №2 (подъезд к планируемому земельному участку южнее деревни Ильино).

Проектируемая автомобильная дорога №3 (между поселком Хорлово и деревней Ильино).

Проектируемая автомобильная дорога №4 (подъезд к планируемому земельному участку южнее деревни Ёлкино).

Проектируемая автомобильная дорога №5 (на севере поселка Хорлово).

В соответствии со «Схемой территориального планирования Московской области – основными положениями градостроительного развития», запланировано строительство путепроводов на автомобильных дорогах регионального значения через магистральные железнодорожные пути для обеспечения безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.

Таблица 4.4	Характеристика планируемых искусственных сооружений городского поселения Хорлово в соответствии со «Схемой территориального планирования Московской области – основными положениями градостроительного развития»

| Наименование искусственного сооружения | Расположение | Препятствие |
| --- | --- | --- |
| Мост | технологическая дорога | железная дорога |
| Путепровод | Егорьевск - Воскресенск | подъездной железнодорожный путь |
| Путепровод | Егорьевск - Воскресенск | Большое кольцо МЖД |
| Развязка | Егорьевск - Воскресенск | ВМУ – Фосфогипс |

Организация пешеходного движения

Основные потоки пешеходного движения на территории городского поселения Хорлово проходят по взаимоувязанной системе пешеходных улиц и дорожек, тротуаров, пешеходных переходов. Они направлены к местам приложения труда, объектам социального обслуживания населения, центрам культурно-бытового назначения, остановочным пунктам общественного транспорта, зонам отдыха.

Для организации безопасности движения пешеходов на улицах и дорогах городского поселения в границах населённых пунктов необходимо предусматривать пешеходные переходы в одном уровне на расстоянии 200 – 300 м друг от друга, а также в районах размещения остановок общественного пассажирского транспорта.

Сооружения и устройства для хранения транспортных средств

Гаражи и стоянки

Расчёт необходимого перспективного количества сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств в городского поселении Хорлово выполнен на основании ожидаемого количества индивидуальных легковых автомобилей на первую очередь 2022 год – 2193 единиц и на расчётный срок (2036 год) – 2155 единиц.

Количество сооружений и устройств для хранения транспортных средств на территории городского поселения Хорлово определяется в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и постановлением Правительства Московской области от 24.06.2014 № 491/20 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области».

Согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения должна быть не менее 90% расчётного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Обеспеченность открытыми стоянками для временного хранения автотранспорта предусматривается из расчёта не менее чем для 70% расчётного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе:

в жилых районах – 25 %;

в промышленных и коммунально-складских зонах (районах) – 25 %;

в общегородских и специализированных центрах – 5 %;

в зонах массового и кратковременного отдыха – 15 %.

Пешеходная доступность до мест постоянного хранения индивидуального легкового автотранспорта не должна превышать 800,0 м.

Хранение индивидуальных легковых автомобилей в районах индивидуальной жилой застройки осуществляется на территориях участков, в районах многоквартирной жилой застройки (до 5 этажей) для хранения индивидуальных легковых автомобилей рекомендуется предусматривать гаражи или специализированные стоянки.

Открытые стоянки для временного хранения автотранспорта следует предусматривать на придомовых территориях, на стоянках при общепоселковых центрах, при объектах обслуживания различного назначения, при въезде на территории предприятий, на подъездах к зонам отдыха, при других центрах тяготения населения. Их вместимость (количество машино-мест) определяется на стадии проекта планировки в зависимости от соответствующей расчётной единицы с учетом нормативов.

Исходя из численности населения городского поселения Хорлово, проживающего в районах многоквартирной жилой застройки (до 5 этажей), которое составляет 1,2 тыс. человек, и уровня автомобилизации (371 индивидуальный легковой автомобиль), необходимое количество мест для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей в гаражах или на специализированных стоянках составляет 400 машино-мест. Учитывая имеющиеся места для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей 200 машино-мест, дефицит мест для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей составляет 150 машино-мест.

Станции технического обслуживания

На территории городского поселения Хорлово имеется 3 станция технического обслуживания (СТО) или автосервиса. Их перечень представлен в таблице 4.5.

Таблица 4.5	Станции технического обслуживания, автосервисы

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автосервис | п.Хорлово |
| 2 | Автосервис | п.Хорлово ул.Советская 1а |
| 3 | Автосервис | п.Хорлово |

Требуемое количество станций технического обслуживания (далее – СТО), в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. № 820), определено из расчёта 1 пост на 200 легковых автомобилей.

При расчётах введены поправочные коэффициенты:

использования парка – 0,8;

самостоятельного обслуживания – 0,9;

обслуживание в дилерских центрах – 0,7.

Общая потребность в СТО на 1 очередь (2020 год) составит:

3045 х 0,8 х 0,7 х 0,7 / 200 = 6 поста.

Общая потребность в СТО на расчётный срок (2035 год) составит:

3780 х 0,8 х 0,9 х 0,7 / 200 = 8 постов.

С учётом имеющихся СТО общей мощностью 1 пост, дополнительно требуется размещение СТО общей мощностью 3 поста на 1 очередь (2020 год) и 7 постов на расчетный срок (2035 год). Для удобства обслуживания автотранспорта рекомендуется предусмотреть СТО для технического обслуживания и мойки автотранспорта на кольцевой развязке вблизи существующей АЗС.

Автозаправочные станции

На территории городского поселения Хорлово имеется 2 автозаправочные станции (АЗС). Их перечень представлен в таблице 4.6.

Таблица 4.6	Автозаправочные станции

| № п/п | Наименование | Адрес | Автомобильная дорога | Количество колонок | Виды топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС «Аист № 5» | п. Хорлово | Егорьевск - Воскресенск | 6 | 80, 92, 95, ДТ |
| 2 | АЗС «НПС» | п. Хорлово, м-н Фосфоритный | Егорьевск - Воскресенск | 4 | 80, 92, 95, ДТ |
|  | Итого |  |  | 14 | 80, 92, 95, ДТ |

Требуемое количество объектов топливозаправочного комплекса определено в соответствии Согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. № 820), из расчёта 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Исходя из ожидаемой численности парка индивидуальных легковых автомобилей, необходимое количество топливораздаточных колонок составит:

на 1 очередь (2020 год) – 3045 / 1200 = 3 колонки;

на расчётный срок (2035 год) – 3780 / 1200 = 4 колонки.

Общее количество топливораздаточных колонок на автозаправочных станциях, расположенных в границах городского поселения – 14. Следовательно, существующее количество автозаправочных станций на территории городского поселения общей мощностью 14 колонок является достаточным. Необходимость такого количества топливораздаточных колонок обусловлено большим потоком транзитного автотранспорта, проходящего по территории городское поселения Хорлово (автомобильная дорога Егорьевск - Воскресенск).

Общественный пассажирский транспорт

По автодороге «Воскресенск – Егорьевск» организовано движение автобусных маршрутов №24 (конечная остановка Хорлово (мкр.Фосфоритный) и №29 (конечная остановка Егорьевск).

По автодороге «Воскресенск – Елкино» организовано движение маршрутов:

- № 47 (конечная остановка «Сады «Ильино»);

- № 20 (конечная остановка д.Елкино);

- № 22 (конечная остановка д.Елкино).

Не обслуживается пассажирским транспортом д. Новочеркасское.

Общая протяжённость линий общественного пассажирского транспорта в границах городского поселения Хорлово – 21,9 км.

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» плотность сети общественного пассажирского транспорта для Талдомского муниципального района должна быть не менее 0,37 км/км². Плотность сети общественного пассажирского транспорта составляет – 0,33 км/км2, что ниже нормативной.

Общественный пассажирский транспорт имеет важное значение, обеспечивая возможность вовлечения населения в производственную деятельность и способствуя удовлетворению его культурно-бытовых потребностей.

Для достижения нормативной плотности сети общественного пассажирского транспорта необходимо организовать движение маршрутов по дорогам «Хорлово - Ильино» и «Хорлово - Новочеркасское». Все автобусные остановки необходимо оборудовать павильонами для ожидания пассажиров и заездными «карманами».

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Существующее положение

Основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения городского поселения Хорлово являются артезианские воды. Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» за исключением повышенного содержания железа. Станции водоочистки в составе водозаборных узлов (ВЗУ) отсутствуют. Кроме того, на территории поселения существуют ведомственные ВЗУ, расположенные на территории предприятий, в частности ВЗУ ЗАО «Воскресенск техноткань». Централизованным водоснабжением охвачено 90% проживающего населения. Централизованное водоснабжение отсутствует в д.Новочеркасское, д.Ильино, д. Шильково.

Лицензия на право пользования питьевой водой находится в стадии оформления.

В настоящее время на территории городского поселения Хорлово функционируют четыре ВЗУ (ВЗУ Хорлово, ВЗУ Фосфоритный, ВЗУ Елкино, ВЗУ Перхурово) муниципальной принадлежности. Кроме того, на территории городского поселения существуют ведомственные ВЗУ, расположенные на территории предприятий, в частности ВЗУ ЗАО «Воскресенск техноткань», входящий в зону действия ВЗУ «Хорлово».

Согласно протоколу Государственной комиссии по запасам СССР № 5935 от 01.04.1970 г. были утверждены эксплуатационные запасы питьевых подземных вод Воскресенского района сроком на 25 лет и составили 80,0 тыс. м3/сутки. В связи с тем, что срок действия утвержденных запасов истек, необходимо их переутвердить.

Существующее водопотребление в городском поселении Хорлово составляет 2,63 тыс. куб. м/сутки, в том числе водопотребление населения – 2,2 тыс. куб. м/сутки, водопотребление прочих потребителей – 0,43 тыс. куб. м/сутки.

Водопроводные сети городского поселения диаметром условного прохода от 50 до 200 мм протяжённостью 40,5 км закольцованы частично. Состояние существующих сетей не удовлетворительное (с момента постройки водопроводные сети не подвергались капитальному ремонту в полном объёме).

Объекты централизованной системы водоснабжения (хозяйственно-питьевые водопроводные сети, технические водопроводы) являются собственностью городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области. Данные объекты 40 обслуживаются ЗАО «АКВАСТОК».

Сведения об инженерных сооружениях водоснабжения муниципальной принадлежности приведены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1

| Наименование объекта и состав сооружений | Место расположения | Марка оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозаборные узлы местного значения |  |  |  |  |
| ВЗУ-1 4 артскважины, НС II-го подъёма | п. Хорлово | ЭЦВ 8-40-90 ЭЦВ 10-65-110 ЭЦВ 10-65-125 | 1962 г. 1966 г. 1971 г. | Одна скважина не рабочая |
| ВЗУ-2 4 артскважины, НС II-го подъёма | п. Фосфоритный | ЭЦВ 10-65-110 ЭЦВ 10-65-110 ЭЦВ 8-40-120 ЭЦВ 8-40-120 | 1962 г. 1962 г. 1982 г. 1978 г. | Отсутствует ограждение двух скважин |
| ВЗУ-3 1 артскважина, водонапорная башня | д. Елкино | ЭЦВ 8-40-120 | 1954 г. | Отсутствует ограждение скважины |
| ВЗУ-4 1 артскважина, водонапорная башня | д. Перхурово | ЭЦВ 6-10-50 | 1953 г. | Отсутствует ограждение скважины |
| Ведомственные водозаборные узлы местного значения |  |  |  |  |
| ВЗУ ОАО «Воскресенск -Техноткань» | п. Хорлово | 2 артскважины |  | Лицензия МСК 04945 ВЭ, срок окончания 01.01.2024 г. |
| ВЗУ ЗАО «Кварцит» | п. Хорлово | 4 артскважины |  | Лицензия МСК 90021 ВЭ, срок окончания 18.10.2038 г. |

Существующие муниципальные артезианские скважины выработали свой срок, в связи с чем необходимо их обследование, реконструкция, либо тампонаж и бурение новых артезианских скважин.

Выводы:

– основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения городского поселения являются артезианские воды, имеющие превышение по содержанию железа, установки обезжелезивания отсутствуют ;

– значительный износ водопроводных сетей;

– часть артезианских скважин не имеют зону санитарной охраны первого пояса;

– все скважины выработали свой эксплуатационный срок, в связи с чем необходимо их обследование, реконструкция, либо тампонаж и бурение новых артезианских скважин.

Проектное предложение

Расчёт водопотребления

В соответствии с Постановлением главы администрации Московской области №298-ПГ от 01.07.96г. нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения принимаются следующие:

для многоквартирной застройки – 230 л/сутки на 1 жителя;

для индивидуальной жилой застройки – 190 л/сутки на 1 жителя;

для сезонного населения садовых объединений – 50 л/сутки на 1 жителя.

При расчетах максимального суточного водопотребления  коэффициент суточной неравномерности, согласно СниП 2.04.02-84, принят равным 1,3.

Расход воды на наружное пожаротушение определён в соответствии с таблицей 1 и п. 6.2 СП 8.13130. 2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». Принимается 1 пожар с расходом воды 30 л/с – на первую очередь и расчётный срок.

Расчётный расход воды для пожаротушения составит:

30 х 3 х 3,6 = 324 м3 – на расчётный срок

Максимальный срок восстановления пожарного объёма воды – не более 24 часов.

Неприкосновенный трёхчасовой противопожарный запас воды будет храниться в резервуарах чистой воды при водопроводных насосных станциях (ВНС).

Система пожаротушения принята низкого давления с забором воды на разводящей сети через пожарные гидранты с повышением напоров для подачи воды с помощью автонасоса. Свободный напор в сети при пожаре должен быть не менее 10 м.

Внешние сети водоснабжения запроектированы кольцевыми. Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов.

Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220 (п. 8.6 СП 8.13130.2009).

Расход воды на полив в соответствии с Постановлением № 298 Главы Администрации Московской области предусматривается из поверхностных источников и в расчётах расходов воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение не учитывается.

Расчётные расходы воды питьевого качества по планируемым территориям жилого назначения представлены в таблице 5.1.2.

Расчётные расходы воды питьевого качества населением городского поселения Хорлово представлены в таблице 5.1.3.

Расчётные расходы воды питьевого качества на территориях производственного назначения представлены в таблице 5.1.4.

Суммарные расчётные расходы воды питьевого качества с учётом населения, объектов производственного, общественно-делового, социального назначения представлены в таблице 5.1.5.

Таблица 5.1.2	Расчёт водопотребления населением  на планируемых территориях в городском поселении Хорлово

| Поз. | Наименования вида и назначение застройки. Местоположение | Терри-тория, га | Норма водопотреб-ления, л/сут | I очередь строительства (2022 г.) |  |  | Расчётный срок (2035 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество жителей, тыс. чел. | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сутки | Максимальное суточное водопотребление, тыс. м3/сутки | Количество жителей, тыс. чел. | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сутки | Максимальное суточное водопотребление, тыс. м3/сутки |
|  | Планируемые территории жилого назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка в районе Фосфоритный | 12,4 | 190 | 0,093 | 0,018 | 0,023 | 0,112 | 0,021 | 0,028 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка в д. Ёлкино,2 площадки | 31,7 | 190 | 0,238 | 0,045 | 0,059 | 0,286 | 0,054 | 0,071 |
| 3 | Индивидуальная жилая застройка в д. Ильино,3 площадки | 24,56 | 190 | 0,236 | 0,045 | 0,058 | 0,283 | 0,054 | 0,071 |
| 4 | Индивидуальная жилая застройка в д. Вострянское | 16,3 | 190 | 0,122 | 0,023 | 0,03 | 0,146 | 0,028 | 0,036 |
| 5 | Индивидуальная жилая застройка в д. Перхурово,2 площадки | 24,7 | 190 | 0,185 | 0,035 | 0,046 | 0,222 | 0,042 | 0,055 |
| 6 | Многоквартирная жилая застройка, п. Хорлово, р-н. Фосфоритный | 15,5 | 230 | – | – | – | 1,2 | 0,276 | 0,359 |
|  | Итого |  |  | 0,874 |  | 0,216 | 2,249 |  | 0,620 |

Таблица 5.1.3	Расчёт водопотребления населением в городском поселении Хорлово

| Поз. | Наименования вида и назначение застройки. Местоположение | Терри-тория, га | Норма водопотреб-ления, л/сут | I очередь строительства (2022 г.), включая существующее положение |  |  | Расчётный срок (2035 г.), включая первую очередь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество жителей, тыс. чел | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сутки | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сутки | Количество жителей, тыс. чел. | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сутки | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сутки |
|  | Городское поселение Хорлово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирная застройка | – | 230 | 4,4 | 1,012 | 1,32 | 5,6 | 1,29 | 1,67 |
| 2 | Индивидуальная застройка | – | 190 | 4,3 | 0,817 | 1,06 | 3,4 | 0,646 | 0,84 |
|  | Итого |  |  | 8,7 | – | 2,38 | 9,0 | – | 2,51 |

Таблица 5.1.4	Расчёт водопотребления на планируемых территориях производственного и общественно-делового назначения в городском поселении Хорлово

| Поз. | Наименования вида и назначение застройки. Местоположение | Территория, га | Площадь объектов, тыс. кв. м | Первая очередь строительства (2022 г.) |  | Расчётный срок (2035 г.), включая I очередь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество рабочих мест, тыс. мест | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сутки | Количество рабочих мест, тыс. мест | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сутки |
| 1 | Производственно-складская площадка, западная граница поселения | 51,9 | – | 0,2 | 0,10 | 0,58 | 0,25 |
| 2 | ЗАО «Техноткань», п. Хорлово, реконструкция | 11,5 | – | 0,05 | 0,03 | 0,15 | 0,10 |
| 3 | ЗАО «Кварцит», п. Хорлово (Фосфоритный), реконструкция | 25,0 | – | 0,12 | 0,12 | 0,35 | 0,35 |
|  | Итого |  |  | 0,37 | 0,25 | 1,08 | 0,70 |

Таблица 5.1.5

| Поз. | Наименование потребителей | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сутки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь (2022 г.) | Расчётный срок (2035 г.) |
| 1 | Существующие и планируемые объекты жилого назначения | 2,38 | 2,51 |
| 2 | Существующие и планируемые объекты производственного назначения | 0,80 | 1,13 |
| 3 | Неучтённые расходы, (включающие расходы воды объектами соцкультбыта ~10% от суммарного водопотребления) | 0,30 | 0,36 |
| 4 | Противопожарные нужды | 0,32 | 0,32 |
|  | Всего: | 3,80 | 4,32 |

Источники водоснабжения

Источником водоснабжения городского поселения Хорлово и в дальнейшем остаются артезианские воды.

Для дальнейшего развития системы водоснабжения городского поселения и повышения её надежности необходимо:

– получить лицензию на право пользования недрами;

– обеспечить все источники питьевой воды зонами санитарной охраны первого пояса;

– провести обследование скважин на действующих водозаборных узлах (далее – ВЗУ), расположенных на территории городского поселения Хорлово на предмет возможности их дальнейшей эксплуатации, реконструкции, либо тампонирования и бурения новых скважин;

– провести реконструкцию существующих ВЗУ в городском поселении Хорлово, предусматривающую бурение новых скважин, замену устаревшего насосного оборудования, строительство резервуаров запаса воды и станций водоочистки;

– обеспечить водой питьевого качества существующую застройку, не подключённую к централизованному водоснабжению и новых территорий планируемого размещения объектов капитального строительства;

– провести расчистку существующих пожарных водоёмов на территориях деревень и садовых объединений.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а также Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» для всех действующих источников питьевого водоснабжения необходимо разработать и утвердить проекты зон санитарной охраны (далее – ЗСО) в составе трёх поясов. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В каждом из трёх поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы (для водоводов) устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Увеличение производительности существующих водозаборных узлов и бурение дополнительных скважин должно производиться в соответствии с заключением ФГУП «Геоцентр-Москва» при условии предварительного получения лицензии на право пользования недрами (для вновь пробуренных скважин) и своевременного внесения изменений в действующие лицензии.

Схема водоснабжения

Планируемое хозяйственно-питьевое и производственное водопотребление в городском поселении Хорлово составит 3,80 тыс. куб. м/сутки на первую очередь и 4,32 тыс. куб. м/сутки на расчётный строк (2035 год).

В городском поселении сохраняется и будет развиваться существующая централизованная система водоснабжения в д. Ёлкино, п. Хорлово, д. Перхурово, на территории которых предусматривается реконструкция ВЗУ (с обязательным строительством сооружений водоочистки) и перекладка магистральных водопроводных сетей, в связи с высокой степенью изношенности (протяжённостью 15 км). Планируемые и существующие объекты производственного назначения будут снабжаться водой от существующих ВЗУ.

Водоснабжение существующих (не подключённых к централизованному водоснабжению) и планируемых объектов жилого назначения в п. Хорлово, мкр. Фосфоритный, д. Ёлкино и д. Перхурово предусматривается от ВЗУ в этих населённых пунктах, при их реконструкции и прокладке водопроводных сетей.

Существующие и планируемые объекты жилого назначения в д. Ильино, существующую жилую застройку в д. Новочеркасское предлагается снабжать водой от проектируемых ВЗУ, ориентировочной производительностью до 0,5 тыс. куб. м/сутки.

Размещение новых ВЗУ должно производиться в соответствии с заключениями ФГУП «Геоцентр-Москва» и Роспотребнадзора при условии предварительного получения лицензии на право пользования недрами.

Основные мероприятия по развитию системы водоснабжения

На I очередь строительства предусматривается:

реконструкция четырёх существующих ВЗУ (суммарной производительностью 5,4 тыс. куб. м/сутки) в городском поселении Хорлово, включающая бурение новых скважин и тампонирование старых скважин, строительство станций обезжелезивания и РЧВ, замену насосного оборудования с установкой частотных преобразователей;

строительство магистральных сетей для снабжения водой объектов первой очереди диаметром 100 -150 мм и протяжённостью 14 км в городском поселении Хорлово;

перекладка магистральных водопроводных диаметром 100 – 150 мм ориентировочной протяжённостью 7,9 км в п. Хорлово и мкр. Фосфоритный;

строительство ВЗУ в д. Ильино ориентировочной производительностью до 0,5 тыс. куб. м/сутки для объектов жилого назначения.

На расчётный срок строительства предлагается:

строительство ВЗУ в д. Новочеркасское ориентировочной производительностью до 0,3 тыс. куб. м/сутки;

реконструкция водопроводных сетей диаметром 100 мм в д. Елино (6,5 км), д. Перхурово (0,6 км);

провести работы по установке узлов учёта воды в жилом фонде и на всех предприятиях, потребляющих воду питьевого качества;

строительство магистральных сетей для снабжения водой существующих потребителей диаметром 100 -150 мм и протяжённостью 5,5 км в городском поселении Хорлово.

Водоотведение

Существующее положение

Водоотведение рассматриваемой территории городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области осуществляется на межрайонные очистные сооружения г. Воскресенска ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», мощностью 120,0 тыс. м3/сут.

Централизованной системой водоотведения обеспечена многоквартирная застройка и объекты коммунально-бытового назначения также частично частные жилые дома в п. Хорлово и мкр. Фосфоритный. Остальные жилые дома оборудованы септиками и выгребными ямами. Сточные воды от застройки через сети и коллекторы диаметром 100-150-200-250 мм и диаметром 300-500 мм собираются на местные канализационные насосные станции (КНС), откуда перекачиваются в коллектор Егорьевск - Воскресенск диаметром 900 мм, проходящий в границах поселения, который транспортирует стоки от городского поселения Егорьевск на межрайонные очистные сооружения в г. Воскресенске.

Водоотведение по городскому поселению составляет 2,4 тыс. куб. м/сутки, в том числе от населения – 2,2 тыс. куб. м/сутки, от предприятий – 0,2 тыс. куб. м/сутки.

На балансе эксплуатирующих организаций в городском поселении Хорлово  состоят:

- 5 канализационных насосных станций (КНС);

- самотечно-напорные сети водоотведения, имеющие общую протяжённость около 29,53 км.

Так же на территории городского поселения Хорлово имеются локальные очистные сооружения малой производительности, находящиеся в собственности застройщиков, которые используются только для собственных нужд и расширению не подлежат. Информация о локальных очистных сооружениях отсутствует. Состояние существующих сетей аварийное, им необходима реконструкция. Имеющиеся сведения об инженерных коммуникациях и сооружениях водоотведения муниципальной принадлежности приведены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1

| Наименование сооружения | Место расположения | Производи-тельность, м3/час | Марка оборудования | Принадлеж- ность | Эксплуати- рующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС-1 | Хорлово, ул.Октябрьская, 8 | 200 115 | СМ 150-125-315/4 ФГ 115/38 | Муниципаль-ная | ЗАО «АКВАСТОК». |
| КНС-2 | п.Хорлово, ул.Советская, 69б | 114 114 | ФГ 144/46; ФГ 144/46 | Муниципаль-ная | ЗАО «АКВАСТОК». |
| КНС-3 | п. Хорлово | 96 | PEDROLLO | Муниципаль-ная | ЗАО «АКВАСТОК». |
| КНС-4 | п.Хорлово, ул.Советская, 108б | 115 | ФГ 115/38 | Муниципаль-ная | ЗАО «АКВАСТОК». |
| КНС-5 | п.Хорлово, ул.Зайцева, 1а | 450 410 | 2СМ 200-150-500/4; СД 450,56 | Муниципаль-ная | ЗАО «АКВАСТОК». |

Выводы:

– на территории городского поселения очистка сточных вод не производится, все стоки транспортируются на очистные сооружения городского поселения Воскресенск;

– в настоящее время централизованная система водоотведения городского поселения Хорлово имеет довольно низкую степень надёжности, т.к. требуется срочная реконструкция существующих сетей водоотведения и КНС;

– значительная часть существующей жилой застройки не охвачена централизованной системой водоотведения.

Проектное предложение

Расчётное водоотведение согласно СП 32.13330 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принято равным водопотреблению без учёта расходов воды на пожаротушение.

Коэффициент суточной неравномерности принят равным:

Ксут..max = 1,3

Расчётные расходы стоков от планируемых объектов капитального строительства производственного назначения определены ориентировочно и должны уточняться на последующих стадиях проектирования.

Результаты расчётов водоотведения для городского поселения Хорлово представлены в таблицах 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4.

Результаты суммарного расчёта расходов сточных вод от населения и промпредприятий городского поселения Хорлово приведены в таблице 5.2.5.

Таблица 5.2.2	Расчёт водоотведения  на планируемых территориях в городском поселении Хорлово

| Поз. | Наименования вида и назначение застройки. Местоположение | Терри-тория, га | Норма водоотведения, л/сут | I очередь строительства (2022 г.) |  |  | Расчётный срок (2035 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество жителей, тыс. чел. | Среднесуточное водоотведение, тыс. м3/сутки | Максимальное водоотведение, тыс. м3/сутки | Количество жителей, тыс. чел. | Среднесуточное водоотведение, тыс. м3/сутки | Максимальное водоотведение, тыс. м3/сутки |
|  | Планируемые территории жилого назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка в районе Фосфоритный | 12,4 | 190 | 0,093 | 0,018 | 0,023 | 0,112 | 0,021 | 0,028 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка в д. Ёлкино, 2 площадки | 31,7 | 190 | 0,238 | 0,045 | 0,059 | 0,286 | 0,054 | 0,071 |
| 3 | Индивидуальная жилая застройка в д. Ильино, 3 площадки | 24,56 | 190 | 0,236 | 0,045 | 0,058 | 0,283 | 0,054 | 0,071 |
| 4 | Индивидуальная жилая застройка в д. Вострянское | 16,3 | 190 | 0,122 | 0,023 | 0,03 | 0,146 | 0,028 | 0,036 |
| 5 | Индивидуальная жилая застройка в д. Перхурово, 2 площадки | 24,7 | 190 | 0,185 | 0,035 | 0,046 | 0,222 | 0,042 | 0,055 |
| 6 | Многоквартирная жилая застройка, п. Хорлово, р-н. Фосфоритный | 15,5 | 230 | – | – | – | 1,2 | 0,276 | 0,359 |
|  | Итого |  |  | 0,874 |  | 0,216 | 2,249 |  | 0,620 |

Таблица 5.2.3	Расчёт водоотведения в городском поселении Хорлово

| Поз. | Наименования вида и назначение застройки. Местоположение | Терри-тория, га | Норма водоотведения, л/сут | I очередь строительства (2022 г.), включая существующее положение |  |  | Расчётный срок (2035 г.), включая I очередь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество жителей, тыс. чел | Среднесуточное водоотведение, тыс. м3/сутки | Максимальное водоотведение, тыс. м3/сутки | Количество жителей, тыс. чел. | Среднесуточное водоотведение, тыс. м3/сутки | Максимальное водоотведение, тыс. м3/сутки |
| 1 | Многоквартирная застройка | – | 230 | 4,4 | 1,012 | 1,32 | 5,6 | 1,29 | 1,67 |
| 2 | Индивидуальная застройка | – | 190 | 4,3 | 0,817 | 1,06 | 3,4 | 0,646 | 0,84 |
|  | Итого |  |  | 8,7 | – | 2,38 | 9,0 | – | 2,51 |

Таблица 5.2.4	Расчёт водоотведения на планируемых территориях производственного назначения в городском поселении Хорлово

| Поз. | Наименования вида и назначение застройки. Местоположение | Территория, га | Площадь объектов, тыс. кв. м | I очередь строительства (2022 г.) |  | Расчётный срок (2035 г.), включая I очередь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество рабочих мест, тыс. мест | Максимальное водоотведение, тыс. м3/сутки | Количество рабочих мест, тыс. мест | Максимальное водоотведение, тыс. м3/сутки |
| 1 | Производственно-складская площадка, западная граница поселения | 51,9 | – | 0,2 | 0,10 | 0,58 | 0,25 |
| 2 | ЗАО «Техноткань», п. Хорлово, реконструкция | 11,5 | – | 0,05 | 0,03 | 0,15 | 0,10 |
| 3 | ЗАО «Кварцит», п. Хорлово (Фосфоритный), реконструкция | 25,0 | – | 0,12 | 0,12 | 0,35 | 0,35 |
|  | Итого |  |  | 0,37 | 0,25 | 1,08 | 0,70 |

Таблица 5.2.5

| Поз. | Наименование потребителей | Максимальное водоотведение, тыс. м3/сутки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь (2022 г.) | Расчётный срок (2035 г.) |
| 1 | Существующие и планируемые объекты жилого назначения | 2,38 | 2,51 |
| 2 | Существующие и планируемые объекты производственного назначения | 0,80 | 1,13 |
| 3 | Неучтённые расходы, (включающие расходы воды объектами соцкультбыта ~10% от суммарного водопотребления) | 0,30 | 0,36 |
|  | Всего: | 3,48 | 4,0 |

Схема водоотведения

Схема водоотведения в городском поселении Хорлово представлена двумя самостоятельными централизованными системами (в п. Хорлово и мкр. Фосфоритный), включающими напорно-самотечные коллекторы и пять канализационных насосных станций (КНС).

Планируемое размещение объектов различного назначения предполагает дальнейшее развитие в городском поселении систем водоотведения, заключающееся не только в реконструкции уже существующих канализационных сетей и сооружений (КНС), но и в строительстве новых сетей, насосных станций и очистных сооружений в д. Новочеркасское.

В генеральном плане предусматривается размещение на планируемых территориях жилого назначения (п. Хорлово, мкр. Фосфоритный, д. Ёлкино, д. Ильино, д. д. Перхурово, д. Вострянское) сетей и сооружений водоотведения, а в д. Новочеркасское – размещение современных модульных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков.

Водоотведение на территориях садоводческих объединений граждан предусмотрено на индивидуальные очистные сооружения малой производительности (септики).

Мероприятия, планируемые в системе водоотведения

На первую очередь (2022 год.) предусматривается:

реконструкция существующих самотечно-напорных сетей водоотведения, находящихся в аварийном состоянии, на территории мкр. «Фосфоритный» (5,1 км);

реконструкция канализационной насосной станции в п. Хорлово (мкр. «Фосфоритный») с увеличением производительности до 1,0 тыс. куб. м/сутки;

строительство магистральных сетей водоотведения протяжённостью около 6,0 км и КНС с производительностью 0,1 тыс. куб. м/сутки в д. Ёлкино.

На расчётный срок (2035 год) предусматривается:

реконструкция существующих напорно-самотечных сетей водоотведения в п. Хорлово (5,5 км);

реконструкция существующих четырёх канализационных насосных станций суммарной производительностью 1,3 тыс. куб. м/сутки с заменой насосного оборудования и установкой частотных преобразователей в п. Хорлово;

строительство модульных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков производительностью до 0,3 тыс. тыс. куб. м/сутки в д. Новочеркасское;

строительство магистральных сетей водоотведения протяжённостью около 4,0 км (в д. Новочеркасское, д. Ёлкино, д. Шильково).

Инженерная подготовка территории

Существующее положение

Большая часть территории имеет среднюю степень устойчивости геологической среды к инженерно-хозяйственному воздействию (инженерно-геологические процессы не носят катастрофического характера: овражная эрозия, заболачивание, пучение грунтов и др.). Главные факторы, определяющие устойчивость геологической среды среднечетвертичных - современных надпойменных и пойменных заболоченных террас: песчаный состав аллювиальных отложений; грунтовые воды залегают на глубине 0,1-3,0 м; заболоченность и слабая дренированность территории.

Возможные антропогенные процессы и явления при освоении территории: подтопление городских территорий; заболачивание земель; изменение агрессивности грунтовых вод; изменение физико-механических свойств пород при мелиорации земель; суффозия вдоль трасс подземных коммуникаций. Лучше всего использовать эту территорию для сельскохозяйственных целей при проведении соответствующих мелиоративных работ; при городском и дорожном строительстве необходима инженерная защита территории от подтопления.

Отвод поверхностного стока с рассматриваемой территории осуществляется по рельефу местности, по кюветам вдоль дорог и водоотводным канавам в ближайшие овраги и водотоки без предварительной очистки.

Сеть дождевой канализации и очистные сооружения поверхностного стока на рассматриваемой территории отсутствуют, что приводит к ухудшению экологического состояния водных объектов городского поселения Хорлово.

Инженерная подготовка территории включает решение целого комплекса задач, намечаемых к выполнению после проведения (на конкретной застраиваемой территории) инженерно-геологических, инженерно-геодезических, инженерно-экологических и других изысканий. Обобщённый перечень необходимых мероприятий включает:

организацию рельефа (вертикальную планировку);

организацию поверхностного стока;

защиту территории от подтопления и заболачивания.

Проектное предложение

Организация рельефа

Работы по организации рельефа должны обеспечить допустимые для движения транспорта и пешеходов уклоны, а также отвод поверхностных вод при рациональном балансе земляных работ.

При проведении вертикальной планировки, учитывая гидрогеологические условия территории, необходимо избегать образования бессточных участков и предусматривать подсыпку заболоченных и пониженных территорий.

Организация поверхностного стока

Отсутствие системы дождевой канализации и очистных сооружений поверхностного стока  фактор, определяющий одну из экологических проблем городского поселения. Другой, не менее важной экологической проблемой, является санитарное состояние рек на территории городского поселения.

Для решения проблемы улучшения экологического состояния водотоков приобретает особое значение необходимость разработки мероприятий по защите рек от загрязнения поверхностными стоками по бассейновому принципу.

В генеральном плане территория городского поселения Хорлово условно разделена на семь бассейнов с очистными сооружениями поверхностного стока в каждом из них.

Отведение поверхностного стока с территорий со среднеэтажной жилой застройкой, а также территорий, отводимых под строительство индивидуальной жилой застройки с повышенным уровнем благоустройства, предлагается осуществлять системой дождевой канализации закрытого типа.

Поверхностный водоотвод с территорий дачной жилой застройки, садоводческих товариществ, населённых пунктов, рекреационных учреждений отдыха предусматривается осуществлять системами дождевой канализации открытого и, частично, закрытого типа.

Расчётные расходы поверхностного стока, направляемого на очистку, определяются в соответствии с «Рекомендациями по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» ФГУП «НИИ ВОДГЕО» с учётом типа существующей или планируемой застроек.

В проекте используются очистные сооружения поверхностного стока с механическим методом очистки и блоком доочистки. Эффективность очистки поверхностного стока на сооружениях такого типа составляет 80 - 90%  по взвешенным веществам, 80  85 %  по нефтепродуктам и 50 %  по БПК20 (биологическому поглащению кислорода).

Установка кассетных фильтров увеличивает эффект осветления еще на 75 – 90 % и доводит концентрацию загрязнений на выходе до нормативных.

Ориентировочные расчётные расходы поверхностного стока и потребное количество очистных сооружений в городском поселении Хорлово приведены в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1.

| Местоположение очистных сооружений на плане | Водосборная площадь, (ориентировочно) га |  | Расход поверхностных стоков, поступающих на очистку от расчётного дождя, тыс. куб м |  | Метод очистки стоков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2035 г. | 2022 год | 2035г. |  |
| ЛОС-1, п. Хорлово, мкр. «Фосфоритный» | 134 | – | 5,36 | – | Механический с доочисткой |
| ЛОС-2, д. Новочеркасское | – | 50 | – | 2,0 | Механический с доочисткой |
| ЛОС-3, д. Ёлкино | 126,3 | – | 5,05 | – | Механический с доочисткой |
| ЛОС-4, д. Ёлкино | 22,0 | – | 0,9 | – | Механический с доочисткой |
| ЛОС-5, д. Ильино | 109 | – | 4,4 | – | Механический с доочисткой |
| ЛОС-6, п. Хорлово | – | 296 |  | 11,8 | Механический с доочисткой |
| ЛОС-7, п. Перхурово | – | 88,3 | – | 3,5 | Механический с доочисткой |
| Итого |  |  | 15,7 | 17,3 |  |

Размещение очистных сооружений поверхностного стока в генеральном плане указано ориентировочно и будет уточняться и детально прорабатываться (с учётом рекомендаций и заключений территориальных органов Роспотребнадзора) на следующих стадиях проектирования.

Защита от подтопления и заболачивания

Процесс подтопления территории является одним из опасных геологических процессов, оказывающих отрицательное влияние на:

изменение физико-химических свойств грунтов в основании инженерных сооружений и их агрессивность;

устойчивость и прочность подземных сооружений при изменении гидростатического давления грунтовых вод;

надёжность конструкций зданий и сооружений, в том числе возводимых на подрабатываемых территориях;

надёжность функционирования инженерных коммуникаций, сооружений и оборудования вследствие проникновения воды в подземные помещения;

проявление суффозии и эрозии;

санитарно-гигиеническое состояние территории;

условия хранения продовольственных и непродовольственных товаров в подвальных и подземных складах.

Мероприятия по защите от подтопления включают:

строительство очистных сооружений поверхностного стока, организацию поверхностного стока с опережающим строительством главных коллекторов в планировочных районах с последующим развитием внутриквартальной сети;

устройство сопутствующего дренажа по трассам новых и реконструируемых водонесущих коммуникаций;

устройство дренажей мелкого заложения на дорогах, где не обеспечена норма превышения низа дорожной одежды над горизонтом высоких вод;

повышение планировочных отметок территорий, осложнённых ложбинами и заболоченностью;

устройство дренажей для защиты от подтопления подвалов и технических подполий зданий;

организация новых водоёмов на заболоченный территориях в сочетании с подсыпкой низких мест даст возможность понизить уровень грунтовых вод на прилегающих территориях.

озеленение территории;

расчистка русел рек, для свободного тока воды.

Теплоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение городского поселения Хорлово осуществляется, как централизовано, так и децентрализовано от отопительных, производственно-отопительных и индивидуальных источников теплоснабжения. Многоквартирная жилая застройка и здания социально-культурного, коммунально-бытового обслуживания населения обеспечиваются, в основном, теплоснабжением от котельных эксплуатируемых ЗАО «Воскресенские тепловые сети» (ЗАО «ВТС»). В городском поселении Хорлово находится 5 отопительных котельных, из которых в аренде ЗАО «ВТС» находятся 4: котельная ХХЗ, Интернатская, Бани и Школьная. Централизованное теплоснабжение потребителей посёлка осуществляется тремя источниками тепловой энергии, объединёнными в общую тепловую сеть. Котельные «Интернатская» и «ХХЗ» работают круглогодично, так как предназначены для нужд отопления и ГВС. Котельная «Воскресенск-Техноткань» работает только на нужды системы отопления. Данные по котельной отсутствуют. Подключённая нагрузка от собственных котельных 10,75 Гкал/час.

К котельным городского поселения Хорлово подключено 136 зданий.

Системы теплоснабжения закрытые. Температурный график тепловых сетей 95-оС. Котельные находятся в муниципальной собственности.

Индивидуальная жилая застройка обеспечивается теплом от индивидуальных источников тепла, топливом для которых служит природный газ, уголь, дрова и жидкое топливо.

Тепловые сети общей протяжённостью 33,5 км в 2-х трубном исчислении проложены как надземно, так и подземно в непроходных каналах и бесканально. Условный диаметр трубопроводов тепловых сетей от 300 до 40 мм. Тепловая изоляция, в основном, из минеральной ваты. В последние годы прокладываются трубопроводы в пенополиуретановой изоляции (ППУ).

Тепловые сети имеют высокую степень износа.

Таблица 5.4.1.	Перечень отопительных котельных городского поселения Хорлово

| Наименование и адрес котельной | Кол-во и марка котлов | Производи-тельность Гкал/час | Топливо | Схема теплоснаб-жения | Темпера-турный график тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Воскресенские тепловые сети» 1. Котельная Интернатская п. Хорлово, ул. Интернатская 5а | ТВГ-4р - 1 котёл КВ-ГМ-4,65-115н 2 котла | 11,8 | газ | закрытая | 95-70оС |
| 2. Котельная ХХЗ п. Хорлово, ул. Советская 108 | ДКВР-2,5/13 2 котла | 2,36 | газ | закрытая | 95-70оС |
| 3. Котельная Школьная п. Хорлово, мкр. Фосфоритный ул. Школьная 26 | ТГ 3/95 -4 котла | 7,8 | газ | закрытая | 95-70оС |
| 4. Котельная Бани п. Хорлово, мкр. Фосфоритный ул. Зайцева 16 | ММЗ-0,8 -2 котла | 1,0 | газ | закрытая | 95-70оС |

Выводы:

Состояние котельного оборудования, в основном, удовлетворительное, в то время как тепловые сети имеют большой процент износа.

Проектные предложения

Общие климатические характеристики

Средняя продолжительность

отопительного периода:                                               212 суток

расчётная температура для отопления:                       -27оС

средняя температура отопительного периода:           -3,60оС

Градусосутки отопительного периода:

Дaz=(tint-tht)·Zht: 0С•сут.

Где tint- расчётная температура внутреннего воздуха зданий, оС;

tht – средняя температура наружного воздуха в течении отопительного периода, оС;

Zht – продолжительность отопительного периода, сутки.

Даz= (18+3,6)·212=4579,2 • оС сут.

Решения по теплоснабжению разработаны на основании архитектурно-планировочной части генплана городского поселения Хорлово и экономического раздела проекта.

Проектом предусматривается обеспечение теплоснабжением планируемой застройки городского поселения Хорлово представленной многоквартирной и индивидуальной жилой застройкой, объектами социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

Площадь жилого фонда на период до 2022 г. возрастает с 216,75 тысяч квадратных метров до 268,75, а на расчётный срок (2035 г) до 367,85 тысяч квадратных метров, при этом численность планируемого населения возрастает с 8,55 тысячи человек до 8,7 и 9,0 тысячи человек соответственно.

Реализация программы жилищного строительства будет осуществляться преимущественно за счет нового строительства на свободных территориях. Также планируется строительство объектов капитального строительства социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

Тепловая нагрузка на жилой фонд определена по укрупненным показателям в соответствии с ТСН 30-303-2000 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений», - для объектов социально-бытового назначения в соответствии с "Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий" (издание  4-е) ГУП Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова и по аналогичным проектам.

Расчетные данные по потребителям приведены в таблице 5.4.2.1 с коэффициентом

К =1,1, учитывающим собственные нужды и неучтенных потребителей.

Для расчётного срока (2035 г) определены следующие показатели по городскому поселению Хорлово:

- население – 9,0 тыс. чел.;

- общая площадь жилого фонда – 367,85 тыс. м2;

- расход тепловой энергии составит 66,890 МВт (57,664 Гкал/час).

В том числе:

- жилая застройка квартирного типа – 26,189 МВт (22,577 Гкал/час);

- индивидуальная застройка – 29,919 МВт (25,792 Гкал/час);

-учреждения социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания – 10,782 МВт (9,295 Гкал/час).

Годовое потребление тепла по городскому поселению Хорлово составит, ориентировочно, - 571058,7 ГДж (136388,5 Гкал).

Для первой очереди (2022 г) показатели по городскому поселению Хорлово:

- население – 8,7 тыс.чел.;

- общая площадь жилого фонда – 268,75 тыс. м2;

- расход тепловой энергии составит 53,789 МВт (46,370 Гкал/час).

В том числе:

- жилая застройка квартирного типа – 21,408 МВт (18,455 Гкал/час);

- индивидуальная застройка – 21,599 МВт (18,620 Гкал/час);

-учреждения социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания – 10,782 МВт (9,295 Гкал/час).

Годовое потребление тепла по городскому поселению Хорлово составит, ориентировочно, - 459211,8 ГДж (109675,6 Гкал).

Для обеспечения теплоснабжением городского поселения Хорлово предполагается дальнейшее развитие сложившейся системы централизованного теплоснабжения, основным теплоисточником которой остаются котельные эксплуатируемые ЗАО «Воскресенские тепловые сети»  и тепловые сети, работающие по температурному графику 95–70оС. В местах планируемых объектов общественно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения удалённых от основных отопительных котельных предусматривается размещение модульных котельных и автономных источников теплоснабжения (далее – АИТ). Основное топливо котельных – как природный газ, так и другие виды топлива.

Централизованным теплоснабжением на расчётный срок предусматривается обеспечить новую и сохраняемую жилую застройку квартирного типа, учреждений социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания, а также здания общественно-делового, коммунально-складского и прочего назначения. Основным топливом проектируемых отопительных котельных является природный газ.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки – от индивидуальных отопительных агрегатов, работающих преимущественно на природном газе.

Температурный график тепловых сетей от новых водогрейных котельных предполагается 110-70оС. Теплоноситель – вода. Тепловые сети в районах новой застройки, преимущественно, двухтрубные с установкой индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) для приготовления горячей воды у потребителей.

Первая очередь (2022 г.).

Расход тепловой энергии по сельскому поселению Фединское составит 53,789 МВт (46,370 Гкал/час.. Увеличение расхода тепла по отношению к существующему расходу (расчётному) составит, ориентировочно, 10,737 Гкал/час, в основном за счёт индивидуальной жилой застройки (7,5 Гкал/час), а также объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения (3,4 Гкал/час). Теплоснабжение объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения и прочего назначения осуществляется как от существующих источников теплоснабжения в так и от АИТ, работающих в основном на природном газе.

Теплоснабжение жилой застройки квартирного типа осуществляется от существующих источников теплоснабжения.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки – от индивидуальных отопительных агрегатов, работающих как на природном газе, так и на других видах топлива. Планируется реконструкция существующих котельных с увеличением тепловой мощности реконструируемых и консервацией нерентабельных. Для жилой застройки квартирного типа возможно использование поквартирных систем теплоснабжения от индивидуальных источников тепла.

Ориентировочная протяжённость реконструируемых и новых тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) составит 8,9 км.

После утверждения генерального плана городского поселения Хорлово, в соответствии с пунктом 23 статьи 1 Федерального закона №190-ФЗ от 29 декабря 2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», а также с Федеральным законом от 27 июля 2001 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», должна быть откорректирована программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселенияХорлово, в составе которой необходимо актуализировать разработанную схему теплоснабжения городского поселения.

На расчётный срок (2035 г.) предполагаемое увеличение тепловых нагрузок по отношению к первой очереди составит 13,1 МВт, в основном за счет индивидуальной (7,2 Гкал/час) и квартирного типа(4,1 Гкал/час)  жилой застройки.

Теплоснабжение новой индивидуальной жилой застройки обеспечивается от индивидуальных отопительных агрегатов, работающих преимущественно на природном газе.

Теплоснабжение многоквартирной жилой застройки осуществляется от существующих тепловых сетей.

Ориентировочная протяжённость реконструируемых и новых тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) составит 12,6 км.

Нормируемое минимальное расстояние (в свету) от тепловых сетей при подземной прокладке до фундаментов зданий и сооружений составляет:

от наружной стенки канала – 2 м;

при бесканальной прокладке – 5 м.

Основными направлениями развития системы теплоснабжения городского поселения Хорлово на расчётный срок будут являться:

- сохранение и развитие системы централизованного теплоснабжения с дополнением локальными теплоисточниками;

- модернизация действующих котельных с установкой высокопроизводительного котельного оборудования и насосных агрегатов;

- строительство новых распределительных тепловых сетей;

- реконструкция теплосетей с применением более эффективной теплоизоляции (пенополиуретановой и пенополимерной, позволяющей длительную эксплуатацию при температурах более 1300С и более устойчивую к старению);

- применение в обратных магистралях систем теплоснабжения и трубопроводах горячего водоснабжения пластмассовых трубопроводов с целью повышения их коррозионной стойкости;

- внедрение индивидуальных тепловых пунктов (ИТП);

- установка теплоисточников у потребителей тепла;

- организация дежурных режимов отопления для общественных зданий;

- повышение энергоэффективности существующих зданий и сооружений при проведении капитальных ремонтов и модернизации зданий;

- внедрение частотного регулирования на насосах, дымососах и дутьевых вентиляторов в котельных и ЦТП.

Таблица 5.4.2.	Расчётные тепловые нагрузки городского поселения Хорлово

| Местоположение и виды застройки | Современное состояние |  |  | Расчётный срок (2035 год) |  |  |  |  | В том числе первая очередь (2022 год.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общая площадь жилого фонда (производст-венная), тыс. м2 | население (рабочих мест), тыс. чел. | расход тепла, МВт | общая площадь жилого фонда (производ-ственная), тыс. м2 | население (рабочих мест), тыс. чел | тепловые потоки, МВт |  |  | общая площадь жилого фонда (производ-ственная), тыс. м2 | население (рабочих мест), тыс. чел | расход тепла, МВт |
|  |  |  |  |  |  | на отопление и вентиляцию | на ГВС | всего |  |  |  |
| ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка | 151,0 | 5,96 | 19,607 | 149,7 | 4,5 | 14,106 | 4,060 | 18,166 | 151,0 | 5,8 | 19,462 |
| Индивидуальная жилая застройка | 65,75 | 2,59 | 11,720 | 65,55 | 1,377 | 9,354 | 1,242 | 10,596 | 65,65 | 2,026 | 11,196 |
| Многоквартирная жилая застройка | – | – | – | 48,4 | 1,2 | 4,560 | 1,082 | 5,642 | – | – | – |
| Индивидуальная жилая застройка п. Хорлово | – | – | – | 11,2 | 0,205 | 1,598 | 0,185 | 1,783 | 5,6 | 0,093 | 0,883 |
| Индивидуальная жилая застройка д. Ёлкино | – | – | – | 28,3 | 0,524 | 4,038 | 0,473 | 4,511 | 14,15 | 0,238 | 2,446 |
| Индивидуальная жилая застройка д. Ёлкино | – | – | – | 28,4 | 0,519 | 4,052 | 0,468 | 4,520 | 14,2 | 0,236 | 2,239 |
| Индивидуальная жилая застройка д. Вострянское | – | – | – | 14,3 | 0,268 | 2,040 | 0,242 | 2,282 | 7,15 | 0,122 | 1,130 |
| Индивидуальная жилая застройка д. Перхурово | – | – | – | 22,0 | 0,407 | 3,140 | 0,367 | 3,507 | 11,0 | 0,185 | 1,736 |
| Итого по жилой застройке | 216,75 | 8,55 | 31,327 | 367,85 | 9,00 | 42,888 | 8,119 | 51,007 | 268,75 | 8,7 | 39,097 |
| В том числе: многоквартирная жилая застройка, | 151,0 | 5,96 | 19,607 | 198,1 | 5,7 | 18,666 | 5,142 | 23,808 | 151,0 | 5,8 | 19,462 |
| индивидуальная жилая застройка | 65,75 | 2,59 | 11,720 | 169,75 | 3,3 | 24,222 | 2,977 | 27,199 | 117,75 | 2,9 | 19,635 |
| Учреждения социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | – | 455 мест | 0,806 | – | 556 мест | 0,539 | 0,446 | 0,985 | – | 556 мест | 0,985 |
| Общеобразовательные школы | – | 1292 мест | 1,574 | – | 1292 мест | 1,250 | 0,324 | 1,574 | – | 1292 мест | 1,574 |
| Организации дополнительного образования детей | – | 781 мест | 1,072 | – | 781 мест | 0,984 | 0,088 | 1,072 | – | 781 мест | 1,072 |
| Итого | – | – | 3,452 | – | – | 2,773 | 0,858 | 3,631 | – | – | 3,631 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Больница | – | 25 коек | 0,098 | – | 102 коек | 0,222 | 0,176 | 0,398 | – | 102 коек | 0,398 |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть | – | 250 пос. /см. | 0,452 | – | 250 2993 пос. /см. | 0,358 | 0,094 | 0,452 | – | 250 пос. /см. | 0,452 |
| Итого | – | – | 0,550 | – | – | 0,580 | 0,270 | 0,850 | – | – | 0,850 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Культурно-досуговые центры | – | 788 мест | 0,666 | – | 788 мест | 0,492 | 0,174 | 0,666 | – | 788 мест | 0,666 |
| Библиотеки | – | 44,8 тыс. томов | 0,134 | – | 44,8 тыс. томов | 0,133 | 0,001 | 0,134 | – | 44,8 тыс. томов | 0,134 |
| Итого | – | – | 0,800 | – | – | 0,625 | 0,175 | 0,800 | – | – | 0,800 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы | 0,78 тыс. м2 площади зала | – | 0,344 | 2,99 тыс. м2 площади зала | – | 0,803 | 0,517 | 1,320 | 2,99 тыс. м2 площади зала | – | 1,320 |
| Бассейны | – | – | – | 641 м2 зеркала воды | – | 0,267 | 0,505 | 0,772 | 641 м2 зеркала воды | – | 0,772 |
| Итого | – | – | 0,344 | – | – | 1,070 | 1,022 | 2,092 | – | – | 2,092 |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия торговли | 2,9 тыс. м2 торговой площади | – | 0,339 | 10,06 тыс. м2 торговой площади | – | 0,968 | 0,208 | 1,176 | 10,06 тыс. м2 торговой площади | – | 1,176 |
| Предприятия общественного питания | – | 30 мест | 0,052 | – | 312 мест | 0,298 | 0,242 | 0,540 | – | 312 мест | 0,540 |
| Итого | – | – | 0,391 | – | – | 1,266 | 0,450 | 1,716 | – | – | 1,716 |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания | - | 116 раб. мест | 0,713 | - | 116 1503 раб. мест | 0,597 | 0,116 | 0,713 | - | 116 раб. мест | 0,713 |
| Итого | – | – | 0,713 | – | – | 0,597 | 0,116 | 0,713 | – | – | 0,713 |
| Итого по поселению | – | – | 6,250 | – | – | 6,911 | 2,891 | 9,802 | – | – | 9,802 |
| Всего по разделам | – | – | 37,577 | – | – | 49,799 | 11,010 | 60,809 | – | – | 48,899 |
| Всего с коэффициентом к=1,1 учитывающим собственные нужды и неучтенных потребителей: | – | – | 41,335 | – | – | 54,779 | 12,111 | 66,890 | – | – | 53,789 |
| Гкал/час | – | – | 35,633 | – | – | 47,223 | 10,441 | 57,664 | – | – | 46,370 |

Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время на рассматриваемой территории городского поселения Хорлово Воскресенского района Московской области находятся объекты системы внешнего газоснабжения Московского региона, относящиеся к системе магистральных газопроводов:

- 2-е нитки Кольцевого газопровода Московской области (КГМО) - участок «КС Ногинск – КС Воскресенск»: КГМО-1 Ду1200 мм и КГМО-2 Ду1000 мм.

Новая нитка КГМО-1 Ду1200 мм была введена в эксплуатацию в сентябре 2010 г. взамен ранее действующего газопровода Ду800 мм. Реконструкция КГМО-1 была выполнена в рамках реализации Комплексной программы реконструкции и технического перевооружения объектов транспорта газа и ПХГ на период 2011-2015 гг., разработанной ОАО «Газпром».

- газопровод Ду400 мм, проложенный от КГМО к ГРС «Фосфоритная»;

- газопроводы Ду200 мм и Ду150 мм, проложенные от КГМО к ГРС «Воскресенская»;

- газораспределительная станция (ГРС) «Фосфоритная», расположенная в районе мкр.Фосфоритный.

- ГРС «Воскресенская», расположенная на территории Виноградовского лесхоза (квартал 59).

Длина магистрального газопровода составляет 10,46 км, газопровода в населенных пунктах городского поселения Хорлово – 26,15 км. Для указанных газопроводов и ГРС действующими нормативными документами установлены минимально-допустимые расстояния, которые необходимо соблюдать при размещении объектов.

Согласно СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» (п.3.16, табл.4) от магистральных газопроводов должны быть выдержаны расстояния (минимально допустимые расстояния):

- 300 м в обе стороны от оси газопровода Ду1200мм;

- 250 м в обе стороны от оси газопровода Ду1000мм;

- 150 м в обе стороны от оси газопровода Ду400мм – подводящего газопровода на ГРС «Фосфоритная»;

- 100 м в обе стороны от оси газопровода Ду≤300мм – подводящих газопроводов на ГРС «Воскресенская»;

- 175 м от ограждения ГРС «Фосфоритная»;

- 150 м от ограждения ГРС «Воскресенская».

Расстояния, указанные в СНиП 2.05.06-85*, принимаются от проектной черты населенного пункта на расчетный срок 20-25 лет, т.е. магистральные газопроводы должны проходить вне границ населенных пунктов.

Расстояния от магистральных газопроводов до отдельно стоящих, т.е. не входящих в границу населенного пункта объектов (садоводческие товарищества, дачные поселки, отдельно стоящие объекты) следует принимать согласно (п.3.16, табл.4) указанного нормативного документа. Расстояния до объектов, отсутствующих в данной таблице, следует принимать по согласованию с соответствующими органами Государственного надзора и заинтересованными организациями.

В соответствии со ст.11 Федерального закона «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации» №69-ФЗ от 31.03.1999 и Постановлением Главы Администрации Московской области от 11.07.1995 г. №134-ПГ «О состоянии и мерах по обеспечению безопасности эксплуатации продуктопроводов и газопроводов на территории Московской области» (п.2.3) отвод земельных участков в охранных зонах трубопроводов и зонах минимально безопасных расстояний осуществляется только по письменному согласованию с эксплуатационными организациями трубопроводного транспорта.

Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения.

Объекты системы МГ принадлежат ОАО «Газпром» и эксплуатируются его дочерним предприятием ОАО «Газпром Трансгаз Москва».

Основным источником газоснабжения территории городского поселения Хорлово является ГРС «Фосфоритная». На ГРС давление газа снижается до высокого Р=1,2МПа и среднего Р=0,3МПа. От ГРС «Фосфоритная» в направлении к р.п.Хорлово и далее вдоль северной границы поселения в направлении к ГП Воскресенск и СП Ашитковское проложен газопровод высокого давления 1 категории Р=1,2МПа Ду530-350мм, являющийся основным распределительным газопроводом ГП Хорлово. Этот газопровод соединен с газопроводом Р=1,2МПа Ду500мм, проложенным через ГП Воскресенск от ГРС «Новлянское». За счет 2-х независимых источников газоснабжения – ГРС на магистральных газопроводах – обеспечивается надежность газоснабжения потребителей, находящихся в зоне действия данного газопровода.

Подача газа непосредственно в мкр.Фосфоритный осуществляется по газопроводу среднего давления Р=0,3МПа Ду200мм, проложенному непосредственно от ГРС «Фосфоритная». От этого газопровода запитаны несколько ГРП, котельная «Школьная» и котельная бани. Через ГРП газ подается в сети низкого давления, по которым осуществляется подача газ в жилые дома и мелким коммунально-бытовым потребителям.

Газоснабжение р.п.Хорлово осуществляется через головной ГРП №16, газ к которому подается по отводу от указанного газопровода высокого давления Р=1,2МПа Ду530-350мм, проложенному от ГРС «Фосфоритная». Через ГГРП №16 газ поступает в поселковую сеть высокого давления Р=0,6МПа Ду200-100мм, которая через ГРП является источником газоснабжения сетей среднего и низкого давления, проложенных к отопительным котельным и жилым домам.

Кроме р.п.Хорлово ГГРП №16 является также и источником газоснабжения д.Елкино, в направлении к которой от поселковых сетей высокого давления р.п.Хорлово проложен газопровод Р=0,6МПа Ду150мм.

От ГРС «Воскресенская» к ГП Воскресенск проложены 2 газопровода высокого давления 1 категории Р=0,6МПа: один – в производственную зону, находящуюся на территории ГП Воскресенск около юго-западной границы с ГП Хорлово; второй - Ду500мм в направлении к потребителям западной части ГП Воскресенск. Газопровод Р=0,6МПа Ду500мм, проложенный от ГРС «Воскресенская» соединен связкой Ду250мм с ГГРП, находящемся вблизи северо-западной границы ГП Хорлово и получающем газ от указанного выше газопровода Р=1,2МПа, проложенного между ГРС «Фосфоритная» и ГРС «Новлянское». Головные участки выходного газопроводов от ГРС Воскресенская и газопровод-связка Ду250мм проходят по территории ГП Хорлово.

Газопровод Р=0,6 МПа Ду500мм, проложенный от ГРС «Воскресенская», является источником газоснабжения д.Перхурово и д.Вострянское.

Внутри поселковые распределительные газовые сети высокого и среднего давления и отводы на отдельные населенные пункты являются разветвлено-тупиковыми с одним источником газоснабжения. Газопроводы-связки между независимыми источниками отсутствуют.

Значительная часть жилищного фонда, находящегося на территории ГП Хорловское, газифицирована. Потребителями газа являются население, котельные, промышленные и коммунально-бытовые предприятия. В многоэтажных жилых домах население использует газ для приготовления пищи, в индивидуальном жилом фонде – для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения.

Распределительные сети рассматриваемого поселения (газопроводы высокого давления Р=1,2МПа и ниже) находятся в основном в удовлетворительном состоянии, принадлежат ГУП «Мособлгаз» и эксплуатируются – его филиалом «Коломнамежрайгаз».

Согласно действующим нормам и правилам (СП 62.13330.2011) минимальное расстояние от газопровода до фундаментов зданий и сооружений составляет для газопровода высокого давления Р=1,2МПа Д>300мм – не менее 20м.

Сетевым природным газом не обеспечены следующие населенные пункты ГП Хорлово: д.Шильково, д.Ильино и д.Новочеркасское.

Согласно постановлению Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 «Об утверждении Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» по городскому поселению Хорлово не предусматривается строительство новых объектов газоснабжения.

Проектные предложения

На рассматриваемой территории городского поселения Хорлово предполагается к размещению новая многоквартирная, индивидуальная жилая застройка, здания социально-культурного и коммунально-бытового, а также объекты другого назначения.

В проектируемой жилой застройке природный газ будет использоваться для приготовления пищи, горячей воды и для отопления. С этой целью жилые дома оборудуются газовыми плитами. В котельных и автономных отопительных агрегатах природный газ используется в качестве основного топлива.

Расход природного газа на отопление и горячее водоснабжение определен по тепловой нагрузке раздела «Теплоснабжение», а на приготовление пищи в соответствии с СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и приведен в табл. 5.5.2.1.

При определении расходов газа принято:

-- теплотворная способность газа – 33,5 МДж/нм3 (8000 Ккал/ нм3);

-- КПД промкотельных – 0,8;

-- КПД отопительных котельных – 0,85;

-- КПД систем местных водонагревателей – 0,9;

Газоснабжение вновь проектируемой и существующей застройки будет осуществляться по газопроводам высокого (Р≤ 1,2 МПа, Р≤ 0,6 МПа) и низкого давления. По газопроводам высокого давления газ будет поступать на котельные, вновь проектируемые ГГРП, ГРП и ШРП. По газопроводам низкого давления – в жилые дома и на мелкие объекты коммунально-бытового назначения.

По городскому поселению Хорлово ориентировочный расход природного газа по жилой застройке, зданиям социально-культурного и коммунально-бытового назначения на расчётный срок составит 6550 нм3/час. В том числе на индивидуальную жилую застройку – 2540 нм3/час. Годовой расход природного газа, ориентировочно, -- 15848,0 тыс. нм3/год. На первую очередь - 8127 тыс. нм3/час или 19,708 млн. нм3/год. Ниже приведена таблица 5.5.1. ориентировочных расходов природного газа потребителями на первую очередь (2022 г.) и расчётный срок (2035 г.).

Таблица 5.5.1. Расход природного газа потребителями городского поселения Хорлово

| Наименование потребителя | 2022 г. |  | 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/час | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год |
| Централизованное теплоснабжение | 2010 | 9702 | 4606 | 11170 |
| Местное отопление, горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки | 2540 | 6146 | 3521 | 8538 |
| ВСЕГО | 6550 | 15848 | 8127 | 19708 |

Основным источником газоснабжения городского поселения будет являться ГРС «Фосфоритная». Реконструкция её, либо строительство новой ГРС, производительностью не менее 100 тыс. нм3/час будет решаться на следующей стадии проектирования.

Система газоснабжения городского поселения остаётся трёхступенчатой, с подачей газа высокого (1,2 МПа, 0,6 МПа), среднего (0,3 МПа) и низкого давлений.

В генеральном плане предлагается строительство газопроводов к площадкам среднеэтажной и индивидуальной жилой застройки, со строительством ГРП на площадках.

Для обеспечения природным газом новых потребителей предлагается следующее развитие системы газоснабжения городского поселения:

- строительство газопровода высокого давления к д. Новочеркасское,

- строительство газопровода высокого давления в д. Елкино,

- строительство газопровода высокого давления к д.Ильино – д.Шильково – д.Перхурово,

- строительство газопровода высокого давления в р.п. Хорлово.

Дальнейшее развитие системы газоснабжения должно быть направлено на:

Повышение стабильности газоснабжения потребителей путем постоянного контроля состояния системы;

Своевременную перекладку изношенного оборудования распределительных газопроводов;

Ликвидацию новых проблемных мест в системе газоснабжения городского поселения, возникающих при подключении новых потребителей.

Электроснабжение

Существующее положение

В городском поселении Хорлово собственного источника генерации электроэнер-гии нет. Для оценки существующих на рассматриваемой территории источников электро-снабжения напряжением 35 кВ и выше Московской энергосистемы, использованы материалы «Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2016-2020 годы», выпущенной Министерством энергетики Московской области и утвержденной постановлением Губернатора Московской области от 16.11.2015 г. № 486-ПГ.

Электроснабжение потребителей городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области осуществляется от от электрических подстанций (ПС) филиала ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» (МОЭСК) Восточные электрические сети (ВЭС), расположенных на территории самого городского поселения и на территории соседних поселений Воскресенского района.

Некоторые технические данные действующих подстанций представлены в таблице 5.6.1.

Таблица 5.6.1	Краткая характеристика центров питания городского поселения Хорлово

| Наименование размещение | Напряжение кВ | Мощность трансфор-маторов, МВА | Год выпуска трансфор-маторов | Мах загрузка в зимний период, % | Техническое состояние | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС № 530 «Фосфоритная» | 110/35/6 110/35/6 | Т 1 – 25 Т 2 – 20 | 1998 1989 | 4 12 | нет данных | ВЭС ПАО «МОЭСК» |
| ПС № 530 «Фабричная» | 110/10 110/10 | Т 1 – 10 Т 2 – 10 | 1978 1976 | 13 16 | нет данных | ВЭС ПАО «МОЭСК» |
| ПС № 639 «Семиславка» | 35/6 35/6 | Т 1 – 1,8 | – | – | нет данных | МУП «Энергоснабжение» |
| ПС № 402 «Черкассы» | 35/6 35/6 | 4 МВА | – | – | нет данных | Абонентская ЗАО «Кварцит» |

По территории городского поселения проходят воздушные линии электропередачи (ВЛ) напряжением 110 кВ и 35 кВ, связывающие ПС поселения с другими питающими центрами. Некоторые ВЛ, проходят транзитом по территории городского поселения.

ПАО «МОЭСК»

– ВЛ-110 кВ Берендино – Егорьевск;

– ВЛ-110 кВ Лопатино – Берендино;

– ВЛ-110 кВ Фабричная – Лопатино;

– ВЛ-110 кВ Пески – Фабричная;

– ВЛ-110 кВ Федино – Серная;

– ВЛ-110 кВ Пески – Лопатино;

– ВЛ-110 кВ Фосфоритная – Пески;

– ВЛ-110 кВ Фосфоритная – Сирена;

– ВЛ-35 кВ Семиславка – Фосфоритная;

– ВЛ-35 кВ Семиславка – Черкассы.

Кабельные и воздушные линии электропередачи напряжением 6 кВ и 10 кВ высоковольтной распределительной электрической сети расположены по всей территории городского поселения, так как обеспечивают передачу электроэнергии из энергосистемы на все потребительские трансформаторные подстанции.

Все действующие линии электропередачи накладывают планировочные ограничения для размещаемой вблизи них застройки.

Воздушные и кабельные линии электропередачи, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», имеют охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки. Охранные зоны для воздушных линий составляют коридоры вдоль линий в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних проводов при неотклонённом их положении на расстоянии:

– для ВЛ-110 кВ – 20 метров;

− для ВЛ-35 кВ   – 15 метров;

− для ВЛ-10 кВ   – 10 метров.

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи также устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (независимо от напряжения).

Вокруг подстанций охранная зона устанавливается в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии равном охранной зоне от воздушных ЛЭП напряжения, соответствующего высшему классу напряжения подстанции.

Размещение любого из видов капитального строительства вблизи электроподстанций и воздушных ЛЭП напряжением 35 кВ и выше должно быть согласовано с владельцем объекта и территориальным отделением «Роспотребнадзора» по Московской области для учета воздействия на население неблагоприятных физических факторов: шума и ЭМП (электромагнитных полей).

Распределение электроэнергии по потребителям городского поселения Хорлово осуществляется на напряжение 6(10) кВ от распределительных устройств (РУ) ПС через трансформаторные подстанции (ТП) по воздушным и кабельным сетям 6(10) кВ, которые принадлежат в основном Воскресенскому району электрических сетей (РЭС) филиала СЭС ПАО «МОЭСК» и предприятию «Воскресенские электрические сети», филиалу АО «Мособлэнерго». Оборудование части ТП требует планового ремонта или реконструкции. Загрузка трансформаторов составляет порядка 60-80%. Значительная часть установленных на ТП трансформаторов имеет малую мощность и не отвечает требованиям надёжности электроснабжения потребителей. Степень изношенности оборудования РП и ТП составляет около 70 %. Питающие и распределительные воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 6(10) кВ, требуют частичной замены и реконструкции. Крупные предприятия сельского поселения питаются в основном прямыми фидерами от ПС и обслуживают свои сети сами.

Состояние электрооборудования и питающих сетей городского поселения Хорлово оценивается как удовлетворительное, пригодное для дальнейшей эксплуатации. Значительная часть оборудования нуждается в модернизации и обновлении. В настоящее время нагрузки потребителей электроэнергии обеспечиваются в полном объёме.

Сведения по электрическим сетям и сооружениям городского поселения Хорлово от Воскресенского РЭС, «Воскресенских электрических сетей», филиала АО «Мособлэнерго», а также крупных предприятий и организаций, не получены. Технические характеристики системы электроснабжения городского поселения в общем и сооружений (РП, ТП) в частности не получены.

Предложения по развитию

Перспективные электрические нагрузки потребителей городского поселения Хорлово подсчитаны в соответствии с РД.34.20.185-94 «Инструкция по проектированию электрических сетей» (РД) с «Изменениями и Дополнениями» от 1999 года к разделу 2.

Расчёты выполнены по этапам строительства с соответствующими коэффициентами на основании решений генерального плана по типу, объёмам и размещению планируемой застройки.

Планируемая жилая застройка, малоэтажная и индивидуальная, принимается с газовыми плитами. Теплоснабжение в многоквартирных домах и общественных зданиях – от отопительных котельных.

Удельные расчётные показатели для новой жилой застройки принимаются по таблицам 2.1.5 и 2.2.1 РД. и учитывают: нагрузки жилья и общественных зданий; нагрузки инженерных систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения; наружное освещение. Средняя площадь квартир в малоэтажной жилой застройке принимается равной 57 м2. По результатам расчётов удельные показатели на 1 м2 общей площади зданий (ОП) составляют:

| – планируемая малоэтажная жилая застройка (до 4-х этажей) | − 26,0 Вт/м2 ОП; |
| --- | --- |
| – планируемая индивидуальная жилая застройка | − 30,0 Вт/м2 ОП; |
| – планируемая дачная застройка | − 10-15 Вт/м2 ОП. |

Удельные показатели намечаемых к строительству отдельно стоящих общественных зданий и сооружений приняты по нормам РД.34.20.185-94 (таблица 2.2.1н) и проектам-аналогам.

Удельные расчётные электрические нагрузки планируемых к размещению производственных зон принимаются в размере 30 – 40 Вт/м2 общей площади.

Электрические нагрузки незаявленных в генеральном плане потребителей жилой и общественной застройки, в том числе нагрузки систем инженерного оборудования, включая сети наружного освещения улично-дорожной сети и благоустройства территории, приняты на стадии укрупненных расчётов в размере 10 % от суммарной проектной нагрузки жилой застройки. Результаты расчётов приведены в таблице 5.6.2.

Таблица 5.6.2.	Прирост электрических нагрузок в городском поселении Хорлово по этапам генерального плана

| Местоположение застройки | Функциональное назначение | Общая площадь объекта, тыс. м2 | Расчётная электрическая нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь (2022 г.) | Расчётный срок (2035 год), включая I очередь |
| Жилая застройка |  | – | – | – |
| р.п. Хорлово р-н Фосфоритный | многоквартирная | 48,4 | – | 1450 |
| р.п. Хорлово р-н Фосфоритный | индивидуальная | 11,2 | 170 | 340 |
| д. Ёлкино 2 площадки | индивидуальная | 28,3 | 420 | 840 |
| д. Ильино 3 площадки | индивидуальная | 28,4 | 430 | 860 |
| д. Вострянское | индивидуальная | 14,3 | 220 | 440 |
| д. Перхурово 2 площадки | индивидуальная | 22,0 | 330 | 660 |
| Всего по жилой застройке |  | – | 1470 | 4390 |
| То же, с 10 % на неучтённых потребителей |  | – | 1620 | 4830 |
| Объекты социальной сферы |  | – | – |  |
| р.п. Хорлово | реконструкция больницы с увеличением коек | 45 коек | – | 70 |
| р.п. Хорлово р-н Фосфоритный | станция скорой помощи | 4 автомобиля | – | 40 |
| р.п. Хорлово р-н Фосфоритный | спортивно-тренажерного зала с повседневным обслуживанием с бассейном. | 1500 кв.м. площади пола, 177 кв.м.зеркала воды | – | 100 |
| по городскому поселению | предприятия розничной торговли | 7,16 кв.м торговой площади | – | 1290 |
| по городскому поселению | предприятия общественного питания | 312 посадочных мест | – | 320 |
| по городскому поселению | предприятия бытового обслуживания | 39 рабочих мест | – | 60 |
| Всего по объектам социальной сферы |  | – | – | 1880 |
| Всего по городскому поселению Хорлово |  |  |  |  |
| Всего на шинах 0,4 кВ ТП, РП МВт / МВА |  | - | 1,62 1,72 | 6,71 7,14 |
| Всего на шинах 6(10) кВ распределительных устройств, МВА |  | - | 1,38 | 5,0 |

Проектные предложения

По итогам сделанных расчётов, прирост электрической нагрузки на шинах 0,4 кВ ТП / на шинах 6(10) кВ в городском поселении Хорлово в соответствии с намечаемым объёмом нового строительства составит:

− на I очередь строительства (2022 г.)            − 1,62 МВт/1,38 МВА;

− на расчётный срок строительства (2035 г.) – 6,71 МВт/5,0 МВА.

К расчётному сроку на территории городского поселения Хорлово планируется в основном небольшое увеличение жилого фонда. Предусматривается строительство: многоквартирных жилых зданий, индивидуальной жилой застройкти, учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения.

«Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Московской области на 2016-2020 годы» (СИПР), выпущенной Министерством энергетики Московской области и утверждённой постановлением Губернатора Московской области от 16.11.2015 г № 486-ПГ, на территории городского поселения Хорлово для улучшения электроснабжения существующих и перспективных потребителей электроэнергии планируется проведение реконструкции ВЛ-110 кВ Пески – Фабричная (2017 г.) и ВЛ-110 кВ Фосфоритная – Сирена (2022 г.).

Планируемый прирост электрической мощности может быть обеспечен действующими питающими центрами, имеющими резерв электрической мощности.

Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 14.08.2015 г. N 24-Р «Об инвестиционных программах территориальных сетевых организаций Московской области на 2016 - 2020 годы» была утверждена инвестиционная программа АО «Мособлэнерго». Согласно программе, в городском поселении Хорлово предусматривается:

Таблица 5.6.4	Мероприятия инвестиционной программы АО «Мособлэнерго» на 2016-2020 годы в системе электроснабжения 6(10) кВ на территории городского поселения Хорлово

| № по инвест. прогр. | Наименование объекта | Параметры объекта | Начало стр-ва оконч. стр-ва | Полная стоимость стр-ва тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| – | Новое строительство и расширение | – | – | 77426,42 |
| 1 | р.п. Хорлово, ул. Майская, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры № 44 | 0,12 км | 2014 2016 | 315,53 |
| 2 | р.п. Хорлово. пер. Лесной, реконструкция ТП-508 | 0,8 МВА | 2018 2020 | 10665,32 |
| 3 | р.п. Хорлово, мкр. Фосфоритный, перефикация ф.11 с ТП-530А на секцию 1 ПС-530 «Фосфоритная» ПАО «МОЭСК» | 0,1 МВА | 2015 2016 | 442,70 |
| 4 | р.п. Хорлово, ул. Комсомольская, строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ | 0,8 км 0,25 МВА | 2016 2017 | 7023,41 |
| 5 | р.п. Хорлово, ул. 1-я Пятилетка, строительство КТП в районе ТП-164 | 0,7 км 0,35 МВА | 2016 2017 | 5224,09 |
| 6 | р.п. Хорлово, ул. Садовая, строительство КТП в районе ТП-505 | 0,25 км 0,25 МВА | 2017 2019 | 3 976,69 |
| 7 | р.п. Хорлово, ул. Парковая, строительство КТП в районе ТП-506 | 0,25 км 0,25 МВА | 2017 2019 | 3 976,69 |
| 8 | р.п. Хорлово, ул. Зайцева, строительство КТП в районе ТП-507 | 0,25 км 0,4 МВА | 2018 2020 | 3 976,69 |
| 9 | р.п. Хорлово, ул. Рудниковская, строительство КТП в районе ТП-520 | 0,35 км | 2019 2021 | 3 976,69 |
| 10 | р.п. Хорлово, ул. Мира, строительство КТП в районе ТП | 0,7 км | 2019 2021 | 3 976,69 |

Для обеспечения электрической энергией перспективных потребителей городского поселения Хорлово, с учётом выполнения вышеперечисленных мероприятий по строительству и реконструкции, проектом предлагается проведения в системе электроснабжения 6(10) кВ следующих работ:

− предусматривать строительство новых и реконструкцию существующих ТП, а также питающих воздушных и кабельных линий с учётом использования их на перспективную расчётную нагрузку;

− выполнять проектирование питающих и распределительных сетей напряжением 10 кВ и размещение ТП по техническим условиям энергоснабжающих и эксплуатирующих организаций, с учетом проблем существующих сетей электроснабжения;

− модернизировать в плановом порядке существующие сооружения и сети, требующие техперевооружения и реконструкции;

− незначительный объём нового строительства на территории некоторых участков планируемой застройки обеспечить от действующих ТП возможно после проведения реконструкции;

− переложить кабельные линии электропередачи, отработавшие ресурс, с увеличением пропускной способности;

− существующие линии электропередач 6(10) кВ на территориях, попадающих под застройку, по возможности выносятся за пределы площадок или переустраиваются в соответствии с требованиями ТУ владельцев.

При разработке проектов планировки участков перспективной застройки, входящих в границы городского поселения Хорлово, электрические нагрузки, определённые в генеральном плане, потребуют уточнения и корректировки.

В соответствии с предложениями генерального плана на территории существующей и участках новой застройки в городском поселении Хорлово планируется:

на I очередь (2022 г.), (прирост электрической нагрузки на шинах 0,4 кВ – 1,62 МВт/1,72 МВА)

– р.п. Хорлово, район Фосфоритный, строительство 1 ТП с трансформаторами расчётной мощности для ИЖЗ с объектами социальной сферы

– д. Ёлки, строительство 1 ТП с трансформаторами расчётной мощности для потребителей ИЖЗ с объектами социальной сферы;

– д. Ильино, строительство 1 ТП с трансформаторами расчётной мощности для потребителей ИЖЗ с объектами социальной сферы;

– д. Востряково, строительство 1 ТП с трансформаторами расчётной мощности для потребителей ИЖЗ с объектами социальной сферы;

– д. Перхурово, строительство 1 ТП с трансформаторами расчётной мощности для потребителей ИЖЗ с объектами социальной сферы;

на расчётный срок (2035 г.), (прирост электрической нагрузки на шинах 0,4 кВ – 6,71 МВт/7,14 МВА)

– р.п. Хорлово, район Фосфоритный, строительство 2 ТП с трансформаторами расчётной мощности для ИЖЗ и многоквартиной жилой застройки с объектами социальной сферы

– д. Ёлки, строительство 1 ТП с трансформаторами расчётной мощности для потребителей ИЖЗ с объектами социальной сферы;

– д. Ильино, строительство 2 ТП с трансформаторами расчётной мощности с трансформаторами небольшой мощностидля потребителей ИЖЗ с объектами социальной сферы;

– д. Перхурово, строительство 1 ТП с трансформаторами расчётной мощности для потребителей ИЖЗ с объектами социальной сферы;

При размещении застройки различного назначения должны учитываться охранные зоны воздушных ЛЭП всех напряжений, в которых размещение каких-либо объектов не допустимо, либо воздушные ЛЭП должны выноситься из зоны застройки на новую трассу или перекладываться в кабель.

Планируется также прокладка к проектируемым РП и ТП питающих кабелей 10 кВ расчетного сечения в соответствии с техническими условиями энергоснабжающих организаций, оформляемыми на стадии разработки проектов планировки и рабочей документации.

Вопросы непосредственного распределения прироста нагрузок и размещения новых сооружений и сетей (количество, мощность, трассировка) уточняются по техническим условиям энергоснабжающих организаций на последующих стадиях проектирования, с учётом существующих сохраняемых потребителей на рассматриваемой территории.

Мероприятия по развитию электрических сетей федерального, областного и межмуниципального значения, напряжением 35 кВ и выше приводятся в генеральном плане в информационных целях.

Связь

Существующее положение

Раздел выполнен в соответствии с исходными данными, предоставленными линейно-техническим цехом (ЛТЦ) г. Воскресенск Межрайонного Центра технической эксплуатации телекоммуникаций (МЦТЭТ) г. Коломна Макрорегионального филиала «Москва» ПАО «Ростелеком» в 2015 году.

ПАО «Ростелеком» предоставляет населению городского поселения Хорлово следующие услуги связи:

Местную телефонную и таксофонную связь;

Внутризоновую телефонную связь;

Междугороднюю и международную телефонную связь;

Телеграфную связь;

Проводное и эфирное радиовещание;

Коммутируемый доступ в сеть Интернет.

В данном проекте рассматриваются местные телефонные сети, эфирное вещание.

Услуги почтовой связи обеспечивает ФГУП «Почта России».

Основным оператором проводной телефонной связи, действующим на территории городского поселения Хорлово, является ПАО «Ростелеком» (ЛТЦ г. Воскресенск).

Телефонизация в городском поселении осуществляется от автоматической телефонной станции (АТС) ПАО «Ростелеком», расположенной в рабочем посёлке Хорлово.

Возможность расширения номерной ёмкости на АТС городского поселения есть.

Опорная станция ПАО «Ростелеком» АТС-6 располагается в г. Воскресенск по адресу: ул. Советская, д. 6А.

Таблица 5.7.1	Характеристика станционных сооружений на отчётный период (2015 год)

| Наименование, индекс | Размещение (адрес) |  | Тип АТС | Ёмкость номеров монтированная установленная | Техническое состояние |  | Возможность расширения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АТС-44797 | р.п. Хорлово, ул. Советская, д. 113 | цифровое |  | 128 70 | удовл. | да |  |

Большая часть предприятий и учреждений в границах городского поселения Хорлово имеет телефонные номера ПАО «Ростелеком».

Крупные предприятия городского поселения имеют свои учрежденческо-производственные автоматические телефонные станции (УПАТС) и номера с выходом на телефонную сеть общего пользования (ТфОП).

Население и учреждения городского поселения широко пользуются услугами сотовой телефонной связи.

Линейные сооружения телефонной сети выполнены в основном кабелем, проложенным в грунте, воздушными линиями. Обслуживает телефонные сети и сооружения ЛТЦ г. Воскресенск МЦТЭТ г. Коломна ПАО «Ростелеком».

По территории городского поселения проходят телефонные кабели различной ёмкости, как бронированные, так волоконно-оптические, принадлежащие ПАО «Ростелеком» и другим операторам связи.

В связи с отсутствием точных данных по расположению сетей связи МЦТЭТ г. Коломна ПАО «Ростелеком», на прилагаемой к проекту схеме существующие сети показаны ориентировочно и в неполном объёме.

Предложения по развитию.

Для обеспечения новых абонентов услугами телефонной связи потребуется дальнейшее развитие существующих сетей с увеличением номерной ёмкости.

Подсчёт прироста телефонной ёмкости для перспективных абонентов городского поселения Хорлово выполнен исходя из принятых показателей:

− для жилой застройки – стопроцентная телефонизация из расчёта 1 номер на квартиру или дом;

– необходимое количество телефонных номеров для общественных зданий и объектов соцкультбыта, встроенных в первые этажи жилых зданий и отдельностоящих, принимаем в количестве, равном 5-10 % от общего числа номеров квартирного сектора;

Эксплуатационный резерв учитывается в размере 10% от общего количества требуемой ёмкости. В это количество войдёт неучтённая в расчётах телефонная ёмкость, а также необходимое для будущей застройки количество таксофонов.

Данные расчёта прироста ёмкости телефонной сети по всем видам новой застройки приведены в таблице 5.6.2.1.

Таблица 5.6.2.1	Прирост количества телефонных номеров различных групп абонентов

| Вид застройки | Численность населения или кол-во работающих, тыс. человек | Расчётная телефонная ёмкость, Шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь (2022 г.) | Расчётный срок (2035 год) | Всего по городскому поселению |
| Жилая застройка | 0,874/1,049 | 320 | 380 | 700 |
| Объекты социальной сферы | – | 30 | 35 | 65 |
| Всего по городскому поселению с 10 % технологического резерва | – | 385 | 455 | 840 |

Согласно проведённому подсчёту общая ёмкость телефонной сети городского поселения Хорлово изменится следующим образом:

− на I очередь увеличится на 385 номеров и к 2022 году, с учётом имеющегося резерва, ориентировочно составит 460 номеров;

− к расчётному сроку генерального плана увеличится на 840 номеров и, с учётом имеющегося резерва, ориентировочно составит 920 номеров.

Развитие телефонной сети городского поселения Хорлово будет направлено на расширение существующих станционных и линейных сооружений связи на базе современного цифрового оборудования, размещение оптических телекоммуникационных шкафов небольшой емкости (ШТК) с применением волоконно-оптических кабелей связи (ВОЛС).

Одним из направлений использования волоконно-оптической сети является: повышение надежности и устойчивости телефонной связи за счет ввода принципиально-новых современных услуг цифровой связи и доступ к ним каждого абонента, т.е. 100% обеспечение населения всеми видами телекоммуникаций.

Обеспечение телефонами перспективных абонентов в городском поселении Хорлово решается подключением к существующим АТС с расширением номерной ёмкости на первую очередь строительства – на 385 номеров и на расчётный срок строительства – ещё на 455 номеров.

Окончательный расчёт шкафной распределительной ёмкости, место установки оборудования, марка кабельной продукции, её ёмкость определяются на последующих стадиях проектирования в соответствии с техническими условиями оператора связи.

В настоящее время продолжает активно развиваться сеть подвижной сотовой связи, что требует установки дополнительного оборудования на существующих базовых станциях и увеличения числа вышек.

Все виды капитального строительства и реконструкции на территориях, обремененных сетями электросвязи, подлежат согласованию с владельцами коммуникаций. Согласование осуществляется на стадии оформления землеотвода с учетом соблюдения охранных зон кабелей связи, составляющих для кабелей подземной прокладки не менее 2-х метров в каждую сторону от оси кабеля.

Радиофикация

Услуги радиотрансляции на территории городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района предоставляет ЛТЦ г. Воскресенск МЦТЭТ г. Коломна Макрорегионального филиала «Москва» ПАО «Ростелеком».

На территории Воскресенского района распространено эфирное радиовещание.

Вещание осуществляет филиал Государственной радиовещательной компании «РТВ-Подмосковье». Сеть эфирного вещания действует на базе FM-ЧМ передатчика на частоте 100,2 МГц и обеспечивает приём «Радио России» и студии местного радиовещания.

Радиовещание по Воскресенскому району осуществляется от двух станций, расположенных по адресу: г. Воскресенск, ул. Зелинского, д. 6.

Подключение к радиотрансляционной сети новых абонентов осуществляется покупкой эфирных радиоприёмников.

Мощности станций эфирного вещания, установленных на станции в городе Воскресенске достаточно для обеспечения перспективной застройки.

Для реализации мероприятий по ГО и ЧС, возникает необходимость установки в поселениях района громкоговорителей.

Окончательное решение по обеспечения объектов новой застройки радиотрансляционной сетью принимается на стадии рабочего проектирования.

Сведения о планируемых объектах федерального, регионального и местного (муницпального района) значенияиз документов территориального планирования федерального, регионального и местного (муниципального района) значения.

В проекте генерального плана городского поселения Хорлово учтены мероприятия федерального, регионального и местного (муниципального района) значения, утверждённые в составе соответствующих документов территориального планирования.

Сведения о планируемых объектах федерального значения

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 N 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования». Новые объекты на рассматриваемой территории не предусмотрены.

Проектом внесения изменений в Схему территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования (размещен в ФГИС ТП 21.12.2015) новые объекты также не предусмотрены.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения». Новые объекты на рассматриваемой территории не предусмотрены.

Проектом внесения изменений в Схему территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения (размещен в ФГИС ТП 30.05.2016) новые объекты также не предусмотрены.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 N 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики». Новые объекты на рассматриваемой территории не предусмотрены.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 N 384-р (редакция от 22.03.2014) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения». Новые объекты на рассматриваемой территории не предусмотрены.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 N 2659-р
«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)». Данной Схемой мероприятия по развитию трубопроводного транспорта на рассматриваемой территории не предусмотрены.

Сведения о планируемых объектах регионального значения

Схема территориального планирования Московской области

Схема территориального планирования Московской области  утверждена Постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 N 517/23
"Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных положений градостроительного развития». Она была разработана на период до 2020 г. Реализация мероприятий схемы осуществляется при наличии соответствующих социально-экономических и административно-хозяйственных предпосылок.

Схемой территориального планирования Московской области городское  поселение Хорлово  отнесено к Коломенской рекреационно-городской устойчивой системе расселения.

Информация о планируемых особо охраняемых территориях регионального значения приведена в Томе 2 Материалов по обоснованию проекта.

Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области»

Схемой предусматриваются следующие мероприятия в части развития транспортной инфраструктуры  регионального значения на рассматриваемой территории:

| №№ п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяжённость, км | Вид работ | Очерёдность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги регионального значения |  |  |  |  |
| 1. | «M-1 «Беларусь» – Верея» | 7,42 | Реконструкция | Расчётный срок 2035 г. |
| 2. | «Уваровка – Ивакино – Губино – Можайск» | 9,30 | Реконструкция | Расчётный срок 2035 г. |

Сведения о планируемых объектах местного (муниципального района) значения

Схема территориального планирования муниципального района утверждена в 2012 году. В настоящее вермя в проект Схемы вносятся измерения. В Проекте схемы территориального планирования Воскресенского муницпального района отсутствуют планируемые объекты местного (муниципального района) значения на территории городского  поселения Хорлово  .

Приложения

Приложение 1. Информация об обеспеченности  населения городского  поселения Хорлово  объектами социальной инфраструктуры и о потребности в объемах финансирования  для ликвидации дефицита в указанных объектах

Приложение 2. Координатное описание границ населенных пунктов

д. Новочеркасское

Площадь = 1161997 кв.м

| №№ | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 14 | 417 395,46 | 2 275 309,88 |
| 15 | 417 455,53 | 2 275 280,30 |
| 16 | 417 479,11 | 2 275 268,69 |
| 17 | 417 488,29 | 2 275 264,18 |
| 18 | 417 498,93 | 2 275 250,14 |
| 19 | 417 509,89 | 2 275 224,50 |
| 20 | 417 474,17 | 2 275 179,27 |
| 21 | 417 465,83 | 2 275 170,10 |
| 22 | 417 446,15 | 2 275 150,73 |
| 23 | 417 418,23 | 2 275 123,75 |
| 24 | 417 390,00 | 2 275 098,12 |
| 25 | 417 361,88 | 2 275 072,92 |
| 26 | 417 333,65 | 2 275 047,29 |
| 27 | 417 305,73 | 2 275 021,88 |
| 28 | 417 249,91 | 2 274 970,31 |
| 29 | 417 221,98 | 2 274 944,48 |
| 30 | 417 109,80 | 2 274 842,92 |
| 31 | 417 070,52 | 2 274 809,27 |
| 32 | 417 065,58 | 2 274 805,48 |
| 33 | 417 053,65 | 2 274 796,35 |
| 34 | 417 013,33 | 2 274 769,58 |
| 35 | 416 941,77 | 2 274 738,54 |
| 36 | 416 927,87 | 2 274 733,64 |
| 37 | 416 913,96 | 2 274 728,75 |
| 38 | 416 853,89 | 2 274 712,93 |
| 39 | 416 793,83 | 2 274 697,13 |
| 40 | 416 699,98 | 2 274 672,79 |
| 41 | 416 571,75 | 2 274 639,69 |
| 42 | 416 465,48 | 2 274 613,24 |
| 43 | 416 381,93 | 2 274 590,21 |
| 44 | 416 365,21 | 2 274 585,74 |
| 45 | 416 331,35 | 2 274 576,67 |
| 46 | 416 308,90 | 2 274 567,39 |
| 47 | 416 286,46 | 2 274 558,12 |
| 48 | 416 265,62 | 2 274 546,25 |
| 49 | 416 240,31 | 2 274 525,42 |
| 50 | 416 195,39 | 2 274 480,68 |
| 51 | 415 914,29 | 2 274 168,42 |
| 52 | 415 856,35 | 2 274 104,06 |
| 53 | 415 812,92 | 2 274 057,71 |
| 54 | 415 711,67 | 2 273 975,21 |
| 55 | 415 685,21 | 2 273 957,08 |
| 56 | 415 662,42 | 2 273 936,59 |
| 57 | 415 640,55 | 2 273 916,94 |
| 58 | 415 630,91 | 2 273 928,42 |
| 59 | 415 613,70 | 2 273 948,89 |
| 60 | 415 598,58 | 2 274 190,71 |
| 61 | 415 585,76 | 2 274 303,99 |
| 62 | 415 587,91 | 2 274 335,92 |
| 63 | 415 638,61 | 2 274 458,88 |
| 64 | 415 701,91 | 2 274 644,38 |
| 65 | 415 719,83 | 2 274 704,78 |
| 66 | 415 721,50 | 2 274 778,75 |
| 67 | 415 703,86 | 2 274 806,53 |
| 68 | 415 777,28 | 2 274 966,48 |
| 69 | 415 822,95 | 2 274 870,49 |
| 70 | 415 862,82 | 2 274 952,63 |
| 71 | 415 909,78 | 2 274 906,97 |
| 72 | 416 079,82 | 2 274 980,47 |
| 73 | 416 042,17 | 2 275 075,94 |
| 74 | 416 149,55 | 2 275 103,79 |
| 75 | 416 202,12 | 2 275 059,31 |
| 76 | 416 371,93 | 2 275 144,23 |
| 77 | 416 359,80 | 2 275 212,96 |
| 78 | 416 456,84 | 2 275 277,66 |
| 79 | 416 477,06 | 2 275 233,18 |
| 80 | 416 667,09 | 2 275 297,88 |
| 81 | 416 739,87 | 2 275 362,58 |
| 82 | 416 849,04 | 2 275 382,80 |
| 83 | 416 951,68 | 2 275 439,82 |
| 84 | 416 958,21 | 2 275 443,45 |
| 85 | 416 991,88 | 2 275 453,22 |
| 86 | 417 060,74 | 2 275 467,18 |
| 87 | 417 129,60 | 2 275 481,15 |
| 88 | 417 193,47 | 2 275 537,03 |
| 89 | 417 226,65 | 2 275 577,33 |
| 90 | 417 228,10 | 2 275 575,69 |
| 91 | 417 213,25 | 2 275 450,46 |
| 92 | 417 336,45 | 2 275 470,89 |
| 93 | 417 331,50 | 2 275 341,37 |
| 14 |  |  |

р.п. Хорлово (Фосфоритный)

Площадь = 4252864 кв.м

| №№ | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 94 | 422 166,19 | 2 275 598,86 |
| 95 | 422 187,15 | 2 275 550,39 |
| 96 | 422 197,08 | 2 275 557,07 |
| 97 | 422 238,99 | 2 275 582,80 |
| 98 | 422 220,00 | 2 275 631,47 |
| 99 | 422 180,97 | 2 275 607,44 |
| 100 | 422 176,93 | 2 275 604,99 |
| 101 | 422 091,86 | 2 275 386,04 |
| 102 | 422 094,12 | 2 275 327,82 |
| 103 | 422 103,71 | 2 275 327,74 |
| 104 | 422 104,89 | 2 275 310,73 |
| 105 | 422 117,84 | 2 275 311,87 |
| 106 | 422 161,13 | 2 275 313,41 |
| 107 | 422 182,43 | 2 275 433,56 |
| 108 | 422 184,30 | 2 275 444,10 |
| 109 | 422 184,30 | 2 275 444,10 |
| 110 | 422 182,49 | 2 275 465,11 |
| 111 | 422 111,91 | 2 275 477,31 |
| 112 | 422 109,03 | 2 275 456,99 |
| 113 | 422 101,58 | 2 275 458,08 |
| 114 | 422 097,36 | 2 275 458,88 |
| 115 | 422 094,53 | 2 275 429,93 |
| 116 | 422 092,73 | 2 275 409,45 |
| 117 | 422 091,99 | 2 275 398,83 |
| 118 | 421 740,44 | 2 277 860,86 |
| 119 | 421 625,75 | 2 277 859,19 |
| 120 | 421 598,96 | 2 277 772,53 |
| 121 | 421 540,77 | 2 277 618,14 |
| 122 | 421 520,51 | 2 277 522,14 |
| 123 | 421 515,82 | 2 277 492,90 |
| 124 | 421 511,14 | 2 277 463,66 |
| 125 | 421 476,00 | 2 277 456,02 |
| 126 | 421 474,39 | 2 277 455,67 |
| 127 | 421 454,09 | 2 277 461,73 |
| 128 | 421 384,95 | 2 277 482,41 |
| 129 | 421 355,85 | 2 277 493,37 |
| 130 | 421 183,96 | 2 277 492,41 |
| 131 | 421 159,53 | 2 277 502,07 |
| 132 | 421 126,12 | 2 277 485,10 |
| 133 | 421 043,43 | 2 277 461,95 |
| 134 | 421 034,83 | 2 277 462,01 |
| 135 | 421 030,54 | 2 277 462,05 |
| 136 | 421 026,24 | 2 277 462,08 |
| 137 | 421 007,17 | 2 277 465,05 |
| 138 | 420 779,60 | 2 276 978,73 |
| 139 | 420 750,40 | 2 276 944,92 |
| 140 | 420 685,32 | 2 276 586,58 |
| 141 | 420 711,95 | 2 276 574,98 |
| 142 | 420 678,12 | 2 276 466,37 |
| 143 | 420 678,37 | 2 276 427,02 |
| 144 | 420 654,79 | 2 276 383,44 |
| 145 | 420 679,87 | 2 276 355,96 |
| 146 | 420 629,79 | 2 276 281,67 |
| 147 | 420 769,69 | 2 276 197,60 |
| 148 | 420 767,68 | 2 276 197,59 |
| 149 | 420 756,20 | 2 276 187,55 |
| 150 | 420 737,49 | 2 276 166,60 |
| 151 | 420 702,64 | 2 276 145,92 |
| 152 | 420 644,56 | 2 276 117,87 |
| 153 | 420 623,14 | 2 276 107,53 |
| 154 | 420 622,77 | 2 276 078,77 |
| 155 | 420 544,46 | 2 276 036,72 |
| 156 | 420 520,72 | 2 276 003,89 |
| 157 | 420 511,52 | 2 275 991,15 |
| 158 | 420 512,27 | 2 275 990,67 |
| 159 | 420 516,15 | 2 275 988,16 |
| 160 | 420 521,50 | 2 275 975,98 |
| 161 | 420 535,72 | 2 275 974,21 |
| 162 | 420 542,32 | 2 275 965,79 |
| 163 | 420 552,31 | 2 275 963,66 |
| 164 | 420 533,37 | 2 275 938,57 |
| 165 | 420 524,33 | 2 275 926,61 |
| 166 | 420 502,87 | 2 275 913,35 |
| 167 | 420 491,93 | 2 275 899,67 |
| 168 | 420 480,37 | 2 275 862,53 |
| 169 | 420 461,67 | 2 275 822,49 |
| 170 | 420 457,72 | 2 275 792,72 |
| 171 | 420 456,43 | 2 275 783,02 |
| 172 | 420 455,45 | 2 275 775,67 |
| 173 | 420 452,70 | 2 275 742,64 |
| 174 | 420 441,70 | 2 275 726,00 |
| 175 | 420 439,54 | 2 275 716,39 |
| 176 | 420 443,06 | 2 275 711,55 |
| 177 | 420 446,58 | 2 275 706,71 |
| 178 | 420 454,29 | 2 275 708,34 |
| 179 | 420 489,07 | 2 275 701,76 |
| 180 | 420 482,80 | 2 275 684,25 |
| 181 | 420 479,66 | 2 275 654,60 |
| 182 | 420 459,33 | 2 275 622,08 |
| 183 | 420 457,55 | 2 275 608,32 |
| 184 | 420 445,81 | 2 275 602,97 |
| 185 | 420 417,34 | 2 275 601,09 |
| 186 | 420 403,06 | 2 275 591,61 |
| 187 | 420 390,22 | 2 275 555,72 |
| 188 | 420 388,23 | 2 275 513,04 |
| 189 | 420 390,68 | 2 275 499,96 |
| 190 | 420 391,44 | 2 275 495,87 |
| 191 | 420 389,63 | 2 275 476,20 |
| 192 | 420 372,32 | 2 275 453,75 |
| 193 | 420 353,75 | 2 275 433,40 |
| 194 | 420 346,90 | 2 275 411,68 |
| 195 | 420 350,91 | 2 275 387,81 |
| 196 | 420 341,14 | 2 275 368,63 |
| 197 | 420 342,28 | 2 275 351,05 |
| 198 | 420 352,22 | 2 275 338,43 |
| 199 | 420 384,45 | 2 275 341,54 |
| 200 | 420 391,93 | 2 275 333,53 |
| 201 | 420 393,49 | 2 275 317,21 |
| 202 | 420 380,62 | 2 275 275,45 |
| 203 | 420 381,38 | 2 275 265,01 |
| 204 | 420 389,65 | 2 275 251,99 |
| 205 | 420 387,87 | 2 275 235,67 |
| 206 | 420 379,89 | 2 275 228,21 |
| 207 | 420 355,14 | 2 275 223,79 |
| 208 | 420 331,98 | 2 275 203,45 |
| 209 | 420 318,56 | 2 275 201,88 |
| 210 | 420 291,85 | 2 275 207,52 |
| 211 | 420 251,13 | 2 275 190,25 |
| 212 | 420 222,10 | 2 275 170,78 |
| 213 | 420 209,42 | 2 275 149,98 |
| 214 | 420 194,82 | 2 275 138,76 |
| 215 | 420 171,13 | 2 275 120,56 |
| 216 | 420 152,01 | 2 275 078,88 |
| 217 | 420 145,32 | 2 275 025,37 |
| 218 | 420 146,78 | 2 274 990,53 |
| 219 | 420 496,88 | 2 275 010,40 |
| 220 | 420 500,28 | 2 275 010,59 |
| 221 | 420 552,95 | 2 275 013,36 |
| 222 | 420 663,06 | 2 275 019,15 |
| 223 | 420 678,79 | 2 275 020,85 |
| 224 | 420 726,93 | 2 275 026,08 |
| 225 | 420 858,48 | 2 275 040,36 |
| 226 | 420 875,15 | 2 275 042,17 |
| 227 | 420 919,62 | 2 275 047,00 |
| 228 | 420 957,86 | 2 275 104,76 |
| 229 | 420 983,66 | 2 275 101,69 |
| 230 | 420 989,02 | 2 275 101,05 |
| 231 | 420 998,12 | 2 275 099,05 |
| 232 | 421 009,87 | 2 275 098,36 |
| 233 | 421 073,98 | 2 275 162,38 |
| 234 | 421 083,79 | 2 275 167,49 |
| 235 | 421 088,22 | 2 275 169,80 |
| 236 | 421 110,31 | 2 275 181,31 |
| 237 | 421 151,27 | 2 275 202,67 |
| 238 | 421 199,11 | 2 275 101,69 |
| 239 | 421 271,92 | 2 275 055,86 |
| 240 | 421 325,08 | 2 275 056,22 |
| 241 | 421 365,72 | 2 275 056,49 |
| 242 | 421 390,56 | 2 275 056,66 |
| 243 | 421 398,78 | 2 275 081,18 |
| 244 | 421 439,32 | 2 275 084,49 |
| 245 | 421 444,12 | 2 275 084,84 |
| 246 | 421 447,55 | 2 275 085,16 |
| 247 | 421 473,27 | 2 275 086,63 |
| 248 | 421 510,62 | 2 275 088,81 |
| 249 | 421 553,82 | 2 275 091,08 |
| 250 | 421 610,11 | 2 275 094,58 |
| 251 | 421 609,99 | 2 275 095,54 |
| 252 | 421 621,14 | 2 275 096,21 |
| 253 | 421 648,31 | 2 275 097,08 |
| 254 | 421 715,38 | 2 275 097,07 |
| 255 | 421 715,38 | 2 275 099,21 |
| 256 | 421 827,55 | 2 275 102,77 |
| 257 | 421 827,72 | 2 275 097,03 |
| 258 | 421 843,30 | 2 275 097,50 |
| 259 | 421 878,13 | 2 275 098,53 |
| 260 | 421 881,40 | 2 275 055,46 |
| 261 | 421 885,07 | 2 275 055,77 |
| 262 | 421 882,52 | 2 275 103,29 |
| 263 | 421 927,86 | 2 275 103,64 |
| 264 | 421 928,55 | 2 275 091,37 |
| 265 | 421 947,34 | 2 275 103,38 |
| 266 | 422 001,07 | 2 275 102,69 |
| 267 | 422 002,09 | 2 275 079,19 |
| 268 | 422 045,13 | 2 275 079,19 |
| 269 | 422 044,14 | 2 275 102,13 |
| 270 | 422 054,47 | 2 275 102,00 |
| 271 | 422 052,50 | 2 275 126,55 |
| 272 | 422 048,40 | 2 275 183,57 |
| 273 | 422 033,34 | 2 275 193,50 |
| 274 | 422 045,63 | 2 275 221,33 |
| 275 | 422 050,60 | 2 275 232,46 |
| 276 | 422 043,75 | 2 275 354,58 |
| 277 | 422 054,29 | 2 275 358,95 |
| 278 | 422 045,41 | 2 275 398,50 |
| 279 | 422 037,70 | 2 275 549,24 |
| 280 | 422 076,42 | 2 275 608,25 |
| 281 | 422 078,97 | 2 275 613,35 |
| 282 | 422 080,13 | 2 275 615,20 |
| 283 | 422 341,57 | 2 276 035,40 |
| 284 | 422 520,21 | 2 276 318,08 |
| 285 | 422 563,36 | 2 276 384,11 |
| 286 | 422 902,89 | 2 276 926,74 |
| 287 | 422 667,41 | 2 276 677,56 |
| 288 | 422 391,49 | 2 276 863,92 |
| 289 | 422 298,30 | 2 276 986,14 |
| 290 | 422 353,99 | 2 277 162,22 |
| 291 | 422 332,20 | 2 277 263,87 |
| 292 | 422 297,10 | 2 277 310,46 |
| 293 | 422 243,86 | 2 277 246,32 |
| 294 | 422 138,57 | 2 277 210,02 |
| 295 | 422 050,23 | 2 277 274,16 |
| 296 | 421 971,57 | 2 277 324,99 |
| 297 | 422 091,38 | 2 277 512,56 |
| 298 | 422 349,13 | 2 277 907,06 |
| 299 | 421 972,64 | 2 276 802,85 |
| 300 | 422 033,29 | 2 276 891,06 |
| 301 | 422 058,95 | 2 276 899,95 |
| 302 | 422 082,61 | 2 276 917,69 |
| 303 | 422 091,06 | 2 276 937,98 |
| 304 | 422 110,50 | 2 276 952,34 |
| 305 | 422 130,75 | 2 276 957,97 |
| 306 | 422 136,71 | 2 276 962,38 |
| 307 | 422 148,42 | 2 276 952,93 |
| 308 | 422 158,00 | 2 276 945,90 |
| 309 | 422 165,40 | 2 276 932,46 |
| 310 | 422 168,54 | 2 276 923,34 |
| 311 | 422 171,16 | 2 276 915,82 |
| 312 | 422 180,90 | 2 276 894,08 |
| 313 | 422 190,64 | 2 276 872,32 |
| 314 | 422 214,92 | 2 276 824,50 |
| 315 | 422 220,70 | 2 276 810,00 |
| 316 | 422 223,29 | 2 276 799,28 |
| 317 | 422 231,75 | 2 276 785,30 |
| 318 | 422 263,05 | 2 276 747,06 |
| 319 | 422 283,16 | 2 276 716,40 |
| 320 | 422 293,87 | 2 276 672,63 |
| 321 | 422 298,94 | 2 276 638,84 |
| 322 | 422 292,18 | 2 276 625,32 |
| 323 | 422 269,37 | 2 276 591,51 |
| 324 | 422 017,89 | 2 276 770,55 |
| 325 | 421 824,02 | 2 276 931,91 |
| 326 | 421 873,04 | 2 276 931,21 |
| 327 | 421 899,24 | 2 276 937,13 |
| 328 | 421 928,81 | 2 276 949,81 |
| 329 | 421 955,01 | 2 276 963,33 |
| 330 | 421 965,15 | 2 276 970,94 |
| 331 | 421 950,79 | 2 276 978,54 |
| 332 | 421 929,66 | 2 276 994,59 |
| 333 | 421 919,58 | 2 277 009,62 |
| 334 | 421 883,94 | 2 277 034,22 |
| 94 |  |  |

д. Ёлкино

Площадь = 2212636 кв.м

| №№ пун-ктов | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 335 | 418 524,05 | 2 271 661,60 |
| 336 | 418 688,20 | 2 271 601,26 |
| 337 | 418 686,11 | 2 271 597,02 |
| 338 | 418 683,81 | 2 271 592,89 |
| 339 | 418 675,73 | 2 271 579,12 |
| 340 | 418 674,48 | 2 271 577,04 |
| 341 | 418 661,02 | 2 271 555,33 |
| 342 | 418 657,29 | 2 271 549,74 |
| 343 | 418 653,18 | 2 271 544,41 |
| 344 | 418 648,73 | 2 271 539,36 |
| 345 | 418 643,95 | 2 271 534,63 |
| 346 | 418 639,18 | 2 271 530,22 |
| 347 | 418 643,12 | 2 271 523,93 |
| 348 | 418 646,57 | 2 271 517,37 |
| 349 | 418 649,53 | 2 271 510,56 |
| 350 | 418 655,80 | 2 271 494,55 |
| 351 | 418 658,30 | 2 271 487,37 |
| 352 | 418 660,25 | 2 271 480,02 |
| 353 | 418 661,64 | 2 271 472,53 |
| 354 | 418 662,45 | 2 271 464,97 |
| 355 | 418 662,68 | 2 271 457,36 |
| 356 | 418 662,56 | 2 271 441,94 |
| 357 | 418 662,21 | 2 271 434,21 |
| 358 | 418 661,26 | 2 271 426,54 |
| 359 | 418 659,71 | 2 271 418,95 |
| 360 | 418 657,59 | 2 271 411,51 |
| 361 | 418 654,90 | 2 271 404,26 |
| 362 | 418 648,93 | 2 271 389,94 |
| 363 | 418 645,88 | 2 271 383,32 |
| 364 | 418 642,36 | 2 271 376,92 |
| 365 | 418 636,47 | 2 271 367,10 |
| 366 | 418 636,40 | 2 271 357,55 |
| 367 | 418 636,15 | 2 271 351,22 |
| 368 | 418 635,50 | 2 271 344,93 |
| 369 | 418 634,46 | 2 271 338,67 |
| 370 | 418 631,70 | 2 271 324,86 |
| 371 | 418 629,90 | 2 271 317,40 |
| 372 | 418 627,54 | 2 271 310,09 |
| 373 | 418 624,62 | 2 271 302,98 |
| 374 | 418 621,17 | 2 271 296,11 |
| 375 | 418 617,20 | 2 271 289,54 |
| 376 | 418 612,74 | 2 271 283,29 |
| 377 | 418 604,13 | 2 271 272,17 |
| 378 | 418 598,87 | 2 271 265,92 |
| 379 | 418 593,12 | 2 271 260,11 |
| 380 | 418 593,07 | 2 271 253,61 |
| 381 | 418 592,75 | 2 271 246,33 |
| 382 | 418 591,90 | 2 271 239,10 |
| 383 | 418 590,53 | 2 271 231,95 |
| 384 | 418 588,65 | 2 271 224,92 |
| 385 | 418 586,26 | 2 271 218,05 |
| 386 | 418 581,92 | 2 271 206,91 |
| 387 | 418 578,41 | 2 271 198,95 |
| 388 | 418 574,22 | 2 271 191,32 |
| 389 | 418 569,38 | 2 271 184,07 |
| 390 | 418 563,94 | 2 271 177,28 |
| 391 | 418 553,73 | 2 271 165,65 |
| 392 | 418 549,41 | 2 271 161,02 |
| 393 | 418 544,80 | 2 271 156,68 |
| 394 | 418 539,92 | 2 271 152,63 |
| 395 | 418 527,23 | 2 271 142,76 |
| 396 | 418 672,50 | 2 271 081,49 |
| 397 | 418 677,50 | 2 271 181,66 |
| 398 | 418 732,04 | 2 271 307,14 |
| 399 | 418 739,04 | 2 271 323,27 |
| 400 | 418 751,01 | 2 271 350,78 |
| 401 | 418 811,77 | 2 271 348,81 |
| 402 | 418 887,45 | 2 271 484,07 |
| 403 | 418 961,28 | 2 271 449,40 |
| 404 | 418 971,54 | 2 271 444,59 |
| 405 | 419 097,98 | 2 271 509,22 |
| 406 | 419 114,88 | 2 271 475,37 |
| 407 | 419 130,18 | 2 271 444,71 |
| 408 | 419 161,33 | 2 271 428,42 |
| 409 | 419 397,78 | 2 271 304,75 |
| 410 | 419 435,38 | 2 271 375,49 |
| 411 | 419 401,68 | 2 271 395,50 |
| 412 | 419 466,64 | 2 271 479,27 |
| 413 | 419 497,10 | 2 271 484,31 |
| 414 | 419 531,94 | 2 271 490,09 |
| 415 | 419 659,28 | 2 271 673,36 |
| 416 | 419 653,51 | 2 271 678,97 |
| 417 | 419 525,25 | 2 271 840,36 |
| 418 | 419 652,94 | 2 271 938,23 |
| 419 | 419 745,08 | 2 271 823,79 |
| 420 | 419 787,53 | 2 271 750,20 |
| 421 | 419 804,08 | 2 271 749,48 |
| 422 | 419 880,72 | 2 271 928,63 |
| 423 | 419 910,16 | 2 271 997,49 |
| 424 | 419 934,19 | 2 272 053,64 |
| 425 | 419 938,35 | 2 272 063,39 |
| 426 | 419 944,60 | 2 272 077,99 |
| 427 | 419 923,05 | 2 272 119,05 |
| 428 | 419 864,75 | 2 272 195,26 |
| 429 | 419 875,67 | 2 272 427,31 |
| 430 | 419 909,73 | 2 272 581,31 |
| 431 | 419 924,04 | 2 272 646,01 |
| 432 | 419 927,45 | 2 272 648,81 |
| 433 | 419 840,67 | 2 272 671,62 |
| 434 | 419 834,05 | 2 272 673,34 |
| 435 | 419 862,60 | 2 272 760,44 |
| 436 | 419 875,26 | 2 272 799,05 |
| 437 | 419 889,27 | 2 272 841,75 |
| 438 | 419 918,16 | 2 272 834,69 |
| 439 | 419 990,40 | 2 272 980,46 |
| 440 | 420 214,80 | 2 272 878,99 |
| 441 | 420 235,96 | 2 272 920,74 |
| 442 | 420 238,70 | 2 272 926,14 |
| 443 | 420 298,81 | 2 273 049,39 |
| 444 | 420 302,08 | 2 273 055,94 |
| 445 | 420 316,13 | 2 273 085,18 |
| 446 | 420 279,45 | 2 273 101,79 |
| 447 | 420 271,49 | 2 273 126,00 |
| 448 | 420 269,81 | 2 273 136,67 |
| 449 | 420 247,60 | 2 273 203,50 |
| 450 | 420 258,78 | 2 273 219,62 |
| 451 | 420 416,19 | 2 273 446,61 |
| 452 | 420 491,83 | 2 273 430,36 |
| 453 | 420 523,74 | 2 273 423,50 |
| 454 | 420 577,96 | 2 273 537,91 |
| 455 | 420 476,65 | 2 273 619,63 |
| 456 | 420 471,65 | 2 273 623,66 |
| 457 | 420 466,66 | 2 273 627,69 |
| 458 | 420 447,18 | 2 273 623,32 |
| 459 | 420 362,86 | 2 273 604,40 |
| 460 | 420 301,79 | 2 273 590,71 |
| 461 | 420 277,85 | 2 273 585,35 |
| 462 | 420 130,72 | 2 273 609,90 |
| 463 | 420 106,24 | 2 273 606,03 |
| 464 | 419 935,96 | 2 273 579,13 |
| 465 | 419 879,57 | 2 273 646,48 |
| 466 | 419 879,67 | 2 273 660,14 |
| 467 | 419 827,27 | 2 273 657,89 |
| 468 | 419 665,29 | 2 273 696,90 |
| 469 | 419 665,03 | 2 273 695,93 |
| 470 | 419 658,19 | 2 273 686,19 |
| 471 | 419 639,76 | 2 273 659,94 |
| 472 | 419 621,02 | 2 273 643,59 |
| 473 | 419 616,18 | 2 273 637,24 |
| 474 | 419 610,28 | 2 273 630,36 |
| 475 | 419 602,30 | 2 273 629,37 |
| 476 | 419 595,93 | 2 273 631,54 |
| 477 | 419 572,54 | 2 273 634,90 |
| 478 | 419 560,30 | 2 273 633,93 |
| 479 | 419 551,76 | 2 273 629,74 |
| 480 | 419 547,44 | 2 273 620,19 |
| 481 | 419 545,78 | 2 273 611,70 |
| 482 | 419 547,33 | 2 273 606,36 |
| 483 | 419 551,56 | 2 273 602,08 |
| 484 | 419 559,53 | 2 273 600,96 |
| 485 | 419 570,17 | 2 273 601,41 |
| 486 | 419 580,80 | 2 273 600,80 |
| 487 | 419 586,08 | 2 273 595,96 |
| 488 | 419 587,63 | 2 273 589,57 |
| 489 | 419 585,96 | 2 273 579,47 |
| 490 | 419 576,81 | 2 273 564,65 |
| 491 | 419 548,48 | 2 273 546,24 |
| 492 | 419 534,56 | 2 273 534,64 |
| 493 | 419 530,73 | 2 273 520,84 |
| 494 | 419 535,39 | 2 273 502,71 |
| 495 | 419 543,68 | 2 273 471,80 |
| 496 | 419 556,84 | 2 273 453,09 |
| 497 | 419 560,97 | 2 273 437,09 |
| 498 | 419 557,71 | 2 273 428,08 |
| 499 | 419 542,75 | 2 273 418,08 |
| 500 | 419 523,46 | 2 273 400,13 |
| 501 | 419 514,85 | 2 273 387,43 |
| 502 | 419 513,18 | 2 273 376,27 |
| 503 | 419 513,59 | 2 273 360,84 |
| 504 | 419 512,45 | 2 273 350,74 |
| 505 | 419 507,63 | 2 273 345,99 |
| 506 | 419 497,50 | 2 273 342,34 |
| 507 | 419 486,85 | 2 273 342,42 |
| 508 | 419 476,25 | 2 273 347,29 |
| 509 | 419 467,23 | 2 273 349,48 |
| 510 | 419 453,92 | 2 273 348,52 |
| 511 | 419 436,31 | 2 273 341,73 |
| 512 | 419 419,19 | 2 273 328,03 |
| 513 | 419 396,11 | 2 273 301,07 |
| 514 | 419 389,63 | 2 273 287,81 |
| 515 | 419 385,80 | 2 273 272,95 |
| 516 | 419 384,50 | 2 273 241,58 |
| 517 | 419 380,70 | 2 273 230,96 |
| 518 | 419 359,12 | 2 273 190,16 |
| 519 | 419 339,73 | 2 273 157,85 |
| 520 | 419 323,11 | 2 273 140,95 |
| 521 | 419 298,54 | 2 273 127,83 |
| 522 | 419 280,93 | 2 273 120,52 |
| 523 | 419 267,60 | 2 273 115,30 |
| 524 | 419 251,44 | 2 273 089,35 |
| 525 | 419 250,27 | 2 273 074,46 |
| 526 | 419 254,47 | 2 273 068,05 |
| 527 | 419 261,34 | 2 273 061,62 |
| 528 | 419 272,51 | 2 273 060,47 |
| 529 | 419 282,10 | 2 273 063,05 |
| 530 | 419 295,98 | 2 273 069,34 |
| 531 | 419 315,73 | 2 273 077,17 |
| 532 | 419 332,24 | 2 273 080,77 |
| 533 | 419 350,29 | 2 273 075,85 |
| 534 | 419 367,22 | 2 273 063,49 |
| 535 | 419 371,95 | 2 273 055,74 |
| 536 | 419 376,68 | 2 273 047,99 |
| 537 | 419 380,27 | 2 273 029,87 |
| 538 | 419 376,97 | 2 273 014,47 |
| 539 | 419 366,76 | 2 273 000,72 |
| 540 | 419 359,14 | 2 272 963,22 |
| 541 | 419 355,48 | 2 272 919,56 |
| 542 | 419 337,36 | 2 272 885,34 |
| 543 | 419 333,50 | 2 272 875,44 |
| 544 | 419 330,76 | 2 272 868,44 |
| 545 | 419 319,88 | 2 272 847,86 |
| 546 | 419 294,00 | 2 272 802,30 |
| 547 | 419 291,22 | 2 272 786,36 |
| 548 | 419 294,75 | 2 272 759,73 |
| 549 | 419 289,86 | 2 272 746,47 |
| 550 | 419 280,25 | 2 272 740,70 |
| 551 | 419 266,91 | 2 272 735,47 |
| 552 | 419 247,73 | 2 272 731,89 |
| 553 | 419 232,78 | 2 272 725,09 |
| 554 | 419 218,35 | 2 272 715,62 |
| 555 | 419 206,64 | 2 272 714,64 |
| 556 | 419 191,22 | 2 272 715,29 |
| 557 | 419 181,61 | 2 272 711,11 |
| 558 | 419 176,22 | 2 272 701,57 |
| 559 | 419 176,46 | 2 272 697,04 |
| 560 | 419 176,69 | 2 272 692,52 |
| 561 | 419 177,10 | 2 272 677,09 |
| 562 | 419 176,43 | 2 272 657,41 |
| 563 | 419 172,59 | 2 272 642,01 |
| 564 | 419 165,55 | 2 272 626,10 |
| 565 | 419 155,27 | 2 272 603,30 |
| 566 | 419 148,69 | 2 272 576,22 |
| 567 | 419 148,00 | 2 272 555,48 |
| 568 | 419 145,76 | 2 272 539,54 |
| 569 | 419 139,28 | 2 272 526,82 |
| 570 | 419 134,94 | 2 272 514,62 |
| 571 | 419 134,26 | 2 272 494,94 |
| 572 | 419 133,60 | 2 272 477,92 |
| 573 | 419 127,06 | 2 272 456,69 |
| 574 | 419 121,15 | 2 272 450,35 |
| 575 | 419 111,55 | 2 272 446,70 |
| 576 | 419 105,15 | 2 272 444,08 |
| 577 | 419 107,21 | 2 272 435,03 |
| 578 | 419 106,08 | 2 272 425,46 |
| 579 | 419 099,62 | 2 272 415,93 |
| 580 | 419 090,01 | 2 272 410,15 |
| 581 | 419 068,09 | 2 272 395,95 |
| 582 | 419 060,92 | 2 272 391,46 |
| 583 | 419 044,58 | 2 272 381,23 |
| 584 | 419 025,81 | 2 272 362,75 |
| 585 | 419 017,19 | 2 272 347,39 |
| 586 | 419 006,99 | 2 272 334,70 |
| 587 | 418 998,97 | 2 272 328,37 |
| 588 | 418 991,52 | 2 272 328,43 |
| 589 | 418 979,81 | 2 272 328,51 |
| 590 | 418 968,59 | 2 272 322,21 |
| 591 | 418 959,47 | 2 272 310,58 |
| 592 | 418 948,65 | 2 272 286,72 |
| 593 | 418 940,00 | 2 272 267,63 |
| 594 | 418 939,94 | 2 272 259,66 |
| 595 | 418 942,54 | 2 272 251,65 |
| 596 | 418 945,60 | 2 272 234,07 |
| 597 | 418 949,77 | 2 272 222,87 |
| 598 | 418 959,74 | 2 272 204,18 |
| 599 | 418 968,09 | 2 272 182,31 |
| 600 | 418 972,17 | 2 272 158,87 |
| 601 | 418 976,26 | 2 272 136,49 |
| 602 | 418 982,50 | 2 272 116,23 |
| 603 | 418 988,84 | 2 272 110,33 |
| 604 | 418 995,73 | 2 272 106,56 |
| 605 | 419 006,34 | 2 272 102,76 |
| 606 | 419 011,60 | 2 272 095,81 |
| 607 | 419 014,73 | 2 272 087,27 |
| 608 | 419 016,25 | 2 272 077,68 |
| 609 | 419 012,45 | 2 272 066,54 |
| 610 | 419 000,12 | 2 272 053,33 |
| 611 | 418 991,05 | 2 272 050,21 |
| 612 | 418 863,95 | 2 272 115,56 |
| 613 | 418 514,81 | 2 272 284,85 |
| 614 | 418 455,90 | 2 272 307,19 |
| 615 | 418 446,59 | 2 272 294,76 |
| 616 | 418 432,41 | 2 272 257,36 |
| 617 | 418 453,61 | 2 272 249,32 |
| 618 | 418 450,87 | 2 272 234,55 |
| 619 | 418 435,89 | 2 272 199,98 |
| 620 | 418 419,61 | 2 272 164,30 |
| 621 | 418 413,17 | 2 272 150,75 |
| 622 | 418 395,72 | 2 272 114,76 |
| 623 | 418 326,64 | 2 272 010,44 |
| 624 | 418 306,37 | 2 271 979,82 |
| 625 | 418 302,19 | 2 271 975,35 |
| 626 | 418 264,51 | 2 271 941,09 |
| 627 | 418 267,52 | 2 271 916,11 |
| 628 | 418 282,31 | 2 271 891,90 |
| 629 | 418 295,36 | 2 271 854,90 |
| 630 | 418 300,02 | 2 271 845,26 |
| 631 | 418 317,65 | 2 271 808,85 |
| 632 | 418 351,52 | 2 271 776,03 |
| 633 | 418 368,43 | 2 271 752,68 |
| 634 | 418 400,31 | 2 271 702,83 |
| 635 | 418 432,09 | 2 271 681,19 |
| 636 | 418 485,67 | 2 271 670,88 |
| 335 |  |  |

д. Ильино

Площадь = 1234974 кв.м

| №№ | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 637 | 419 419,68 | 2 270 340,97 |
| 638 | 419 423,49 | 2 270 322,50 |
| 639 | 419 427,95 | 2 270 317,31 |
| 640 | 419 436,96 | 2 270 315,49 |
| 641 | 419 450,44 | 2 270 318,76 |
| 642 | 419 460,81 | 2 270 321,20 |
| 643 | 419 467,72 | 2 270 319,84 |
| 644 | 419 474,46 | 2 270 310,09 |
| 645 | 419 479,01 | 2 270 299,36 |
| 646 | 419 484,66 | 2 270 295,81 |
| 647 | 419 496,04 | 2 270 299,99 |
| 648 | 419 507,95 | 2 270 304,73 |
| 649 | 419 518,41 | 2 270 312,42 |
| 650 | 419 526,78 | 2 270 315,52 |
| 651 | 419 536,24 | 2 270 314,52 |
| 652 | 419 551,82 | 2 270 313,24 |
| 653 | 419 561,81 | 2 270 313,46 |
| 654 | 419 585,01 | 2 270 321,19 |
| 655 | 419 599,40 | 2 270 330,75 |
| 656 | 419 604,31 | 2 270 336,67 |
| 657 | 419 602,68 | 2 270 344,22 |
| 658 | 419 597,48 | 2 270 354,23 |
| 659 | 419 581,82 | 2 270 361,51 |
| 660 | 419 550,89 | 2 270 371,53 |
| 661 | 419 538,78 | 2 270 380,81 |
| 662 | 419 539,97 | 2 270 386,27 |
| 663 | 419 559,53 | 2 270 390,90 |
| 664 | 419 587,20 | 2 270 401,29 |
| 665 | 419 598,03 | 2 270 401,93 |
| 666 | 419 602,67 | 2 270 401,29 |
| 667 | 419 604,95 | 2 270 392,27 |
| 668 | 419 604,86 | 2 270 379,54 |
| 669 | 419 605,40 | 2 270 369,25 |
| 670 | 419 607,22 | 2 270 358,05 |
| 671 | 419 610,95 | 2 270 350,14 |
| 672 | 419 619,60 | 2 270 346,31 |
| 673 | 419 627,43 | 2 270 346,81 |
| 674 | 419 636,48 | 2 270 345,82 |
| 675 | 419 642,52 | 2 270 360,52 |
| 676 | 419 685,18 | 2 270 390,47 |
| 677 | 419 695,58 | 2 270 397,78 |
| 678 | 419 730,08 | 2 270 422,00 |
| 679 | 419 815,71 | 2 270 579,88 |
| 680 | 419 788,49 | 2 270 636,48 |
| 681 | 419 788,50 | 2 270 636,48 |
| 682 | 419 776,20 | 2 270 638,99 |
| 683 | 419 746,82 | 2 270 617,64 |
| 684 | 419 693,75 | 2 270 573,15 |
| 685 | 419 665,00 | 2 270 546,67 |
| 686 | 419 617,33 | 2 270 522,39 |
| 687 | 419 574,01 | 2 270 497,36 |
| 688 | 419 530,27 | 2 270 470,41 |
| 689 | 419 521,35 | 2 270 461,49 |
| 690 | 419 520,35 | 2 270 452,39 |
| 691 | 419 527,63 | 2 270 436,19 |
| 692 | 419 533,33 | 2 270 414,64 |
| 693 | 419 528,23 | 2 270 400,81 |
| 694 | 419 508,95 | 2 270 386,06 |
| 695 | 419 460,26 | 2 270 365,94 |
| 696 | 419 432,77 | 2 270 356,11 |
| 697 | 419 422,86 | 2 270 349,98 |
| 698 | 418 527,23 | 2 271 142,76 |
| 699 | 418 519,59 | 2 271 136,82 |
| 700 | 418 514,67 | 2 271 133,22 |
| 701 | 418 509,52 | 2 271 129,93 |
| 702 | 418 504,19 | 2 271 126,96 |
| 703 | 418 498,56 | 2 271 124,05 |
| 704 | 418 498,05 | 2 271 120,03 |
| 705 | 418 495,29 | 2 271 083,65 |
| 706 | 418 494,54 | 2 271 076,82 |
| 707 | 418 493,31 | 2 271 070,07 |
| 708 | 418 491,63 | 2 271 063,41 |
| 709 | 418 489,50 | 2 271 056,89 |
| 710 | 418 484,07 | 2 271 042,03 |
| 711 | 418 481,28 | 2 271 035,19 |
| 712 | 418 477,99 | 2 271 028,57 |
| 713 | 418 474,22 | 2 271 022,21 |
| 714 | 418 469,99 | 2 271 016,15 |
| 715 | 418 470,45 | 2 271 008,81 |
| 716 | 418 470,36 | 2 271 001,45 |
| 717 | 418 469,74 | 2 270 994,12 |
| 718 | 418 468,57 | 2 270 986,85 |
| 719 | 418 464,14 | 2 270 964,54 |
| 720 | 418 462,26 | 2 270 956,71 |
| 721 | 418 459,76 | 2 270 949,05 |
| 722 | 418 456,64 | 2 270 941,63 |
| 723 | 418 452,94 | 2 270 934,47 |
| 724 | 418 445,40 | 2 270 921,23 |
| 725 | 418 442,26 | 2 270 916,09 |
| 726 | 418 438,81 | 2 270 911,14 |
| 727 | 418 435,08 | 2 270 906,41 |
| 728 | 418 426,67 | 2 270 896,40 |
| 729 | 418 422,59 | 2 270 884,88 |
| 730 | 418 419,53 | 2 270 877,28 |
| 731 | 418 415,87 | 2 270 869,95 |
| 732 | 418 411,62 | 2 270 862,94 |
| 733 | 418 406,81 | 2 270 856,31 |
| 734 | 418 399,29 | 2 270 846,79 |
| 735 | 418 394,46 | 2 270 841,13 |
| 736 | 418 389,21 | 2 270 835,82 |
| 737 | 418 383,59 | 2 270 830,93 |
| 738 | 418 387,56 | 2 270 826,29 |
| 739 | 418 391,24 | 2 270 821,41 |
| 740 | 418 398,58 | 2 270 818,94 |
| 741 | 418 405,71 | 2 270 815,92 |
| 742 | 418 412,58 | 2 270 812,34 |
| 743 | 418 419,16 | 2 270 808,25 |
| 744 | 418 425,52 | 2 270 803,95 |
| 745 | 418 432,07 | 2 270 799,11 |
| 746 | 418 438,20 | 2 270 793,76 |
| 747 | 418 443,88 | 2 270 787,92 |
| 748 | 418 449,07 | 2 270 781,63 |
| 749 | 418 453,72 | 2 270 774,95 |
| 750 | 418 457,82 | 2 270 767,91 |
| 751 | 418 461,33 | 2 270 760,56 |
| 752 | 418 464,99 | 2 270 752,02 |
| 753 | 418 466,20 | 2 270 749,09 |
| 754 | 418 242,90 | 2 270 561,95 |
| 755 | 418 225,77 | 2 270 475,12 |
| 756 | 418 135,87 | 2 270 436,88 |
| 757 | 418 145,04 | 2 270 357,91 |
| 758 | 418 036,29 | 2 270 325,41 |
| 759 | 417 979,62 | 2 270 381,02 |
| 760 | 417 851,08 | 2 270 357,37 |
| 761 | 417 788,89 | 2 270 201,30 |
| 762 | 417 764,37 | 2 270 129,58 |
| 763 | 417 905,54 | 2 270 060,40 |
| 764 | 417 902,40 | 2 269 991,69 |
| 765 | 417 900,56 | 2 269 951,10 |
| 766 | 417 966,56 | 2 269 925,26 |
| 767 | 417 978,20 | 2 269 944,66 |
| 768 | 418 048,05 | 2 269 902,97 |
| 769 | 418 041,04 | 2 269 883,36 |
| 770 | 418 082,38 | 2 269 875,64 |
| 771 | 418 013,52 | 2 269 762,33 |
| 772 | 418 019,49 | 2 269 733,34 |
| 773 | 417 970,61 | 2 269 660,05 |
| 774 | 418 052,97 | 2 269 670,16 |
| 775 | 418 060,59 | 2 269 653,03 |
| 776 | 418 076,18 | 2 269 617,99 |
| 777 | 418 097,84 | 2 269 623,84 |
| 778 | 418 135,22 | 2 269 633,95 |
| 779 | 418 238,97 | 2 269 662,02 |
| 780 | 418 306,75 | 2 269 635,10 |
| 781 | 418 343,74 | 2 269 620,40 |
| 782 | 418 354,31 | 2 269 623,41 |
| 783 | 418 357,52 | 2 269 602,51 |
| 784 | 418 364,73 | 2 269 591,36 |
| 785 | 418 391,23 | 2 269 571,49 |
| 786 | 418 410,21 | 2 269 562,15 |
| 787 | 418 415,52 | 2 269 554,20 |
| 788 | 418 417,60 | 2 269 535,48 |
| 789 | 418 413,04 | 2 269 519,66 |
| 790 | 418 402,11 | 2 269 497,85 |
| 791 | 418 402,32 | 2 269 482,93 |
| 792 | 418 407,02 | 2 269 476,88 |
| 793 | 418 422,57 | 2 269 475,80 |
| 794 | 418 436,79 | 2 269 471,88 |
| 795 | 418 455,83 | 2 269 473,34 |
| 796 | 418 459,31 | 2 269 470,79 |
| 797 | 418 459,57 | 2 269 465,07 |
| 798 | 418 456,66 | 2 269 456,84 |
| 799 | 418 445,45 | 2 269 442,02 |
| 800 | 418 438,67 | 2 269 424,62 |
| 801 | 418 414,24 | 2 269 423,54 |
| 802 | 418 398,35 | 2 269 417,96 |
| 803 | 418 389,10 | 2 269 410,73 |
| 804 | 418 389,34 | 2 269 401,21 |
| 805 | 418 405,12 | 2 269 389,35 |
| 806 | 418 405,07 | 2 269 382,07 |
| 807 | 418 394,77 | 2 269 369,16 |
| 808 | 418 392,47 | 2 269 358,71 |
| 809 | 418 389,59 | 2 269 354,29 |
| 810 | 418 382,61 | 2 269 353,38 |
| 811 | 418 373,76 | 2 269 355,98 |
| 812 | 418 367,10 | 2 269 355,08 |
| 813 | 418 366,09 | 2 269 346,84 |
| 814 | 418 373,62 | 2 269 334,72 |
| 815 | 418 371,37 | 2 269 332,19 |
| 816 | 418 360,59 | 2 269 331,62 |
| 817 | 418 356,45 | 2 269 328,17 |
| 818 | 418 357,01 | 2 269 319,29 |
| 819 | 418 362,65 | 2 269 309,11 |
| 820 | 418 362,89 | 2 269 298,64 |
| 821 | 418 354,56 | 2 269 284,76 |
| 822 | 418 342,11 | 2 269 266,35 |
| 823 | 418 334,27 | 2 269 184,97 |
| 824 | 418 332,30 | 2 269 164,61 |
| 825 | 418 331,82 | 2 269 160,08 |
| 826 | 418 335,48 | 2 269 156,12 |
| 827 | 418 348,85 | 2 269 138,33 |
| 828 | 418 353,56 | 2 269 130,60 |
| 829 | 418 359,82 | 2 269 117,01 |
| 830 | 418 360,36 | 2 269 115,85 |
| 831 | 418 360,61 | 2 269 114,23 |
| 832 | 418 368,46 | 2 269 112,83 |
| 833 | 418 370,92 | 2 269 111,92 |
| 834 | 418 466,31 | 2 269 076,93 |
| 835 | 418 547,40 | 2 269 069,58 |
| 836 | 418 549,76 | 2 269 058,69 |
| 837 | 418 631,84 | 2 269 060,37 |
| 838 | 418 647,69 | 2 269 059,12 |
| 839 | 418 663,54 | 2 269 057,88 |
| 840 | 418 660,81 | 2 269 050,10 |
| 841 | 418 668,62 | 2 269 043,79 |
| 842 | 418 678,70 | 2 269 019,99 |
| 843 | 418 681,80 | 2 269 132,95 |
| 844 | 418 666,71 | 2 269 226,63 |
| 845 | 418 652,71 | 2 269 231,05 |
| 846 | 418 634,55 | 2 269 253,68 |
| 847 | 418 621,96 | 2 269 280,34 |
| 848 | 418 614,48 | 2 269 296,60 |
| 849 | 418 606,87 | 2 269 329,59 |
| 850 | 418 597,34 | 2 269 354,16 |
| 851 | 418 581,74 | 2 269 372,38 |
| 852 | 418 570,59 | 2 269 384,92 |
| 853 | 418 558,58 | 2 269 398,42 |
| 854 | 418 542,21 | 2 269 417,91 |
| 855 | 418 530,84 | 2 269 433,20 |
| 856 | 418 530,26 | 2 269 441,52 |
| 857 | 418 532,66 | 2 269 445,51 |
| 858 | 418 535,06 | 2 269 449,51 |
| 859 | 418 546,38 | 2 269 455,78 |
| 860 | 418 564,36 | 2 269 461,27 |
| 861 | 418 616,22 | 2 269 466,84 |
| 862 | 418 626,19 | 2 269 480,36 |
| 863 | 418 640,93 | 2 269 488,25 |
| 864 | 418 645,80 | 2 269 484,33 |
| 865 | 418 658,01 | 2 269 454,56 |
| 866 | 418 691,81 | 2 269 470,53 |
| 867 | 418 713,90 | 2 269 480,98 |
| 868 | 418 725,61 | 2 269 486,51 |
| 869 | 418 721,41 | 2 269 496,83 |
| 870 | 418 713,21 | 2 269 517,01 |
| 871 | 418 712,66 | 2 269 570,01 |
| 872 | 418 721,28 | 2 269 580,11 |
| 873 | 418 720,28 | 2 269 582,98 |
| 874 | 418 719,57 | 2 269 583,12 |
| 875 | 418 709,47 | 2 269 595,38 |
| 876 | 418 689,21 | 2 269 609,23 |
| 877 | 418 654,04 | 2 269 618,82 |
| 878 | 418 649,76 | 2 269 625,21 |
| 879 | 418 654,03 | 2 269 668,91 |
| 880 | 418 671,07 | 2 269 706,22 |
| 881 | 418 668,94 | 2 269 729,67 |
| 882 | 418 663,60 | 2 269 766,97 |
| 883 | 418 672,12 | 2 269 788,29 |
| 884 | 418 704,10 | 2 269 817,07 |
| 885 | 418 755,26 | 2 269 870,37 |
| 886 | 418 800,03 | 2 269 944,99 |
| 887 | 418 801,45 | 2 269 948,26 |
| 888 | 418 824,53 | 2 270 017,47 |
| 889 | 418 889,54 | 2 270 175,22 |
| 890 | 418 912,99 | 2 270 200,81 |
| 891 | 418 980,14 | 2 270 225,34 |
| 892 | 419 022,79 | 2 270 238,14 |
| 893 | 419 027,51 | 2 270 234,41 |
| 894 | 419 038,12 | 2 270 246,46 |
| 895 | 419 043,08 | 2 270 246,69 |
| 896 | 419 042,95 | 2 270 246,90 |
| 897 | 419 059,36 | 2 270 255,29 |
| 898 | 419 061,55 | 2 270 265,00 |
| 899 | 419 068,78 | 2 270 279,50 |
| 900 | 419 076,68 | 2 270 295,06 |
| 901 | 419 082,07 | 2 270 301,48 |
| 902 | 419 095,01 | 2 270 306,65 |
| 903 | 419 106,02 | 2 270 310,56 |
| 904 | 419 125,53 | 2 270 313,88 |
| 905 | 419 137,96 | 2 270 322,02 |
| 906 | 419 146,04 | 2 270 331,82 |
| 907 | 419 159,31 | 2 270 340,81 |
| 908 | 419 168,27 | 2 270 340,68 |
| 909 | 419 175,14 | 2 270 338,36 |
| 910 | 419 179,52 | 2 270 337,93 |
| 911 | 419 182,69 | 2 270 342,78 |
| 912 | 419 183,12 | 2 270 346,94 |
| 913 | 419 182,84 | 2 270 353,90 |
| 914 | 419 185,94 | 2 270 361,78 |
| 915 | 419 187,85 | 2 270 372,96 |
| 916 | 419 198,11 | 2 270 380,67 |
| 917 | 419 226,00 | 2 270 360,95 |
| 918 | 419 247,65 | 2 270 346,44 |
| 919 | 419 266,80 | 2 270 342,79 |
| 920 | 419 296,30 | 2 270 345,42 |
| 921 | 419 312,38 | 2 270 350,44 |
| 922 | 419 336,07 | 2 270 355,86 |
| 923 | 419 347,27 | 2 270 359,01 |
| 924 | 419 355,67 | 2 270 361,06 |
| 925 | 419 381,43 | 2 270 368,10 |
| 926 | 419 396,72 | 2 270 377,75 |
| 927 | 419 406,79 | 2 270 387,35 |
| 928 | 419 415,88 | 2 270 401,28 |
| 929 | 419 424,79 | 2 270 408,95 |
| 930 | 419 437,73 | 2 270 414,32 |
| 931 | 419 454,83 | 2 270 417,61 |
| 932 | 419 462,25 | 2 270 418,37 |
| 933 | 419 468,64 | 2 270 419,99 |
| 934 | 419 472,26 | 2 270 423,98 |
| 935 | 419 474,07 | 2 270 428,31 |
| 936 | 419 473,51 | 2 270 434,76 |
| 937 | 419 467,78 | 2 270 440,40 |
| 938 | 419 450,84 | 2 270 447,36 |
| 939 | 419 418,32 | 2 270 453,16 |
| 940 | 419 394,79 | 2 270 457,92 |
| 941 | 419 378,38 | 2 270 466,43 |
| 942 | 419 346,83 | 2 270 479,11 |
| 943 | 419 197,56 | 2 270 477,22 |
| 944 | 419 150,24 | 2 270 460,40 |
| 945 | 419 127,45 | 2 270 457,91 |
| 946 | 419 122,47 | 2 270 457,37 |
| 947 | 419 107,80 | 2 270 455,77 |
| 948 | 419 084,11 | 2 270 453,18 |
| 949 | 419 069,32 | 2 270 456,63 |
| 950 | 419 069,00 | 2 270 458,50 |
| 951 | 419 069,60 | 2 270 471,69 |
| 952 | 419 061,66 | 2 270 472,05 |
| 953 | 419 061,06 | 2 270 458,86 |
| 954 | 419 061,07 | 2 270 458,56 |
| 955 | 419 053,78 | 2 270 460,27 |
| 956 | 419 032,19 | 2 270 465,32 |
| 957 | 418 998,90 | 2 270 473,12 |
| 958 | 418 892,08 | 2 270 583,93 |
| 959 | 418 891,84 | 2 270 584,20 |
| 960 | 418 866,89 | 2 270 715,27 |
| 961 | 418 865,75 | 2 270 721,21 |
| 962 | 418 864,45 | 2 270 731,67 |
| 963 | 418 582,60 | 2 270 788,30 |
| 964 | 418 575,25 | 2 270 791,37 |
| 965 | 418 609,43 | 2 270 897,15 |
| 966 | 418 621,32 | 2 270 933,95 |
| 967 | 418 649,50 | 2 271 020,86 |
| 968 | 418 662,65 | 2 271 056,30 |
| 969 | 418 667,98 | 2 271 072,76 |
| 970 | 418 672,50 | 2 271 081,49 |
| 637 |  |  |

д. Шильково

Площадь = 590184 кв.м

| №№ | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 971 | 418 083,76 | 2 268 769,74 |
| 972 | 418 242,28 | 2 268 920,66 |
| 973 | 418 179,25 | 2 269 005,25 |
| 974 | 418 198,62 | 2 269 025,11 |
| 975 | 418 201,09 | 2 269 038,28 |
| 976 | 418 204,92 | 2 269 048,06 |
| 977 | 418 209,48 | 2 269 056,90 |
| 978 | 418 210,42 | 2 269 059,13 |
| 979 | 418 212,86 | 2 269 063,66 |
| 980 | 418 220,04 | 2 269 074,89 |
| 981 | 418 231,48 | 2 269 088,29 |
| 982 | 418 233,93 | 2 269 091,32 |
| 983 | 418 244,47 | 2 269 102,81 |
| 984 | 418 244,95 | 2 269 126,34 |
| 985 | 418 275,64 | 2 269 154,90 |
| 986 | 418 275,79 | 2 269 157,36 |
| 987 | 418 275,94 | 2 269 159,84 |
| 988 | 418 276,70 | 2 269 162,51 |
| 989 | 418 279,11 | 2 269 167,90 |
| 990 | 418 287,40 | 2 269 166,55 |
| 991 | 418 292,27 | 2 269 165,65 |
| 992 | 418 300,64 | 2 269 164,44 |
| 993 | 418 305,72 | 2 269 163,64 |
| 994 | 418 322,49 | 2 269 161,09 |
| 995 | 418 328,81 | 2 269 161,28 |
| 996 | 418 331,82 | 2 269 160,08 |
| 997 | 418 335,48 | 2 269 156,12 |
| 998 | 418 348,85 | 2 269 138,33 |
| 999 | 418 349,64 | 2 269 137,03 |
| 1000 | 418 353,56 | 2 269 130,60 |
| 1001 | 418 356,69 | 2 269 123,81 |
| 1002 | 418 359,82 | 2 269 117,01 |
| 1003 | 418 360,36 | 2 269 115,85 |
| 1004 | 418 360,49 | 2 269 115,05 |
| 1005 | 418 360,61 | 2 269 114,23 |
| 1006 | 418 368,46 | 2 269 112,83 |
| 1007 | 418 466,31 | 2 269 076,93 |
| 1008 | 418 547,40 | 2 269 069,58 |
| 1009 | 418 549,76 | 2 269 058,69 |
| 1010 | 418 631,84 | 2 269 060,37 |
| 1011 | 418 647,69 | 2 269 059,12 |
| 1012 | 418 663,54 | 2 269 057,88 |
| 1013 | 418 660,81 | 2 269 050,10 |
| 1014 | 418 668,62 | 2 269 043,79 |
| 1015 | 418 678,70 | 2 269 019,99 |
| 1016 | 418 612,81 | 2 268 821,42 |
| 1017 | 418 549,98 | 2 268 685,48 |
| 1018 | 418 544,23 | 2 268 686,92 |
| 1019 | 418 245,46 | 2 268 445,95 |
| 1020 | 418 228,64 | 2 268 418,66 |
| 1021 | 418 098,47 | 2 268 311,90 |
| 1022 | 418 086,08 | 2 268 318,10 |
| 1023 | 417 972,46 | 2 268 213,93 |
| 1024 | 417 952,48 | 2 268 178,15 |
| 1025 | 417 879,82 | 2 267 787,81 |
| 1026 | 417 881,40 | 2 267 779,92 |
| 1027 | 417 841,40 | 2 267 615,79 |
| 1028 | 417 822,39 | 2 267 530,48 |
| 1029 | 417 798,95 | 2 267 553,96 |
| 1030 | 417 713,09 | 2 267 604,46 |
| 1031 | 417 601,67 | 2 267 667,08 |
| 1032 | 417 588,51 | 2 267 672,83 |
| 1033 | 417 596,57 | 2 267 691,54 |
| 1034 | 417 617,55 | 2 267 756,57 |
| 1035 | 417 568,35 | 2 267 765,52 |
| 1036 | 417 601,40 | 2 267 872,32 |
| 1037 | 417 659,21 | 2 267 900,93 |
| 1038 | 417 687,76 | 2 268 052,87 |
| 1039 | 417 580,80 | 2 268 076,20 |
| 1040 | 417 579,83 | 2 268 076,41 |
| 1041 | 417 583,47 | 2 268 151,36 |
| 1042 | 417 680,97 | 2 268 243,43 |
| 1043 | 417 675,98 | 2 268 245,55 |
| 1044 | 417 689,88 | 2 268 255,73 |
| 1045 | 417 697,08 | 2 268 288,30 |
| 1046 | 417 656,49 | 2 268 318,62 |
| 1047 | 417 699,52 | 2 268 411,38 |
| 1048 | 417 727,36 | 2 268 530,56 |
| 1049 | 417 780,66 | 2 268 488,41 |
| 1050 | 417 960,34 | 2 268 594,08 |
| 1051 | 418 029,06 | 2 268 717,66 |
| 971 |  |  |

д. Перхурово

Площадь = 825771 кв.м

| №№ пун-ктов | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1052 | 418 420,00 | 2 267 204,67 |
| 1053 | 418 420,43 | 2 267 197,29 |
| 1054 | 418 431,93 | 2 267 192,99 |
| 1055 | 418 456,35 | 2 267 183,85 |
| 1056 | 418 483,33 | 2 267 179,58 |
| 1057 | 418 493,07 | 2 267 178,62 |
| 1058 | 418 508,54 | 2 267 177,08 |
| 1059 | 418 514,44 | 2 267 176,92 |
| 1060 | 418 553,12 | 2 267 175,83 |
| 1061 | 418 568,49 | 2 267 177,18 |
| 1062 | 418 583,85 | 2 267 178,54 |
| 1063 | 418 605,52 | 2 267 184,22 |
| 1064 | 418 627,19 | 2 267 189,90 |
| 1065 | 418 719,99 | 2 267 229,75 |
| 1066 | 418 785,96 | 2 267 258,08 |
| 1067 | 418 869,64 | 2 267 294,01 |
| 1068 | 418 957,75 | 2 267 331,85 |
| 1069 | 419 115,76 | 2 267 399,64 |
| 1070 | 419 112,46 | 2 267 413,97 |
| 1071 | 419 088,47 | 2 267 518,40 |
| 1072 | 419 042,06 | 2 267 533,91 |
| 1073 | 419 017,85 | 2 267 612,87 |
| 1074 | 419 034,69 | 2 267 652,96 |
| 1075 | 419 054,42 | 2 267 666,60 |
| 1076 | 419 043,16 | 2 267 715,62 |
| 1077 | 419 043,09 | 2 267 715,59 |
| 1078 | 418 962,66 | 2 267 673,70 |
| 1079 | 418 945,66 | 2 267 666,22 |
| 1080 | 418 861,11 | 2 267 629,03 |
| 1081 | 418 691,18 | 2 267 553,93 |
| 1082 | 418 623,00 | 2 267 493,61 |
| 1083 | 418 563,45 | 2 267 426,14 |
| 1084 | 418 550,82 | 2 267 407,48 |
| 1085 | 418 490,36 | 2 267 347,13 |
| 1086 | 418 485,81 | 2 267 342,58 |
| 1087 | 417 295,10 | 2 267 016,42 |
| 1088 | 417 366,29 | 2 267 269,15 |
| 1089 | 417 370,33 | 2 267 282,37 |
| 1090 | 417 328,97 | 2 267 281,80 |
| 1091 | 417 320,40 | 2 267 286,36 |
| 1092 | 417 315,97 | 2 267 296,59 |
| 1093 | 417 325,52 | 2 267 319,27 |
| 1094 | 417 352,74 | 2 267 351,21 |
| 1095 | 417 363,69 | 2 267 364,05 |
| 1096 | 417 466,51 | 2 267 526,55 |
| 1097 | 417 575,40 | 2 267 625,90 |
| 1098 | 417 580,57 | 2 267 641,93 |
| 1099 | 417 589,79 | 2 267 640,21 |
| 1100 | 417 724,06 | 2 267 558,65 |
| 1101 | 417 817,80 | 2 267 517,48 |
| 1102 | 418 144,12 | 2 267 337,70 |
| 1103 | 418 106,66 | 2 267 321,21 |
| 1104 | 418 081,49 | 2 267 314,01 |
| 1105 | 418 015,66 | 2 267 298,03 |
| 1106 | 418 008,46 | 2 267 299,00 |
| 1107 | 418 008,33 | 2 267 297,00 |
| 1108 | 417 990,86 | 2 267 278,77 |
| 1109 | 417 965,69 | 2 267 261,51 |
| 1110 | 417 914,63 | 2 267 243,53 |
| 1111 | 417 865,72 | 2 267 208,28 |
| 1112 | 417 816,09 | 2 267 183,11 |
| 1113 | 417 799,11 | 2 267 169,90 |
| 1114 | 417 786,88 | 2 267 166,33 |
| 1115 | 417 786,27 | 2 267 130,89 |
| 1116 | 417 789,78 | 2 266 992,42 |
| 1117 | 417 847,91 | 2 266 839,60 |
| 1118 | 417 877,00 | 2 266 708,88 |
| 1119 | 417 898,08 | 2 266 526,45 |
| 1120 | 417 909,80 | 2 266 410,28 |
| 1121 | 417 919,66 | 2 266 363,35 |
| 1122 | 417 915,85 | 2 266 307,45 |
| 1123 | 417 893,50 | 2 266 328,19 |
| 1124 | 417 890,91 | 2 266 284,72 |
| 1125 | 417 797,51 | 2 266 333,35 |
| 1126 | 417 659,99 | 2 266 383,29 |
| 1127 | 417 540,33 | 2 266 408,04 |
| 1128 | 417 540,33 | 2 266 408,04 |
| 1129 | 417 522,14 | 2 266 412,17 |
| 1130 | 417 511,87 | 2 266 423,79 |
| 1131 | 417 508,87 | 2 266 424,85 |
| 1132 | 417 505,38 | 2 266 425,54 |
| 1133 | 417 503,28 | 2 266 425,66 |
| 1134 | 417 504,42 | 2 266 430,24 |
| 1135 | 417 500,73 | 2 266 433,60 |
| 1136 | 417 496,02 | 2 266 434,95 |
| 1137 | 417 487,28 | 2 266 434,27 |
| 1138 | 417 476,19 | 2 266 432,26 |
| 1139 | 417 464,08 | 2 266 429,56 |
| 1140 | 417 455,23 | 2 266 429,41 |
| 1141 | 417 452,93 | 2 266 431,69 |
| 1142 | 417 449,59 | 2 266 429,30 |
| 1143 | 417 445,26 | 2 266 429,23 |
| 1144 | 417 431,47 | 2 266 428,21 |
| 1145 | 417 419,04 | 2 266 429,22 |
| 1146 | 417 408,95 | 2 266 430,56 |
| 1147 | 417 400,21 | 2 266 435,95 |
| 1148 | 417 391,81 | 2 266 444,68 |
| 1149 | 417 390,12 | 2 266 452,08 |
| 1150 | 417 392,15 | 2 266 460,16 |
| 1151 | 417 397,19 | 2 266 467,21 |
| 1152 | 417 403,58 | 2 266 472,93 |
| 1153 | 417 411,98 | 2 266 474,28 |
| 1154 | 417 427,11 | 2 266 474,28 |
| 1155 | 417 437,88 | 2 266 473,94 |
| 1156 | 417 443,25 | 2 266 474,62 |
| 1157 | 417 447,96 | 2 266 480,33 |
| 1158 | 417 454,68 | 2 266 489,75 |
| 1159 | 417 453,00 | 2 266 500,18 |
| 1160 | 417 447,62 | 2 266 506,23 |
| 1161 | 417 437,21 | 2 266 512,28 |
| 1162 | 417 425,77 | 2 266 519,34 |
| 1163 | 417 418,38 | 2 266 525,73 |
| 1164 | 417 411,32 | 2 266 537,83 |
| 1165 | 417 407,63 | 2 266 558,34 |
| 1166 | 417 405,95 | 2 266 569,10 |
| 1167 | 417 402,25 | 2 266 577,17 |
| 1168 | 417 396,20 | 2 266 584,23 |
| 1169 | 417 391,84 | 2 266 584,56 |
| 1170 | 417 387,80 | 2 266 583,22 |
| 1171 | 417 383,43 | 2 266 577,84 |
| 1172 | 417 381,75 | 2 266 572,46 |
| 1173 | 417 380,06 | 2 266 566,75 |
| 1174 | 417 376,36 | 2 266 563,05 |
| 1175 | 417 369,98 | 2 266 565,40 |
| 1176 | 417 366,95 | 2 266 569,43 |
| 1177 | 417 365,94 | 2 266 576,50 |
| 1178 | 417 364,94 | 2 266 594,99 |
| 1179 | 417 367,29 | 2 266 601,71 |
| 1180 | 417 368,31 | 2 266 611,80 |
| 1181 | 417 365,95 | 2 266 622,56 |
| 1182 | 417 362,59 | 2 266 630,63 |
| 1183 | 417 356,21 | 2 266 647,45 |
| 1184 | 417 354,19 | 2 266 657,53 |
| 1185 | 417 353,85 | 2 266 665,60 |
| 1186 | 417 358,23 | 2 266 669,64 |
| 1187 | 417 363,60 | 2 266 670,98 |
| 1188 | 417 370,67 | 2 266 670,65 |
| 1189 | 417 375,03 | 2 266 673,00 |
| 1190 | 417 374,03 | 2 266 680,06 |
| 1191 | 417 371,01 | 2 266 685,44 |
| 1192 | 417 364,62 | 2 266 693,51 |
| 1193 | 417 358,91 | 2 266 708,31 |
| 1194 | 417 352,53 | 2 266 727,47 |
| 1195 | 417 345,81 | 2 266 744,96 |
| 1196 | 417 341,43 | 2 266 764,46 |
| 1197 | 417 340,09 | 2 266 782,62 |
| 1198 | 417 338,75 | 2 266 792,03 |
| 1199 | 417 336,40 | 2 266 804,14 |
| 1200 | 417 335,73 | 2 266 816,24 |
| 1201 | 417 337,75 | 2 266 826,33 |
| 1202 | 417 342,12 | 2 266 833,39 |
| 1203 | 417 345,49 | 2 266 842,81 |
| 1204 | 417 344,15 | 2 266 852,89 |
| 1205 | 417 337,42 | 2 266 862,64 |
| 1206 | 417 327,67 | 2 266 870,38 |
| 1207 | 417 317,58 | 2 266 874,08 |
| 1208 | 417 311,12 | 2 266 875,17 |
| 1209 | 417 304,65 | 2 266 876,26 |
| 1210 | 417 286,49 | 2 266 874,91 |
| 1211 | 417 259,59 | 2 266 864,83 |
| 1212 | 417 230,68 | 2 266 845,99 |
| 1213 | 417 198,06 | 2 266 825,56 |
| 1214 | 417 188,99 | 2 266 822,02 |
| 1215 | 417 183,44 | 2 266 821,77 |
| 1216 | 417 177,73 | 2 266 823,28 |
| 1217 | 417 173,86 | 2 266 825,38 |
| 1218 | 417 170,21 | 2 266 831,48 |
| 1219 | 417 170,21 | 2 266 839,21 |
| 1220 | 417 172,18 | 2 266 842,45 |
| 1221 | 417 175,42 | 2 266 843,42 |
| 1222 | 417 178,11 | 2 266 842,58 |
| 1223 | 417 182,48 | 2 266 842,41 |
| 1224 | 417 187,35 | 2 266 846,11 |
| 1225 | 417 190,38 | 2 266 852,17 |
| 1226 | 417 192,74 | 2 266 858,89 |
| 1227 | 417 195,60 | 2 266 867,80 |
| 1228 | 417 199,97 | 2 266 874,36 |
| 1229 | 417 207,78 | 2 266 882,51 |
| 1230 | 417 212,24 | 2 266 888,31 |
| 1231 | 417 216,69 | 2 266 898,74 |
| 1232 | 417 217,37 | 2 266 905,72 |
| 1233 | 417 219,81 | 2 266 914,63 |
| 1234 | 417 226,53 | 2 266 920,93 |
| 1235 | 417 233,93 | 2 266 923,45 |
| 1236 | 417 241,16 | 2 266 928,16 |
| 1237 | 417 243,34 | 2 266 933,04 |
| 1238 | 417 241,16 | 2 266 938,93 |
| 1239 | 417 237,96 | 2 266 941,70 |
| 1240 | 417 231,58 | 2 266 943,54 |
| 1241 | 417 222,59 | 2 266 942,03 |
| 1242 | 417 213,93 | 2 266 935,98 |
| 1243 | 417 207,71 | 2 266 931,73 |
| 1244 | 417 198,94 | 2 266 928,30 |
| 1245 | 417 192,11 | 2 266 944,67 |
| 1246 | 417 214,33 | 2 266 981,58 |
| 1247 | 417 227,70 | 2 267 003,79 |
| 1248 | 417 227,52 | 2 267 009,24 |
| 1249 | 417 212,52 | 2 267 007,44 |
| 1250 | 417 214,04 | 2 267 009,33 |
| 1251 | 417 221,46 | 2 267 013,27 |
| 1052 |  |  |

д. Вострянское

Площадь = 463811 кв.м

| №№ | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1252 | 417 295,10 | 2 267 016,42 |
| 1253 | 417 366,29 | 2 267 269,15 |
| 1254 | 417 370,33 | 2 267 282,37 |
| 1255 | 417 328,97 | 2 267 281,80 |
| 1256 | 417 320,40 | 2 267 286,36 |
| 1257 | 417 315,97 | 2 267 296,59 |
| 1258 | 417 325,52 | 2 267 319,27 |
| 1259 | 417 363,69 | 2 267 364,05 |
| 1260 | 417 047,03 | 2 267 702,93 |
| 1261 | 417 050,10 | 2 267 841,20 |
| 1262 | 416 960,15 | 2 267 942,13 |
| 1263 | 416 725,88 | 2 267 885,56 |
| 1264 | 416 768,17 | 2 267 769,64 |
| 1265 | 416 786,70 | 2 267 731,18 |
| 1266 | 416 776,30 | 2 267 728,22 |
| 1267 | 416 792,14 | 2 267 589,43 |
| 1268 | 416 815,38 | 2 267 363,96 |
| 1269 | 416 790,48 | 2 267 366,63 |
| 1270 | 416 813,80 | 2 267 197,47 |
| 1271 | 416 798,51 | 2 267 123,07 |
| 1272 | 416 791,52 | 2 267 089,05 |
| 1273 | 416 780,86 | 2 267 035,55 |
| 1274 | 416 759,82 | 2 266 934,91 |
| 1275 | 416 785,62 | 2 266 924,86 |
| 1276 | 416 832,97 | 2 266 906,44 |
| 1277 | 416 868,46 | 2 266 892,62 |
| 1278 | 416 918,15 | 2 266 669,60 |
| 1279 | 416 925,14 | 2 266 679,03 |
| 1280 | 416 932,14 | 2 266 689,37 |
| 1281 | 416 956,83 | 2 266 724,37 |
| 1282 | 416 974,52 | 2 266 736,94 |
| 1283 | 416 992,16 | 2 266 743,66 |
| 1284 | 417 002,99 | 2 266 754,32 |
| 1285 | 417 013,78 | 2 266 760,11 |
| 1286 | 417 014,99 | 2 266 760,10 |
| 1287 | 417 116,10 | 2 266 889,90 |
| 1288 | 417 198,94 | 2 266 928,30 |
| 1289 | 417 192,11 | 2 266 944,67 |
| 1290 | 417 227,70 | 2 267 003,79 |
| 1291 | 417 227,52 | 2 267 009,24 |
| 1292 | 417 212,52 | 2 267 007,44 |
| 1293 | 417 214,04 | 2 267 009,33 |
| 1294 | 417 221,46 | 2 267 013,27 |
| 1252 |  |  |

р.п. Хорлово

Площадь = 3288705 кв.м

| №№ | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1295 | 420 318,24 | 2 270 494,12 |
| 1296 | 420 365,87 | 2 270 438,21 |
| 1297 | 420 380,77 | 2 270 416,10 |
| 1298 | 420 387,28 | 2 270 406,45 |
| 1299 | 420 394,23 | 2 270 391,67 |
| 1300 | 420 409,36 | 2 270 359,51 |
| 1301 | 420 432,84 | 2 270 312,56 |
| 1302 | 420 459,76 | 2 270 316,02 |
| 1303 | 420 479,09 | 2 270 332,58 |
| 1304 | 420 760,06 | 2 270 572,83 |
| 1305 | 420 746,94 | 2 270 589,39 |
| 1306 | 420 763,68 | 2 270 602,61 |
| 1307 | 420 761,45 | 2 270 604,98 |
| 1308 | 420 742,92 | 2 270 624,76 |
| 1309 | 420 705,04 | 2 270 669,38 |
| 1310 | 420 691,01 | 2 270 685,75 |
| 1311 | 420 616,77 | 2 270 634,11 |
| 1312 | 420 529,98 | 2 270 612,15 |
| 1313 | 420 523,95 | 2 270 605,27 |
| 1314 | 420 397,17 | 2 270 498,16 |
| 1315 | 420 359,66 | 2 270 527,26 |
| 1316 | 419 623,08 | 2 270 923,95 |
| 1317 | 419 647,73 | 2 270 886,40 |
| 1318 | 419 712,98 | 2 270 927,64 |
| 1319 | 419 721,46 | 2 270 932,11 |
| 1320 | 419 725,31 | 2 270 926,57 |
| 1321 | 419 754,63 | 2 270 946,96 |
| 1322 | 419 757,77 | 2 270 942,45 |
| 1323 | 419 759,47 | 2 270 905,73 |
| 1324 | 419 773,48 | 2 270 906,38 |
| 1325 | 419 790,58 | 2 270 907,15 |
| 1326 | 419 801,70 | 2 270 884,19 |
| 1327 | 419 788,00 | 2 270 881,50 |
| 1328 | 419 800,00 | 2 270 842,90 |
| 1329 | 419 819,08 | 2 270 844,00 |
| 1330 | 419 819,44 | 2 270 847,60 |
| 1331 | 419 823,49 | 2 270 839,26 |
| 1332 | 419 805,74 | 2 270 839,75 |
| 1333 | 419 821,67 | 2 270 823,53 |
| 1334 | 419 826,65 | 2 270 793,38 |
| 1335 | 419 844,88 | 2 270 796,22 |
| 1336 | 419 866,88 | 2 270 758,31 |
| 1337 | 419 926,05 | 2 270 656,40 |
| 1338 | 420 060,29 | 2 270 594,27 |
| 1339 | 420 214,74 | 2 270 517,67 |
| 1340 | 420 223,43 | 2 270 577,45 |
| 1341 | 420 228,14 | 2 270 642,98 |
| 1342 | 420 324,38 | 2 270 711,59 |
| 1343 | 420 324,50 | 2 270 711,76 |
| 1344 | 420 330,60 | 2 270 712,44 |
| 1345 | 420 471,54 | 2 270 731,34 |
| 1346 | 420 498,62 | 2 270 734,98 |
| 1347 | 420 498,72 | 2 270 734,44 |
| 1348 | 420 654,92 | 2 270 818,88 |
| 1349 | 420 657,74 | 2 270 821,09 |
| 1350 | 420 712,51 | 2 270 864,07 |
| 1351 | 420 832,49 | 2 270 832,02 |
| 1352 | 420 918,08 | 2 270 677,58 |
| 1353 | 420 821,32 | 2 270 684,37 |
| 1354 | 420 813,12 | 2 270 685,17 |
| 1355 | 420 809,43 | 2 270 641,60 |
| 1356 | 420 801,85 | 2 270 586,04 |
| 1357 | 420 933,03 | 2 270 562,14 |
| 1358 | 420 957,52 | 2 270 557,00 |
| 1359 | 420 978,62 | 2 270 554,05 |
| 1360 | 420 983,75 | 2 270 555,56 |
| 1361 | 420 993,01 | 2 270 538,67 |
| 1362 | 420 956,41 | 2 270 380,86 |
| 1363 | 420 940,24 | 2 270 367,39 |
| 1364 | 420 931,63 | 2 270 368,25 |
| 1365 | 420 910,57 | 2 270 352,39 |
| 1366 | 420 909,57 | 2 270 341,85 |
| 1367 | 420 881,87 | 2 270 318,77 |
| 1368 | 420 935,78 | 2 270 219,40 |
| 1369 | 420 952,74 | 2 270 188,13 |
| 1370 | 420 953,90 | 2 270 183,93 |
| 1371 | 420 954,61 | 2 270 174,65 |
| 1372 | 420 968,68 | 2 270 158,74 |
| 1373 | 420 969,68 | 2 270 157,61 |
| 1374 | 420 971,68 | 2 270 155,34 |
| 1375 | 420 984,74 | 2 270 140,56 |
| 1376 | 420 993,39 | 2 270 138,74 |
| 1377 | 421 018,08 | 2 270 119,86 |
| 1378 | 421 026,27 | 2 270 113,59 |
| 1379 | 421 074,09 | 2 270 200,76 |
| 1380 | 421 121,12 | 2 270 189,37 |
| 1381 | 421 142,24 | 2 270 232,49 |
| 1382 | 421 188,49 | 2 270 235,55 |
| 1383 | 421 203,11 | 2 270 202,76 |
| 1384 | 421 119,76 | 2 269 946,34 |
| 1385 | 421 218,47 | 2 269 924,62 |
| 1386 | 421 223,46 | 2 269 923,52 |
| 1387 | 421 225,38 | 2 269 923,10 |
| 1388 | 421 253,05 | 2 269 917,02 |
| 1389 | 421 267,32 | 2 269 913,87 |
| 1390 | 421 328,24 | 2 270 101,43 |
| 1391 | 421 492,07 | 2 270 070,65 |
| 1392 | 421 610,08 | 2 270 185,24 |
| 1393 | 421 588,32 | 2 270 240,09 |
| 1394 | 421 622,84 | 2 270 418,37 |
| 1395 | 421 639,61 | 2 270 492,50 |
| 1396 | 421 646,52 | 2 270 490,82 |
| 1397 | 421 667,78 | 2 270 485,63 |
| 1398 | 421 768,82 | 2 270 460,98 |
| 1399 | 421 761,82 | 2 270 390,73 |
| 1400 | 421 816,87 | 2 270 385,49 |
| 1401 | 421 841,32 | 2 270 354,08 |
| 1402 | 421 844,79 | 2 270 243,22 |
| 1403 | 421 845,35 | 2 270 225,44 |
| 1404 | 421 858,97 | 2 270 204,97 |
| 1405 | 421 960,25 | 2 270 181,32 |
| 1406 | 422 024,53 | 2 270 029,46 |
| 1407 | 422 016,09 | 2 269 995,08 |
| 1408 | 421 996,62 | 2 269 915,63 |
| 1409 | 422 024,37 | 2 269 921,17 |
| 1410 | 422 082,37 | 2 269 932,76 |
| 1411 | 422 115,57 | 2 269 939,38 |
| 1412 | 422 194,24 | 2 269 973,00 |
| 1413 | 422 201,20 | 2 269 990,89 |
| 1414 | 422 208,02 | 2 270 041,27 |
| 1415 | 422 169,62 | 2 270 058,89 |
| 1416 | 422 159,65 | 2 270 052,97 |
| 1417 | 422 152,13 | 2 270 054,89 |
| 1418 | 422 152,13 | 2 270 054,89 |
| 1419 | 422 151,28 | 2 270 048,01 |
| 1420 | 422 145,98 | 2 270 044,86 |
| 1421 | 422 122,86 | 2 270 029,68 |
| 1422 | 422 098,48 | 2 270 022,51 |
| 1423 | 422 106,32 | 2 270 042,96 |
| 1424 | 422 110,43 | 2 270 066,18 |
| 1425 | 422 111,38 | 2 270 079,85 |
| 1426 | 422 121,82 | 2 270 080,83 |
| 1427 | 422 118,05 | 2 270 082,55 |
| 1428 | 422 114,16 | 2 270 212,50 |
| 1429 | 422 249,10 | 2 270 292,06 |
| 1430 | 422 274,77 | 2 270 295,64 |
| 1431 | 422 289,49 | 2 270 296,47 |
| 1432 | 422 294,68 | 2 270 296,76 |
| 1433 | 422 337,80 | 2 270 675,36 |
| 1434 | 422 427,52 | 2 270 702,19 |
| 1435 | 422 463,95 | 2 270 876,30 |
| 1436 | 422 478,32 | 2 270 945,02 |
| 1437 | 422 497,80 | 2 271 038,08 |
| 1438 | 422 499,48 | 2 271 075,13 |
| 1439 | 422 499,73 | 2 271 080,87 |
| 1440 | 422 642,12 | 2 271 116,83 |
| 1441 | 422 740,74 | 2 271 140,62 |
| 1442 | 422 747,39 | 2 271 141,00 |
| 1443 | 422 746,63 | 2 271 153,90 |
| 1444 | 422 748,75 | 2 271 158,67 |
| 1445 | 422 752,89 | 2 271 171,07 |
| 1446 | 422 755,65 | 2 271 171,11 |
| 1447 | 422 755,24 | 2 271 178,11 |
| 1448 | 422 759,29 | 2 271 190,24 |
| 1449 | 422 770,82 | 2 271 231,47 |
| 1450 | 422 776,05 | 2 271 262,56 |
| 1451 | 422 831,34 | 2 271 265,84 |
| 1452 | 422 854,73 | 2 271 273,07 |
| 1453 | 422 858,92 | 2 271 274,36 |
| 1454 | 422 893,29 | 2 271 288,10 |
| 1455 | 422 893,19 | 2 271 280,26 |
| 1456 | 422 887,00 | 2 271 261,87 |
| 1457 | 422 883,87 | 2 271 254,17 |
| 1458 | 422 877,80 | 2 271 239,22 |
| 1459 | 422 868,41 | 2 271 229,25 |
| 1460 | 422 858,92 | 2 271 223,05 |
| 1461 | 422 857,13 | 2 271 222,94 |
| 1462 | 422 849,62 | 2 271 222,47 |
| 1463 | 422 844,01 | 2 271 219,08 |
| 1464 | 422 839,75 | 2 271 213,46 |
| 1465 | 422 837,62 | 2 271 205,82 |
| 1466 | 422 834,62 | 2 271 195,56 |
| 1467 | 422 828,43 | 2 271 189,37 |
| 1468 | 422 813,60 | 2 271 178,13 |
| 1469 | 422 803,05 | 2 271 164,38 |
| 1470 | 422 790,18 | 2 271 151,12 |
| 1471 | 422 789,50 | 2 271 149,69 |
| 1472 | 422 841,80 | 2 271 158,30 |
| 1473 | 422 891,69 | 2 271 166,53 |
| 1474 | 422 940,81 | 2 271 174,63 |
| 1475 | 423 056,33 | 2 271 257,58 |
| 1476 | 423 059,53 | 2 271 259,59 |
| 1477 | 423 139,64 | 2 271 309,98 |
| 1478 | 423 140,89 | 2 271 310,76 |
| 1479 | 422 955,33 | 2 271 394,33 |
| 1480 | 422 969,67 | 2 271 512,01 |
| 1481 | 422 965,60 | 2 271 526,45 |
| 1482 | 422 955,01 | 2 271 537,80 |
| 1483 | 422 938,71 | 2 271 548,87 |
| 1484 | 422 919,70 | 2 271 554,41 |
| 1485 | 422 914,95 | 2 271 554,52 |
| 1486 | 422 914,78 | 2 271 561,36 |
| 1487 | 422 888,22 | 2 271 553,05 |
| 1488 | 422 854,38 | 2 271 546,20 |
| 1489 | 422 838,83 | 2 271 541,50 |
| 1490 | 422 817,08 | 2 271 534,92 |
| 1491 | 422 789,06 | 2 271 526,46 |
| 1492 | 422 744,17 | 2 271 512,85 |
| 1493 | 422 710,67 | 2 271 508,48 |
| 1494 | 422 680,62 | 2 271 518,43 |
| 1495 | 422 655,00 | 2 271 523,87 |
| 1496 | 422 608,51 | 2 271 526,68 |
| 1497 | 422 586,97 | 2 271 525,07 |
| 1498 | 422 565,71 | 2 271 526,04 |
| 1499 | 422 538,25 | 2 271 522,55 |
| 1500 | 422 506,48 | 2 271 517,94 |
| 1501 | 422 491,93 | 2 271 518,14 |
| 1502 | 422 476,39 | 2 271 523,67 |
| 1503 | 422 460,18 | 2 271 532,01 |
| 1504 | 422 448,06 | 2 271 529,59 |
| 1505 | 422 431,06 | 2 271 515,50 |
| 1506 | 422 410,69 | 2 271 499,99 |
| 1507 | 422 409,91 | 2 271 549,60 |
| 1508 | 422 427,72 | 2 271 555,44 |
| 1509 | 422 446,69 | 2 271 561,57 |
| 1510 | 422 465,48 | 2 271 565,16 |
| 1511 | 422 476,17 | 2 271 566,91 |
| 1512 | 422 487,56 | 2 271 576,16 |
| 1513 | 422 496,69 | 2 271 585,62 |
| 1514 | 422 511,88 | 2 271 596,81 |
| 1515 | 422 538,64 | 2 271 604,59 |
| 1516 | 422 559,43 | 2 271 608,51 |
| 1517 | 422 569,25 | 2 271 614,06 |
| 1518 | 422 572,76 | 2 271 624,66 |
| 1519 | 422 570,03 | 2 271 637,81 |
| 1520 | 422 566,72 | 2 271 647,63 |
| 1521 | 422 570,52 | 2 271 654,44 |
| 1522 | 422 587,16 | 2 271 659,79 |
| 1523 | 422 619,38 | 2 271 662,80 |
| 1524 | 422 632,22 | 2 271 659,69 |
| 1525 | 422 636,51 | 2 271 653,75 |
| 1526 | 422 638,74 | 2 271 647,14 |
| 1527 | 422 634,56 | 2 271 642,47 |
| 1528 | 422 623,16 | 2 271 640,72 |
| 1529 | 422 593,30 | 2 271 637,41 |
| 1530 | 422 584,83 | 2 271 635,27 |
| 1531 | 422 582,39 | 2 271 628,56 |
| 1532 | 422 585,42 | 2 271 621,65 |
| 1533 | 422 594,76 | 2 271 618,33 |
| 1534 | 422 628,62 | 2 271 619,50 |
| 1535 | 422 679,85 | 2 271 625,18 |
| 1536 | 422 681,60 | 2 271 635,20 |
| 1537 | 422 676,33 | 2 271 640,85 |
| 1538 | 422 676,04 | 2 271 648,34 |
| 1539 | 422 687,05 | 2 271 652,53 |
| 1540 | 422 699,12 | 2 271 651,75 |
| 1541 | 422 702,13 | 2 271 646,40 |
| 1542 | 422 703,59 | 2 271 637,16 |
| 1543 | 422 705,04 | 2 271 629,36 |
| 1544 | 422 708,64 | 2 271 624,40 |
| 1545 | 422 719,74 | 2 271 623,53 |
| 1546 | 422 734,79 | 2 271 622,61 |
| 1547 | 422 746,46 | 2 271 621,63 |
| 1548 | 422 757,27 | 2 271 615,30 |
| 1549 | 422 770,79 | 2 271 610,15 |
| 1550 | 422 786,46 | 2 271 609,08 |
| 1551 | 422 805,24 | 2 271 615,30 |
| 1552 | 422 825,48 | 2 271 623,97 |
| 1553 | 422 827,88 | 2 271 612,34 |
| 1554 | 422 829,52 | 2 271 611,67 |
| 1555 | 422 811,19 | 2 271 724,37 |
| 1556 | 422 713,53 | 2 271 748,79 |
| 1557 | 422 666,97 | 2 271 760,43 |
| 1558 | 422 653,38 | 2 271 675,82 |
| 1559 | 422 514,61 | 2 271 697,61 |
| 1560 | 422 437,32 | 2 271 709,73 |
| 1561 | 422 416,72 | 2 271 712,97 |
| 1562 | 422 399,94 | 2 271 715,61 |
| 1563 | 422 391,60 | 2 271 716,91 |
| 1564 | 422 391,46 | 2 271 719,81 |
| 1565 | 422 354,16 | 2 271 723,63 |
| 1566 | 422 360,60 | 2 271 631,97 |
| 1567 | 422 363,50 | 2 271 592,44 |
| 1568 | 422 382,78 | 2 271 366,03 |
| 1569 | 422 384,13 | 2 271 350,16 |
| 1570 | 422 325,15 | 2 271 350,06 |
| 1571 | 422 316,15 | 2 271 352,06 |
| 1572 | 422 314,41 | 2 271 352,04 |
| 1573 | 422 290,38 | 2 271 689,73 |
| 1574 | 422 287,97 | 2 271 722,73 |
| 1575 | 422 233,71 | 2 271 722,58 |
| 1576 | 422 239,48 | 2 271 628,28 |
| 1577 | 422 236,25 | 2 271 627,88 |
| 1578 | 422 243,60 | 2 271 461,42 |
| 1579 | 422 237,53 | 2 271 460,28 |
| 1580 | 422 233,47 | 2 271 460,79 |
| 1581 | 422 227,42 | 2 271 457,96 |
| 1582 | 422 221,90 | 2 271 453,68 |
| 1583 | 422 207,95 | 2 271 450,43 |
| 1584 | 422 181,93 | 2 271 445,01 |
| 1585 | 422 170,24 | 2 271 441,99 |
| 1586 | 422 162,43 | 2 271 440,02 |
| 1587 | 422 157,79 | 2 271 434,88 |
| 1588 | 422 155,42 | 2 271 426,58 |
| 1589 | 422 154,92 | 2 271 420,26 |
| 1590 | 422 153,93 | 2 271 411,26 |
| 1591 | 422 149,98 | 2 271 404,94 |
| 1592 | 422 145,03 | 2 271 401,34 |
| 1593 | 422 138,90 | 2 271 401,38 |
| 1594 | 422 125,58 | 2 271 405,41 |
| 1595 | 422 113,87 | 2 271 414,05 |
| 1596 | 422 120,48 | 2 271 418,67 |
| 1597 | 422 122,45 | 2 271 422,65 |
| 1598 | 422 122,78 | 2 271 427,34 |
| 1599 | 422 121,10 | 2 271 431,42 |
| 1600 | 422 115,62 | 2 271 435,51 |
| 1601 | 422 109,09 | 2 271 438,78 |
| 1602 | 422 103,82 | 2 271 438,94 |
| 1603 | 422 093,93 | 2 271 435,32 |
| 1604 | 422 091,06 | 2 271 443,45 |
| 1605 | 422 079,09 | 2 271 459,55 |
| 1606 | 422 065,24 | 2 271 471,25 |
| 1607 | 422 089,35 | 2 271 474,71 |
| 1608 | 422 100,66 | 2 271 476,34 |
| 1609 | 422 141,22 | 2 271 478,09 |
| 1610 | 422 153,36 | 2 271 478,60 |
| 1611 | 422 146,73 | 2 271 491,59 |
| 1612 | 422 137,22 | 2 271 502,09 |
| 1613 | 422 122,56 | 2 271 507,84 |
| 1614 | 422 094,12 | 2 271 511,80 |
| 1615 | 422 055,28 | 2 271 515,76 |
| 1616 | 422 033,48 | 2 271 517,75 |
| 1617 | 422 033,98 | 2 271 539,06 |
| 1618 | 422 040,91 | 2 271 540,53 |
| 1619 | 422 052,60 | 2 271 536,57 |
| 1620 | 422 070,64 | 2 271 536,57 |
| 1621 | 422 100,36 | 2 271 537,07 |
| 1622 | 422 116,52 | 2 271 541,23 |
| 1623 | 422 127,91 | 2 271 540,04 |
| 1624 | 422 136,53 | 2 271 540,24 |
| 1625 | 422 146,52 | 2 271 542,97 |
| 1626 | 422 154,44 | 2 271 547,53 |
| 1627 | 422 156,22 | 2 271 563,58 |
| 1628 | 422 158,11 | 2 271 578,45 |
| 1629 | 422 162,97 | 2 271 591,13 |
| 1630 | 422 171,20 | 2 271 596,47 |
| 1631 | 422 187,85 | 2 271 598,75 |
| 1632 | 422 203,79 | 2 271 602,81 |
| 1633 | 422 213,50 | 2 271 607,16 |
| 1634 | 422 220,11 | 2 271 625,84 |
| 1635 | 421 869,72 | 2 271 567,36 |
| 1636 | 421 861,39 | 2 271 567,09 |
| 1637 | 421 863,29 | 2 271 599,08 |
| 1638 | 421 833,34 | 2 271 600,85 |
| 1639 | 421 803,39 | 2 271 602,62 |
| 1640 | 421 768,77 | 2 271 604,28 |
| 1641 | 421 768,69 | 2 271 610,49 |
| 1642 | 421 754,14 | 2 271 610,30 |
| 1643 | 421 739,17 | 2 271 611,31 |
| 1644 | 421 738,80 | 2 271 605,87 |
| 1645 | 421 732,40 | 2 271 606,62 |
| 1646 | 421 732,52 | 2 271 608,33 |
| 1647 | 421 703,06 | 2 271 610,63 |
| 1648 | 421 702,86 | 2 271 607,78 |
| 1649 | 421 597,25 | 2 271 611,48 |
| 1650 | 421 559,11 | 2 271 677,19 |
| 1651 | 421 399,51 | 2 271 788,36 |
| 1652 | 421 383,36 | 2 271 777,42 |
| 1653 | 421 333,24 | 2 271 743,47 |
| 1654 | 421 336,47 | 2 271 770,41 |
| 1655 | 421 152,00 | 2 271 797,87 |
| 1656 | 421 138,43 | 2 271 712,18 |
| 1657 | 421 103,22 | 2 271 717,59 |
| 1658 | 421 044,43 | 2 271 641,62 |
| 1659 | 421 026,91 | 2 271 644,80 |
| 1660 | 420 999,58 | 2 271 570,77 |
| 1661 | 420 979,00 | 2 271 584,14 |
| 1662 | 420 977,73 | 2 271 584,15 |
| 1663 | 420 972,08 | 2 271 581,98 |
| 1664 | 420 972,08 | 2 271 581,98 |
| 1665 | 420 950,22 | 2 271 594,60 |
| 1666 | 420 932,39 | 2 271 612,01 |
| 1667 | 420 908,53 | 2 271 635,33 |
| 1668 | 420 888,67 | 2 271 648,81 |
| 1669 | 420 886,94 | 2 271 648,63 |
| 1670 | 420 867,59 | 2 271 662,14 |
| 1671 | 420 836,61 | 2 271 681,12 |
| 1672 | 420 782,49 | 2 271 708,89 |
| 1673 | 420 697,81 | 2 271 674,75 |
| 1674 | 420 615,83 | 2 271 535,72 |
| 1675 | 420 569,49 | 2 271 511,31 |
| 1676 | 420 568,71 | 2 271 512,67 |
| 1677 | 420 564,52 | 2 271 513,80 |
| 1678 | 420 562,27 | 2 271 512,51 |
| 1679 | 420 561,79 | 2 271 510,74 |
| 1680 | 420 563,09 | 2 271 508,49 |
| 1681 | 420 563,78 | 2 271 508,30 |
| 1682 | 420 520,41 | 2 271 485,46 |
| 1683 | 420 514,35 | 2 271 482,27 |
| 1684 | 420 498,27 | 2 271 472,70 |
| 1685 | 420 439,82 | 2 271 437,91 |
| 1686 | 420 431,32 | 2 271 450,71 |
| 1687 | 420 385,49 | 2 271 420,72 |
| 1688 | 420 346,32 | 2 271 395,48 |
| 1689 | 420 318,31 | 2 271 376,21 |
| 1690 | 420 315,14 | 2 271 374,94 |
| 1691 | 420 309,59 | 2 271 371,32 |
| 1692 | 420 297,27 | 2 271 382,24 |
| 1693 | 420 230,24 | 2 271 441,54 |
| 1694 | 420 225,06 | 2 271 437,70 |
| 1695 | 420 200,52 | 2 271 419,56 |
| 1696 | 420 173,71 | 2 271 396,68 |
| 1697 | 420 162,91 | 2 271 381,56 |
| 1698 | 420 128,22 | 2 271 350,40 |
| 1699 | 420 105,70 | 2 271 330,31 |
| 1700 | 420 124,50 | 2 271 310,01 |
| 1701 | 420 138,68 | 2 271 322,40 |
| 1702 | 420 149,01 | 2 271 294,72 |
| 1703 | 420 143,30 | 2 271 289,73 |
| 1704 | 420 155,99 | 2 271 276,03 |
| 1705 | 420 167,92 | 2 271 249,33 |
| 1706 | 420 150,77 | 2 271 262,30 |
| 1707 | 420 142,39 | 2 271 241,06 |
| 1708 | 420 154,65 | 2 271 231,79 |
| 1709 | 420 176,80 | 2 271 217,03 |
| 1710 | 420 180,68 | 2 271 214,44 |
| 1711 | 420 171,40 | 2 271 209,13 |
| 1712 | 420 187,53 | 2 271 161,99 |
| 1713 | 420 166,44 | 2 271 155,79 |
| 1714 | 420 167,68 | 2 271 168,19 |
| 1715 | 420 141,62 | 2 271 164,46 |
| 1716 | 420 142,70 | 2 271 152,61 |
| 1717 | 420 125,74 | 2 271 151,06 |
| 1718 | 420 125,18 | 2 271 151,01 |
| 1719 | 420 124,95 | 2 271 152,65 |
| 1720 | 420 116,15 | 2 271 151,50 |
| 1721 | 420 116,38 | 2 271 150,21 |
| 1722 | 420 096,64 | 2 271 148,40 |
| 1723 | 420 046,76 | 2 271 143,84 |
| 1724 | 419 925,20 | 2 271 158,93 |
| 1725 | 419 923,57 | 2 271 157,61 |
| 1726 | 419 892,05 | 2 271 132,23 |
| 1727 | 419 789,75 | 2 271 049,86 |
| 1728 | 419 739,97 | 2 271 011,58 |
| 1729 | 419 745,30 | 2 271 000,57 |
| 1730 | 419 740,69 | 2 270 998,35 |
| 1731 | 419 733,05 | 2 270 990,16 |
| 1732 | 419 698,23 | 2 270 965,63 |
| 1733 | 419 687,68 | 2 270 965,72 |
| 1295 |  |  |